[Poste : …………..]

Tourniquet tripode Magnetic FlowMotion® mTripod FMTP-ML

Tourniquet tripode avec entraînement par moteur électrique pour le contrôle d'accès et le passage individuel des personnes.

Fonction :

- Entraînement motorisé pour un passage confortable

- Rotation automatique après impulsion de déblocage par contact manuel

- Fonctionnement bidirectionnel dans le sens entrée et sortie

- Extinction du signal en cas d'inactivité après le temps programmé

Design :

- Construction homogène aux lignes fluides, silhouette épurée et forme adoucie

- Aucun élément de raccord visible

- Élégant coloris ton basalte-anthracite

- En option: couleurs dédiées client

Sécurité :

- Détection d'ouverture ultra sensible pour une sécurité maximale des personnes (< 400N selon EN 12453)

- Entraînement basse énergie inférieure à max. 1,69J, force statique pour ouvrir et fermer max. 67N
(selon EN 16005)

- En cas de coupure de courant ou d'enclenchement du signal d'alarme, le tourniquet peut être actionné librement dans les deux directions

- En cas de passage forcé, le tripode envoie un signal d'avertissement

- En option : détections anti-escalade et anti-rampement

- En option : Verrouillage en cas de passage forcé

- En option : Bras tombant

Fonctionnalité :

- Compteur d'impulsions dans les deux sens de passage

- Générateur aléatoire pour le contrôle des personnes et des sacs

- Rapport d'erreurs pour le service technique

Installation électrique :

- Système d'entraînement MHTMTM intégré pour au moins 10 millions de cycles de passage (MCBF)

- Commande MGC intégrée avec écran pour le paramétrage et la mise en service

- Fonctions et paramètres pouvant être activés et ajustés ainsi que commandés à travers les entrées et sorties binaires : sens du passage, affichage du sens de passage, options d’illumination, générateur aléatoire, réaction en cas d’alarme, notifications en cas de passage forcé, escalade, rampement

- Branchement pour alimentation 100 – 240 VAC, 50/60 Hz

- Commande via tous les lecteurs de cartes habituels

- 8 entrées numériques avec fonctions librement programmables

- 4 sorties numériques et 6 relais de sortie pour commande éclairage et indication état

- 5 connecteurs pour carte d’extension

- Pouvant être resauté à travers interface Ethernet

Matériau du caisson :

- Polyuréthane bi-composant mDure

- Extrêmement résistant aux coups, aux rayures et au frottement

- Résistant à la corrosion, aux rayons UV, mais aussi aux produits désinfectants et nettoyants

- Pouvant être jeté avec les ordures ménagères, produit respectueux de l'environnement

- Type de protection IP54

Dimensions :

- Dimensions caisson : 				1300 x 1050 x 290 mm (L x H x P)

- Largeur de passage : 				515 mm

- Espace d'intégration lecteur de cartes	:	60 x 80 x 40 mm (L x H x P)

Montage

- Fixation par vissage sur sol stable

- Montage alternatif sur sol brut avec socle réglable (cf. accessoires)

- Montage alternatif sur panneau métallique pouvant être collé (cf. accessoires)

Plage de température : 				-30 à +55 °C

Poids :						environ 70 kg

Installation par monteur formé par le fabricant, formation à l'utilisation et remise des documents y compris

carnet de maintenance, déclaration de conformité conformément à la directive relative aux machines / directive  basse tension / directive CEM

Fabricant :	Magnetic Autocontrol GmbH

Type: 	mTripod FMTP-ML

Quantité : …………..      Unité : pièce(s) 		PU : …………..	 Prix total : …………..

Options pour tourniquet tripode Magnetic FlowMotion® mTripod FMTP-ML

[Poste : …………..]

Option couleurs dédiées client  SL100

couleur dédiées client en côtés latéraux, cadre anthracite

Fabricant :	Magnetic Autocontrol GmbH

Type : 	SL100

Coloris caisson : ………  Quantité : …………..    Unité : pièce(s) 	PU : …………..	Prix total : …………..

[Poste : …………..]

Option éclairage cadre RLED100
Éclairage sur tout le pourtour du cadre en rouge/vert avec allumage séparé du côté entrée et sortie pour affichage de la possibilité de passage. Pouvant être allumé ou éteint.

Fabricant :	Magnetic Autocontrol GmbH

Type : 	RLED100 – éclairage cadre FlowMotion® 1300 mm

Quantité : …………..      Unité : pièce(s) 		PU : …………..	Prix total : …………..

[Poste : …………..]

Option éclairage au sol BOLED100
Éclairage au sol LED comme éclairage design et aide au guidage des personnes. Pouvant être allumé ou éteint.

Fabricant :	Magnetic Autocontrol GmbH

Type : 	BOLED100 – Éclairage au sol FlowMotion® 1300 mm

Quantité : …………..      Unité : pièce(s) 		PU : …………..	Prix total : …………..

[Poste : …………..]

Option affichage du sens de passage GED100/ GED101

Affichage du sens de passage GED (Gate End Display) pour affichage du sens de passage avec lumière LED (flèche verte ou rouge). Disponible en version gauche ou droite pour l'intégration des deux côtés dans un obstacle pour piétons FlowMotion®.

Fabricant : 	Magnetic Autocontrol GmbH

Type : 	GED100 – Affichage du sens de passage GED, gauche

Quantité : …………..      Unité : pièce(s) 		PU : …………..	Prix total : …………..

Fabricant : 	Magnetic Autocontrol GmbH

Type : 	GED101 – Affichage du sens de passage GED, droit

Quantité : …………..      Unité : pièce(s) 		PU : …………..	Prix total : …………..

[Poste : …………..]

Option bras tombant DA100

Abaissement du bras supérieur en cas de coupure de courant ou signal d'alarme. Redressement automatique du bras pivotant en cas de rétablissement du courant ou de fin du signal d'alarme.

Fabricant : 	Magnetic Autocontrol GmbH

Type : 	DA100 – Bras tombant mTripod

Quantité : …………..      Unité : pièce(s) 		PU : …………..	Prix total : …………..

[Position: …………..]

Option Verrouillage VERH100
Verrouillage mécanique en cas de passage forcé sans impulsion de déblocage. Réinitialisation automatique après temps programmé.

Fabricant : 	Magnetic Autocontrol GmbH

Type : 	VERH100 – Verrouillage mTripod

Quantité : …………..      Unité : pièce(s) 		PU : …………..	Prix total : …………..

[Poste : …………..]

Option Détection anti-escalade USE100
Avertissement en cas d'escalade du bras pivotant sans impulsion de déblocage. Réinitialisation automatique après temps programmé.

Fabricant : 	Magnetic Autocontrol GmbH

Type : 	USE100 – Détection anti-escalade  mTripod

Quantité : …………..      Unité : pièce(s) 		PU : …………..	Prix total : …………..

[Poste : …………..]

Option étection anti-rampement UKE100
Signal en cas de rampement sous le bras pivotant sans impulsion de déblocage. Réinitialisation automatique après temps programmé.

Fabricant : 	Magnetic Autocontrol GmbH

Type : 	UKE100 – Détection anti-rampement mTripod

Quantité : …………..      Unité : pièce(s) 		PU : …………..	Prix total : …………..

[Poste : …………..]

Option Avertisseur intégré ESU01
Avertisseur acoustique intégré au choix pour signaler un passage forcé, une notification du générateur aléatoire, une erreur de fonctionnement ou une tentative de franchissement par escalade ou rampement.

Fabricant : 	Magnetic Autocontrol GmbH

Type : 	ESU01 – Avertisseur intégré

Quantité : …………..      Unité : pièce(s) 		PU : …………..	 Prix total : …………..

[Poste : …………..]

Option Signal LED DLED100
Signal LED rouge intégré au choix pour signaler un passage forcé, une notification du générateur aléatoire, une erreur de fonctionnement ou une tentative de franchissement par escalade ou rampement.

Fabricant : 	Magnetic Autocontrol GmbH

Type : 	DLED100 – Signal LED FlowMotion®

Quantité : …………..      Unité : pièce(s) 		PU: …………..	 Prix total : …………..

[Poste : …………..]

Option module Ethernet EM01
Paramétrage et traitement du signal d'un obstacle pour piétons FlowMotion® via le réseau ou internet.

Fabricant : 	Magnetic Autocontrol GmbH

Type : 	EM01 – Interface Ethernet

Quantité : …………..      Unité : pièce(s) 		PU : …………..	Prix total : …………..

[Poste : …………..]

Option Forfait montage EP
Somme forfaitaire pour le prémontage de toutes les options choisies dans l'obstacle pour piétons FlowMotion®.

Fabricant : 	Magnetic Autocontrol GmbH

Type : 	EP – Forfait montage

Quantité : …………..      Unité : pièce(s) 		PU : …………..	Prix total : …………..

Accessoires pour tourniquet tripode Magnetic FlowMotion® mTripod FMTP-ML

[Poste : …………..]

Kit de fixation BSS100
Matériel d'installation pour la fixation par vissage d'un obstacle pour piétons FlowMotion® sur sol préparé, comprenant cartouches de colle et visserie avec taraudage.

Fabricant : 	Magnetic Autocontrol GmbH

Type : 	BSS100 – Kit de fixation FlowMotion® 1300 mm

Quantité : …………..      Unité : pièce(s) 		PU : …………..	Prix total : …………..

[Poste : …………..]

Socle de base FURA100
Kit de fixation BSSFURA100
Pour le montage d'un obstacle pour piétons FlowMotion® avec une longueur de caisson de 1300 mm sur sol brut.

Fabricant : 	Magnetic Autocontrol GmbH

Type : 	FURA100 – Socle de base FlowMotion® 1300 mm

Quantité : …………..      Unité : pièce(s) 		PU : …………..	 Prix total : …………..

Fabricant : 	Magnetic Autocontrol GmbH

Type : 	BSSFURA100 – Kit de fixation pour socle de base FlowMotion®

Quantité : …………..      Unité : pièce(s) 		PU: …………..	Prix total : …………..

[Poste : …………..]

Panneau de montage à coller KLP100

Kit de fixation BSSKL100
Matériel d'installation pour fixation par vissage d'un obstacle pour piétons FlowMotion® sur panneau de montage à coller sur sol préparé.

Fabricant : 	Magnetic Autocontrol GmbH

Type : 	KLP100 – Panneau de montage à coller FlowMotion® 1300 mm

Quantité : …………..      Unité : pièce(s) 		PU : …………..	 Prix total : …………..

Fabricant : 	Magnetic Autocontrol GmbH

Type : 	BSSKL100 – Kit de fixation pour panneau de montage à coller FlowMotion®

Quantité: …………..      Unité : pièce(s) 		PU : …………..	Prix total : …………..

[Poste : …………..]

Système d'arrêt d'urgence NT100
Pour déclencher un signal d'alarme. Débloque le tourniquet mTripod dans les deux sens de passage et rabat le bras supérieur (uniquement en combinaison avec l'option "bras tombant"). En réinitialisant l'alarme, le tourniquet mTripod est remis dans son état de fonctionnement normal et le bras tombant se redresse automatiquement.

Fabricant : 	Magnetic Autocontrol GmbH

Type : 	NT100 – Système d'arrêt d'urgence FlowMotion®

Quantité : …………..      Unité : pièce(s) 		PU : …………..	Prix total : …………..

[Poste : …………..]

Garde-corps mGuide
Élément de guidage des personnes, à monter en parallèle avec le tourniquet mTripod ou pour délimiter les zones d'accès contrôlé et en accès libre. 
- Cadre en inox
- Élément de barrage en verre de sécurité trempé, verre de sécurité feuilleté ou verre acrylique
- Largeur au choix entre 40 et 1300 mm
- Dimensions (H x P) : 1000 x 10 mm (diamètre 105 mm au niveau du socle)

Fabricant : 	Magnetic Autocontrol GmbH

Type : 	mGuide – Système de garde-corps

Longueur : …………..

Quantité : …………..      Unité : pièce(s) 		PU: …………..	Prix total : …………..