[Position: …………..]

Dreiarmdrehsperre Magnetic FlowMotion® mTripod

Elektromotorisch angetriebene Dreiarmdrehsperre für die Zutrittskontrolle und Personenvereinzelung.

Funktion:

- Leichtgängiger Motorantrieb für komfortablen Durchgang

- Automatische Drehbewegung nach Freigabeimpuls durch Handberührung

- 2-Richtungsbetrieb in Eingangs- und Ausgangsrichtung

- Signallöschung bei Nichtbenutzung nach eingestellter Zeit

- Pulszählung in beide Durchgangsrichtungen

- Fehler-Historie (logs) für den technischen Service

- Für Anwendungen im Gebäude und im Freien

- Zufallsgenerator für die Personen- und Taschenkontrolle

Design:

- Design-Gehäuse mit fließenden Linien, schlanker Silhouette und weichen Formen

- Rahmen- und Fußbodenbeleuchtung (Option)

- Keine sichtbaren Verbindungselemente bzw. Schlösser

- Elegante Farbgestaltung in Basalt-Anthrazit

- Optional: Kundenspezifische Farben

Antriebssystem/Sicherheit:

- Zertifizierter (TÜV SÜD) Niedrigenergieantrieb (für maximale Personensicherheit) bis max. 1,69J, statische Kraft beim Öffnen und Schließen max. 67N

(gemäß prEN17352:2019, Performance Level d) ÖNORM EN 17352:2019-03-01

- Integriertes MHTMTM-Antriebssystem (bürstenloser DC Motor) für mindestens 10 Millionen Durchgangszyklen (MCBF), zertifiziert gemäß EN 60335-2-103EN 60335-2-103:2015

- Einschaltdauer S1 (Dauerbetrieb), 100% gemäß DIN EN 60034-1OVE EN IEC 60034-1:2021-04-15

- Bei Netzausfall oder bei Alarmsignal ist die Sperre in beide Richtungen frei drehbar

- Bei forciertem Durchgang sendet die Sperre eine Warnmeldung

- Optional: Übersteig- und Untersteigerkennung

- Optional: Drop-Arm

- Optional: Verriegelung

Elektrik/Software:

- Integrierte MGC-Steuerung mit Display zur Parametrierung und Inbetriebnahme

- Sicherheitspfade zertifiziert gemäß DIN EN 13849-1 Performance Level dÖNORM EN ISO 13849-1:2016-06-15

- Funktionen und Parameter aktivierbar und einstellbar und über digitale Eingänge und Ausgänge schaltbar: Durchgangsrichtung, Offenhaltezeit, Durchgangsrichtungsanzeige, Beleuchtungsoptionen, Zufallsgenerator, Verhalten im Notfall, Warnmeldung bei forciertem Durchgang, Überklettern, Untersteigen

- Anschluss für 100 – 240 VAC, 50/60 Hz

- Ansteuerung mit Freischaltung durch Rezeption (PULT02) sowie mit allen gängigen Kartenlesern

- 8 digitale Eingänge mit frei belegbaren Funktionen

- 4 digitale Ausgänge und 6 Ausgangsrelais für die Beleuchtungssteuerung und Zustandsmeldung (frei belegbar)

- 5 Steckkarten-Plätze für Erweiterungsmodule

- Vernetzbar über Ethernet-Schnittstelle

Material:

- 2-Komponenten-Polyurethan mDure

- Hohe Schlag-, Kratz- und Abriebfestigkeit

- Beständig gegen Korrosion, UV-Strahlung sowie Desinfektions- und Reinigungsmittel. UL geprüft gemäß UL0746C f1 (yellow card E 83364)

- Brandverhalten: geprüft nach UL-94 V0 und UL 0746C

- Umweltfreundliche Entsorgung als Hausmüll

- Schutzart: IP54 (nach EN 60529)OVE EN 60529/AC2:2019-07-01OVE EN 60529/AC2:2019-07-01

Abmessungen:

- Gehäuseabmessung	1300 x 1050 x 290 mm (L x H x T)– mTripod lang

730 x 1050 x 290 mm – mTripod kurz

- Durchgangsbreite: 		515 mm

- Einbauraum für Kartenleser:	60 x 80 x 40 mm (B x H x T)

Montage

- Verschraubung auf tragfähigem Fußboden

- Alternative Montage auf dem Rohfußboden mit einstellbarem Fundamentrahmen (siehe Zubehör)

- Alternative Montage auf klebbarer Metallplatte (siehe Zubehör)

- Pflastersteinmontage (siehe Zubehör)

- Sockel/Plattform (siehe Zubehör)

Temperaturbereich: 		-30 bis +55 °C

Gewicht:				ca. 70 kg (mTripod lang)

ca. 57 kg (mTripod kurz)

Installation durch vom Hersteller geschulten Monteur,

Einweisung und Übergabe der Dokumentation inklusive Prüfbuch, Bedienungsanleitungen, Konformitätserklärung nach Maschinenrichtlinie / Niederspannungsrichtlinie / EMV-Richtlinie

Dreiarmdrehsperre Magnetic FlowMotion® mTripod inkl. Verpackung

Hersteller:	Magnetic Autocontrol GmbH

Typ: 	mTripod FMTP-ML – in langer Ausführung

Menge: …………..      Einheit: St		EP: …………..	GP: …………..

Hersteller:	Magnetic Autocontrol GmbH

Typ: 	mTripod FMTPC-MS – in kurzer Ausführung

Menge: …………..      Einheit: St		EP: …………..	GP: …………..

Hersteller:	Magnetic Autocontrol GmbH

Typ: 	mTripod FMTPC-ML – in langer Ausführung UL

Menge: …………..      Einheit: St		EP: …………..	GP: …………..

Hersteller:	Magnetic Autocontrol GmbH

Typ: 	mTripod FMTC-MS – in kurzer Ausführung UL

Menge: …………..      Einheit: St		EP: …………..	GP: …………..

Optionen für Dreiarmdrehsperre Magnetic FlowMotion® mTripod

[Position: …………..]

Option Sonderfarbe

Sonderfarbe für Seitenteile, dunkle Elemente in Standardfarbe

Hersteller:	Magnetic Autocontrol GmbH

Typ: 	SL100

Farbtyp: …………..    Menge: …………..      Einheit: St		EP: …………..	GP: …………..

[Position: …………..]

Option Sperrelement – Mehrpreis Karbon-Sperrarme 
Für ein mTripod (3 Stück)

Hersteller:	Magnetic Autocontrol GmbH

Typ: 	CS100MP

Menge: …………..      Einheit: St		EP: …………..	GP: …………..

Droparm/Verriegelung, nur 1 x notwendig pro mTripod

[Position: …………..]

Option Drop-Arm mTripod, eingebaut keine EP erforderlich

Hersteller:	Magnetic Autocontrol GmbH

Typ: 	DA100

Menge: …………..      Einheit: St		EP: …………..	GP: …………..

[Position: …………..]

Option mechanische Endlagenverriegelung +/- 5 Grad Bewegungsbereich, eingebaut, keine EP erforderlich

Hersteller:	Magnetic Autocontrol GmbH

Typ: 	VERH100

Menge: …………..      Einheit: St		EP: …………..	GP: …………..

Frontplatten/Montagerahmen

[Position: …………..]

Option Frontplatte mit RFID-Symbol (1 Stück)

Hersteller:	Magnetic Autocontrol GmbH

Typ: 	FP104

Menge: …………..      Einheit: St		EP: …………..	GP: …………..

[Position: …………..]

Option Montagerahmen für Unterputz-Ausweisleser (D = 60 mm), lose Lieferung (2Stück, Metall)

Hersteller:	Magnetic Autocontrol GmbH

Typ: 	HUL100

Menge: …………..      Einheit: St		EP: …………..	GP: …………..

Drucktaster

[Position: …………..]

Option beleuchteter Drucktaster für die Freigabe eines Durchgangs durch Tastendruck (pro Modul und Durchgangsrichtung)

Hersteller:	Magnetic Autocontrol GmbH

Typ: 	DT100

Menge: …………..      Einheit: St		EP: …………..	GP: …………..

[Position: …………..]

Option Einbaupauschale Zubehör (je Option einmal)

Hersteller:	Magnetic Autocontrol GmbH

Typ: 	EP113

Menge: …………..      Einheit: St		EP: …………..	GP: …………..

Halter für externe Aufbauten

Zur Nachrüstung:

[Position: …………..]

Option Befestigungsflansch für die Sperre – zur Nachrüstung

Hersteller:	Magnetic Autocontrol GmbH

Typ: 	LHAF100

Menge: …………..      Einheit: St		EP: …………..	GP: …………..

[Position: …………..]

Option Befestigungsrohr einstellbar 115 – 135 mm für Leseraufbau, zzgl. EP113 – zur Nachrüstung

Hersteller:	Magnetic Autocontrol GmbH

Typ: 	LHAR100

Menge: …………..      Einheit: St		EP: …………..	GP: …………..

Montage ab Werk:

[Position: …………..]

Option Befestigungsrohr einstellbar 115 – 135 mm für Leseraufbau, zzgl. EP113 –Montage ab Werk

Hersteller:	Magnetic Autocontrol GmbH

Typ: 	LHAR100

Menge: …………..      Einheit: St		EP: …………..	GP: …………..

[Position: …………..]

Option Einbaupauschale Zubehör (je Option einmal)

Hersteller:	Magnetic Autocontrol GmbH

Typ: 	EP113

Menge: …………..      Einheit: St		EP: …………..	GP: …………..

Zubehör zur Leserbefestigung:

[Position: …………..]

Option Standard Leseraufbau mit schräger Befestigungsplatte – Zubehör zur Leserbefestigung

Hersteller:	Magnetic Autocontrol GmbH

Typ: 	LHAP100

Menge: …………..      Einheit: St		EP: …………..	GP: …………..

Aufbauten Münzprüfer

[Position: …………..]

Option Aufbaugehäuse leer

Hersteller:	Magnetic Autocontrol GmbH

Typ: 	AUG200

Menge: …………..      Einheit: St		EP: …………..	GP: …………..

[Position: …………..]

Option Aufbaugehäuse, inkl. Münzprüfer mechanisch

Hersteller:	Magnetic Autocontrol GmbH

Typ: 	AUG201

Menge: …………..      Einheit: St		EP: …………..	GP: …………..

[Position: …………..]

Option Codemünze D 27 mm profiliert (50 Stück) für AUG201

Hersteller:	Magnetic Autocontrol GmbH

Typ: 	CMZ012750

Menge: …………..      Einheit: St		EP: …………..	GP: …………..

Beleuchtungen

[Position: …………..]

Option Durchgangsanzeige (Gate End Display), 2 Stück pro Durchgang, eingebaut

Hersteller:	Magnetic Autocontrol GmbH

Typ: 	GED100

Menge: …………..      Einheit: St		EP: …………..	GP: …………..

[Position: …………..]

Option Signal-LED für Zufallsgenerator oder GED-Erweiterung rot/grün -> Funktion muss bei Bestellung angegeben werden, keine Versorgungseinheit notwendig

Hersteller:	Magnetic Autocontrol GmbH

Typ: 	DLED100

Menge: …………..      Einheit: St		EP: …………..	GP: …………..

[Position: …………..]

Option Einbaupauschale Beleuchtung (je Option einmal)

Hersteller:	Magnetic Autocontrol GmbH

Typ: 	EP110

Menge: …………..      Einheit: St		EP: …………..	GP: …………..

[Position: …………..]

Option umlaufende Rahmenbeleuchtung in Rot/Grün, für langes mTripod (ML Version) -> zzgl. EP110, Versorgungseinheit VE100 erforderlich

Hersteller:	Magnetic Autocontrol GmbH

Typ: 	RLED100

Menge: …………..      Einheit: St		EP: …………..	GP: …………..

[Position: …………..]

Option umlaufende Rahmenbeleuchtung in rot/grün, kurzes mTripod (MS Version) -> zzgl. EP110, Versorgungseinheit VE100 erforderlich

Hersteller:	Magnetic Autocontrol GmbH

Typ: 	RLED101

Menge: …………..      Einheit: St		EP: …………..	GP: …………..

[Position: …………..]

Option Bodenbeleuchtung  in Weiß, langes mTripod Gehäuse

Hersteller:	Magnetic Autocontrol GmbH

Typ: 	BOLED100 – Bodenbeleuchtung FlowMotion® 1300 mm

Menge: …………..      Einheit: St		EP: …………..	GP: …………..

[Position: …………..]

Option Bodenbeleuchtung  in Weiß, kurzes mTripod Gehäuse
LED-Bodenbeleuchtung als Designlicht und zur Unterstützung der Personenlenkung. Kann ein- und ausgeschaltet werden.

Hersteller:	Magnetic Autocontrol GmbH

Typ: 	BOLED101 – Bodenbeleuchtung FlowMotion® 730 mm

Menge: …………..      Einheit: St		EP: …………..	GP: …………..

[Position: …………..]

Option Versorgungseinheit VE100, eine Versorgungseinheit kann alle elektrischen Optionen versorgen

Hersteller:	Magnetic Autocontrol GmbH

Typ: 	VE100

Menge: …………..      Einheit: St		EP: …………..	GP: …………..

[Position: …………..]

Option Einbaupauschale Beleuchtung (je Option einmal)

Hersteller:	Magnetic Autocontrol GmbH

Typ: 	EP110

Menge: …………..      Einheit: St		EP: …………..	GP: …………..

Sensorik/Summer

- Versorgungseinheit VE100 erforderlich

[Position: …………..]

Option Unterkriecherkennung  zur Erkennung eines unbefugten Durchgangs unter dem Sperrarm. (akustisches Signal mit ESU100 möglich), zzgl. EP111

Hersteller: 	Magnetic Autocontrol GmbH

Typ: 	UKE100

Menge: …………..      Einheit: St		EP: …………..	GP: …………..

[Position: …………..]

Option Übersteigerkennung  zur Erkennung eines unbefugten Durchgangs über den Sperrarm (akustisches Signal mit ESU100 möglich), zzgl. EP111

Hersteller: 	Magnetic Autocontrol GmbH

Typ: 	USE100

Menge: …………..      Einheit: St		EP: …………..	GP: …………..

[Position: …………..]

Option Einbaupauschale Unterkriech-/Übersteigerkennung

Hersteller: 	Magnetic Autocontrol GmbH

Typ: 	EP111

Menge: …………..      Einheit: St		EP: …………..	GP: …………..

[Position: …………..]

Option Einbausummer Puls-/Dauersignal, zzgl. EP113

Hersteller: 	Magnetic Autocontrol GmbH

Typ: 	ESU100

Menge: …………..      Einheit: St		EP: …………..	GP: …………..

[Position: …………..]

Option Einbaupauschale Zubehör (je Option einmal)

Hersteller: 	Magnetic Autocontrol GmbH

Typ: 	EP113

Menge: …………..      Einheit: St		EP: …………..	GP: …………..

Interfaces

[Position: …………..]

Option Ethernet-Schnittstelle als Steckmodul

Hersteller: 	Magnetic Autocontrol GmbH

Typ: 	EM01

Menge: …………..      Einheit: St		EP: …………..	GP: …………..

Service-Modul

Option Service-Modul zur Aktualisierung der Steuerungssoftware und der Parameter

Hersteller: 	Magnetic Autocontrol GmbH

Typ: 	SM01

Menge: …………..      Einheit: St		EP: …………..	GP: …………..

Externes Bedienpult

Option Bedienpult 1 Kanal zur Ansteuerung von einem Gerät

Hersteller: 	Magnetic Autocontrol GmbH

Typ: 	PULT01

Menge: …………..      Einheit: St		EP: …………..	GP: …………..

Option Bedienpult 2 Kanal zur Ansteuerung von zwei Geräten

Hersteller: 	Magnetic Autocontrol GmbH

Typ: 	PULT02

Menge: …………..      Einheit: St		EP: …………..	GP: …………..

Fundamentoptionen

[Position: …………..]

Option  Ausrichteschablone aus Metall für FlowMotion®  (mTripod ML/MS, mWing)

Hersteller: 	Magnetic Autocontrol GmbH

Typ: 	ARS100

Menge: …………..      Einheit: St		EP: …………..	GP: …………..

Option 1: direkte Montage

Option Befestigungsset zur Montage auf dem Fertigfußboden

Hersteller: 	Magnetic Autocontrol GmbH

Typ: 	BSS100

Menge: …………..      Einheit: St		EP: …………..	GP: …………..

Option 2a: Montage an Rohfussboden ML

Option Fundamentrahmen FlowMotion® lang (ML), zur Überbrückung von Fußbodenheizung/Strich und verkleben

Hersteller: 	Magnetic Autocontrol GmbH

Typ: FURA100

Menge: …………..      Einheit: St		EP: …………..	GP: …………..

Option Gewindestangen und Metallplatte

Hersteller: 	Magnetic Autocontrol GmbH

Typ: BSSFURA100

Menge: …………..      Einheit: St		EP: …………..	GP: …………..

Option 2b: Montage an Rohfussboden MS

Option Fundamentrahmen FlowMotion® kurz (MS), zur Überbrückung von Fußbodenheizung/Strich und verkleben

Hersteller: 	Magnetic Autocontrol GmbH

Typ: FURA101

Menge: …………..      Einheit: St		EP: …………..	GP: …………..

Option Gewindestangen und Metallplatte

Hersteller: 	Magnetic Autocontrol GmbH

Typ: BSSFURA101

Menge: …………..      Einheit: St		EP: …………..	GP: …………..

Option 3: Klebeplatte

Option Fundamentrahmen FlowMotion® lang (ML), zur Überbrückung von Fußbodenheizung/Strich und verkleben

Hersteller: 	Magnetic Autocontrol GmbH

Typ: FURA100

Menge: …………..      Einheit: St		EP: …………..	GP: …………..

Option Fundamentrahmen FlowMotion® kurz (MS), zur Überbrückung von Fußbodenheizung/Strich und verkleben

Hersteller: 	Magnetic Autocontrol GmbH

Typ: FURA101

Menge: …………..      Einheit: St		EP: …………..	GP: …………..

Option Kleberkartuschen FlowMotion® zum Verkleben auf einem Fertigfußboden

Hersteller: 	Magnetic Autocontrol GmbH

Typ: BSSKL100

Menge: …………..      Einheit: St		EP: …………..	GP: …………..

Option 4: Pflastersteinmontage

Option Fundamentrahmen FlowMotion® lang (ML), zur Verwendung für Pflastersteine,

Höhe = 150 mm

Hersteller: 	Magnetic Autocontrol GmbH

Typ: FURA102

Menge: …………..      Einheit: St		EP: …………..	GP: …………..

Option Fundamentrahmen FlowMotion® kurz (MS), zur Verwendung für Pflastersteine,

Höhe = 150 mm

Hersteller: 	Magnetic Autocontrol GmbH

Typ: FURA104

Menge: …………..      Einheit: St		EP: …………..	GP: …………..

Option Befestigungsset zur Montage auf dem Fertigfußboden

Hersteller: 	Magnetic Autocontrol GmbH

Typ: BSS100

Menge: …………..      Einheit: St		EP: …………..	GP: …………..

Option 5: Plattform

Option Sockel/Plattform Edelstahl, mTripod ML/MS, 1 Durchgang

Hersteller: 	Magnetic Autocontrol GmbH

Typ: FMMS_TP

Menge: …………..      Einheit: St		EP: …………..	GP: …………..