[Position: …………..]

Schwenktür Magnetic FlowMotion® mSwing

Motorgetriebene Schwenktür für die Zugangskontrolle in Büro-, Verwaltungs- und Industriegebäuden. Kompakte Unterbringung von Antrieb und Steuerung in der Mittelsäule.

Funktion:

- Komfortabler kontaktfreier Durchgang

- Komplette Öffnung der Schwenktür für eine angenehme Passage

- Schnelle Öffnungszeiten (2,0 s – 5,5 s in Abhängigkeit von der Flügelgröße und Material)

- Automatische Schließung nach eingestellter Zeit

- 2-Richtungsbetrieb in Eingangs- und Ausgangsrichtung

- Ergänzung von Zutrittssystemen für barrierefreien Zutritt, Gepäck- und Materialtransport

- Ideal für die Verwendung in Fluchtwegen

- Einsatz als Einzel- oder Doppeltür mit einer Gesamtdurchgangsbreite bis zu 2400 mm

- Pulszählung in beide Durchgangsrichtungen

- Fehler-Historie (logs) für den technischen Service

- Für Anwendungen im Gebäude und im Freien

- Zufallsgenerator für die Personen- und Taschenkontrolle

Design:

- Design-Gehäuse mit fließenden Linien, schlanker Silhouette und weichen Formen

- Fußbodenbeleuchtung (Option)

- Keine sichtbaren Verbindungselemente

- Elegante Farbgestaltung in Basalt-Anthrazit

- Optional: Kundenspezifische Lackierung

Antriebssystem/Sicherheit:

- Zertifizierter (TÜV SÜD) Niedrigenergieantrieb (für maximale Personensicherheit) bis max. 1,69J, statische Kraft beim Öffnen und Schließen max. 67N 
(gemäß prEN17352:2019, Performance Level d)ÖNORM EN 17352:2019-03-01ÖNORM EN 17352:2019-03-01 ÖNORM EN 17352:2019-03-01

- Integriertes MHTMTM-Antriebssystem (bürstenloser DC Motor) für mindestens 10 Millionen Durchgangszyklen (MCBF), zertifiziert gemäß EN 60335-2-103EN 60335-2-103:2015

- Einschaltdauer S1 (Dauerbetrieb), 100% gemäß DIN EN 60034-1ÖVE/ÖNORM EN 60034-1:2011-04-01ÖVE/ÖNORM EN 60034-1:2011-04-01OVE EN IEC 60034-1:2021-04-15

- Sicherheitsposition oder Freischwingen bei Notfallalarm

- Freischwingen bei Netzausfall und automatisches Anfahren der Home-Position bei Spannungswiederkehr

- Bei forciertem Durchgang sendet die Sperre eine Warnmeldung

- Zufallsgenerator für die Personen- und Taschenkontrolle

Elektrik/Software:

- Integrierte MGC-Steuerung mit Display zur Parametrierung und Inbetriebnahme

- Funktionen und Parameter aktivierbar und einstellbar und über digitale Eingänge und Ausgänge schaltbar: Durchgangsrichtung, Offenhaltezeit, Durchgangsrichtungsanzeige, Beleuchtungsoptionen, Verhalten im Notfall, Warnmeldung bei forciertem Durchgang

- Anschluss für 100 – 240 VAC, 50/60 Hz

- Ansteuerung mit Freischaltung durch Rezeption sowie mit allen gängigen Kartenlesern

- 8 digitale Eingänge mit frei belegbaren Funktionen

- 4 digitale Ausgänge und 6 Ausgangsrelais für die Beleuchtungssteuerung und Zustandsmeldung (frei belegbar)

- 3 Steckkarten-Plätze für Erweiterungsmodule

- Vernetzbar über Ethernet-Schnittstelle

Gehäuse:

- Aluminium-Profil mit mDure-Lackierung

- Kratz-, stoß- und abriebfest

- Widerstandsfähig gegen Korrosion, UV-Licht, Reinigungsmittel und Desinfektionsmittel

- Schwenkelement aus Glas/Acrylglas oder Metallbügel

- Schutzart: IP 54

Abmessungen

- Gehäuseabmessung: 1092 x 178 mm (H x D)

- Durchgangsbreite: 1000 mm (Standard) / 1200 mm (breiter Durchgang) / weitere auf Anfrage

- Sperrelementhöhe: 994 mm (Standard) / 1800 mm (hohes Sperrelement) / weitere auf Anfrage

- Gesamtabmessung für Standard-Sperrelement: 1118 x 178 x 1092 mm (B x T x H)

- Einbauraum für Kartenleser in Kartenlesersäule: 60 x 80 x 40 mm (B x H x T)

- Öffnungswinkel frei einstellbar von 0° bis 300°

Montage

- Verschraubung auf tragfähigem Fußboden

- Alternative Montage auf dem Rohfußboden mit einstellbarem Fundamentrahmen (siehe Zubehör)

- Alternative Montage auf klebbarer Metallplatte (siehe Zubehör)

- Pflastersteinmontage (siehe Zubehör)

- Sockel/Plattform (siehe Zubehör)

Temperaturbereich: 		-30 bis +55 °C

Gewicht:				ca. 40 kg

Installation durch vom Hersteller geschulten Monteur,

Einweisung und Übergabe der Dokumentation inklusive

Prüfbuch, Bedienungsanleitungen, Konformitätserklärung nach Maschinenrichtlinie /
Niederspannungsrichtlinie / EMV-Richtlinie

Schwenktür FlowMotion® mSwing für Glas-Scheibe

Hersteller:	Magnetic Autocontrol GmbH

Typ: 	FMSW_MG

Durchgangsbreite: …………..				Höhe Sperrelement: …………..

Material Sperrelement (Glas/ Acryl): …………..

Menge: …………..      Einheit: St				EP: …………..	GP: …………..

Schwenktür FlowMotion® mSwing für U-Bügel

Hersteller:	Magnetic Autocontrol GmbH

Typ: 	FMSW_MU

Durchgangsbreite: …………..				Höhe Sperrelement: …………..

Material Sperrelement (U-bar): …………..

Menge: …………..      Einheit: St				EP: …………..	GP: …………..

Optionen für Schwenktür Magnetic FlowMotion® mSwing

[Position: …………..]

Option Sonderfarbe SL100

Sonderfarbe für Außenrohr, sonstige Elemente immer in Anthrazit

Typ: 	SL100

Farbtyp: …………..    Menge: …………..      Einheit: St		EP: …………..	GP: …………..

Glasscheibe/Sperrelement

[Position: …………..]

Option Glasscheibe in Standard-Größe: 994 x 1000 mm (Höhe „A“ x Durchgangsbreite „P“)

Hersteller:	Magnetic Autocontrol GmbH

Typ: 	FMSW_G10E950

Menge: …………..      Einheit: St		EP: …………..	GP: …………..

[Position: …………..]

Option Glasscheibe in Standard-Größe: 1200 x 1000 mm (Höhe „A“ x Durchgangsbreite „P“)

Hersteller:	Magnetic Autocontrol GmbH

Typ: 	FMSW_G12E950

Menge: …………..      Einheit: St		EP: …………..	GP: …………..

[Position: …………..]

Option Glasscheibe in Standard-Größe: 1500 x 1000 mm (Höhe „A“ x Durchgangsbreite „P“)

Hersteller:	Magnetic Autocontrol GmbH

Typ: 	FMSW_G15E950

Menge: …………..      Einheit: St		EP: …………..	GP: …………..

[Position: …………..]

Option Glasscheibe hoch Standard: 1800 x 1000 mm (Höhe „A“ x Durchgangsbreite „P“)

Hersteller:	Magnetic Autocontrol GmbH

Typ: 	FMSW_G18E950

Menge: …………..      Einheit: St		EP: …………..	GP: …………..

[Position: …………..]

Option Glasscheibe in Sondermaßen, max. 1800  x 1000 mm oder 994 x 1200 mm (Höhe „A“ x Durchgangsbreite „P“)

Hersteller:	Magnetic Autocontrol GmbH

Typ: 	FMSW_GESPC

Menge: …………..      Einheit: St		EP: …………..	GP: …………..

[Position: …………..]

Option Glaskantenschutz schwarz, für FMSW_G10E950, 1 Stück

Hersteller:	Magnetic Autocontrol GmbH

Typ: 	GKS103

Menge: …………..      Einheit: St		EP: …………..	GP: …………..

[Position: …………..]

Option Bügel D = 950 mm / P = 1000 mm mSwing

Hersteller:	Magnetic Autocontrol GmbH

Typ: 	FMSW_U950

Menge: …………..      Einheit: St		EP: …………..	GP: …………..

[Position: …………..]

Option Bügel D = 1100 mm / P = 1150 mm mSwing

Hersteller:	Magnetic Autocontrol GmbH

Typ: 	FMSW_U1100

Menge: …………..      Einheit: St		EP: …………..	GP: …………..

[Position: …………..]

Option Bügel D = 1800 mm / P = 1850 mm mSwing

Hersteller:	Magnetic Autocontrol GmbH

Typ: 	FMSW_U1800

Menge: …………..      Einheit: St		EP: …………..	GP: …………..

[Position: …………..]

Option Bügel kundenspez. D = max. 1800 mm mSwing

Hersteller:	Magnetic Autocontrol GmbH

Typ: 	FMSW_USPC

Menge: …………..      Einheit: St		EP: …………..	GP: …………..

Beleuchtungen

[Position: …………..]

Option umlaufende Haubenbeleuchtung in rot/grün.

Hersteller:	Magnetic Autocontrol GmbH

Typ: 	RLED103

Menge: …………..      Einheit: St		EP: …………..	GP: …………..

[Position: …………..]

Option Bodenbeleuchtung in weiss

Hersteller:	Magnetic Autocontrol GmbH

Typ: 	BOLED103

Menge: …………..      Einheit: St		EP: …………..	GP: …………..

[Position: …………..]

Option Einbaupauschale Beleuchtung (je Option einmal)

Hersteller:	Magnetic Autocontrol GmbH

Typ: 	EP110

Menge: …………..      Einheit: St		EP: …………..	GP: …………..

Sensorik/Summer

[Position: …………..]

Option Einbausummer Puls-/Dauersignal

Hersteller:	Magnetic Autocontrol GmbH

Typ: 	ESU103

Menge: …………..      Einheit: St		EP: …………..	GP: …………..

[Position: …………..]

Option Einbaupauschale Zubehör (je Option einmal)

Hersteller:	Magnetic Autocontrol GmbH

Typ: 	EP113

Menge: …………..      Einheit: St		EP: …………..	GP: …………..

Interfaces

[Position: …………..]

Option Erweiterungsboard für Steckmodule

Hersteller:	Magnetic Autocontrol GmbH

Typ: 	MEB103

Menge: …………..      Einheit: St		EP: …………..	GP: …………..

[Position: …………..]

Option Bügel Ethernet-Schnittstelle als Steckmodul, erfordert MEB103

Hersteller:	Magnetic Autocontrol GmbH

Typ: 	EM01

Menge: …………..      Einheit: St		EP: …………..	GP: …………..

Not-Aus Schalter

[Position: …………..]

Option Not- Aus Schalter, ohne Kabelzuleitungen 230 V AC / 24 DC inkl. Baumusterprüfbescheinigung (TÜV) für Flucht- und Rettungswegezulassung

Hersteller:	Magnetic Autocontrol GmbH

Typ: 	NT102

Menge: …………..      Einheit: St		EP: …………..	GP: …………..

Position: …………..]

Option Not- Aus Schalter für Unterputzinstallation, ohne Kabelzuleitungen 230 V AC / 24 DC inkl. Baumusterprüfbescheinigung (TÜV) für Flucht- und Rettungswegezulassung

Hersteller:	Magnetic Autocontrol GmbH

Typ: 	NT104

Menge: …………..      Einheit: St		EP: …………..	GP: …………..

Service-Modul

[Position: …………..]

Servicemodul zur Aktualisierung der Steuerungssoftware und der Parameter

Hersteller: 	Magnetic Autocontrol GmbH

Typ: 	SM01

Menge: …………..      Einheit: St		EP: …………..	GP: …………..

Externes Bedienpult

[Position: …………..]

Bedienpult 1 Kanal zur Ansteuerung von einem Gerät

Hersteller: 	Magnetic Autocontrol GmbH

Typ: 	PULT01

Menge: …………..      Einheit: St		EP: …………..	GP: …………..

[Position: …………..]

Bedienpult 2 Kanal zur Ansteuerung von zwei Geräten

Hersteller: 	Magnetic Autocontrol GmbH

Typ: 	PULT02

Menge: …………..      Einheit: St		EP: …………..	GP: …………..

Fundamentoptionen

Option 1: direkte Montage

[Position: …………..]

Befestigungssatz zur Montage auf dem Fertigfußboden

Hersteller: 	Magnetic Autocontrol GmbH

Typ: 	BSS103

Menge: …………..      Einheit: St		EP: …………..	GP: …………..

Option 2: Montage an Rohfußboden

[Position: …………..]

Option Fundamentrahmen FlowMotion®, zur Montage unter Fußbodenheizung/Estrich und verkleben

Hersteller: 	Magnetic Autocontrol GmbH

Typ: 	FURA103

Menge: …………..      Einheit: St		EP: …………..	GP: …………..

[Position: …………..]

Befestigungssatz FlowMotion® zur Montage auf dem Fundamentrahmen

Hersteller: 	Magnetic Autocontrol GmbH

Typ: 	BSSFURA103

Menge: …………..      Einheit: St		EP: …………..	GP: …………..

Option 3: Klebeplatte

[Position: …………..]

Fundamentrahmen FlowMotion® zur Montage unter Fußbodenheizung/Estrich und verkleben

Hersteller: 	Magnetic Autocontrol GmbH

Typ: 	FURA103

Menge: …………..      Einheit: St		EP: …………..	GP: …………..

[Position: …………..]

Kleberkartuschen FlowMotion® zum Verkleben auf Fertigfußboden

Hersteller: 	Magnetic Autocontrol GmbH

Typ: 	BSSKL100

Menge: …………..      Einheit: St		EP: …………..	GP: …………..

Option 4: Pflastersteinmontage

[Position: …………..]

Fundamentrahmen, zur Verwendung für Pflastersteine, Höhe = 150 mm

Hersteller: 	Magnetic Autocontrol GmbH

Typ: 	FURA113

Menge: …………..      Einheit: St		EP: …………..	GP: …………..

[Position: …………..]

Befestigungssatz zur Montage auf dem Fertigfußboden

Hersteller: 	Magnetic Autocontrol GmbH

Typ: 	BSS103

Menge: …………..      Einheit: St		EP: …………..	GP: …………..

Option 5: Plattform

[Position: …………..]

Sockel/Plattform Edelstahl, mSwing für Glas/Bügel bis 1000 mm

Hersteller: 	Magnetic Autocontrol GmbH

Typ: 	FMMS_SW

Menge: …………..      Einheit: St		EP: …………..	GP: …………..