[Poste : …………..]

Portillon à vantaux Magnetic FlowMotion® mSwing FMSW-GL

Portillon à vantaux motorisé pour le contrôle d'accès et le passage individuel des personnes. Logement compact du dispositif d'entraînement et de commande dans la colonne centrale.

Fonction :

- Passage confortable sans contact

- Ouverture complète du portillon pour un passage agréable

- Temps d’ouverture rapide entre 3 et 4 seconde (dépend de la taille des vantaux et du matériel)

- Fermeture automatique après temps programmé

- Fonctionnement unidirectionnel ou bidirectionnel dans le sens entrée et sortie

- Complémentaire pour les autres obstacles piétons de la gamme FlowMotion®

- Utilisation pour les voies d’évacuation

- Installation comme portillon simple ou double avec une largeur de passage total jusqu’à 2400 mm

- Compteur d'impulsions dans les deux sens de passage

- Rapport d'erreurs pour le service technique

- Utilisation à l’intérieur ainsi qu’à l’extérieur

Design :

- Construction homogène aux lignes fluides, silhouette épurée et forme adoucie

- Illumination de bord de la porte vitrée et illumination du sol en LED (option)

- Aucun élément de raccord visible

- Élégant coloris ton basalte-anthracite

- En option: couleurs dédiées

Sécurité :

- Détection d'ouverture ultra sensible pour une sécurité maximale des personnes

- Entraînement basse énergie inférieure à max. 1,69J, force statique pour ouvrir et fermer max. 67N
(selon EN 16005)

- En cas de coupure de courant actionnement libre et mouvement automatique en position de référence après le retour du courant

- En cas d'enclenchement du signal d'alarme, le portillon peut être actionné librement dans les deux directions

- En cas de passage forcé, le portillon envoie un signal d'avertissement

- Générateur aléatoire pour le contrôle des personnes et des sacs

Installation électrique :

- Système d'entraînement MHTMTM intégré pour au moins 10 millions de cycles de passage (MCBF)

- Commande MGC intégrée avec écran pour le paramétrage et la mise en service

- Fonctions et paramètres pouvant être activés et ajustés ainsi que commandés à travers les entrées et sorties binaires : sens du passage, affichage du sens de passage, options d’illumination, réaction en cas d’alarme, notifications en cas de passage forcé

- Branchement pour alimentation 100 – 240 VAC, 50/60 Hz

- Commande via tous les lecteurs de cartes habituels

- 8 entrées numériques avec fonctions librement programmables

- 4 sorties numériques et 6 relais de sortie pour commande éclairage et indication état

- 3 connecteurs pour carte d’extension

- Pouvant être resauté à travers interface Ethernet

Matériau du caisson :

- Aluminium avec revêtement mDure

- Extrêmement résistant aux coups, aux rayures et au frottement

- Résistant à la corrosion, aux rayons UV, mais aussi aux produits désinfectants et nettoyants

- Pouvant être jeté avec les ordures ménagères, produit respectueux de l'environnement

- Type de protection IP54

Dimensions :

- Dimensions caisson : 1092 x 178 mm (H x D)

- Largeurs de passage : 1000 mm (standard) / 1200 mm (large) / autres sur demande

- Hauteur vantail : 994 mm (standard) / 1800 mm (vantail haut) / autres sur demande

- Dimension totale pour une ligne de passage avec dimensions standard : 1118 x 178 x 1092 mm(L x l x h)

- Espace d'intégration lecteur de cartes : 60 x 80 x 40 mm (L x l x h)

- Angle d'ouverture réglable de 0° à 300°

Montage

- Fixation par vissage sur sol stable

- Montage alternatif sur sol brut avec socle réglable (cf. accessoires)

Plage de température : 				-30 à +55 °C

Poids :						environ 40 kg

Installation par monteur formé par le fabricant, formation à l'utilisation et remise des documents y compris

carnet de maintenance, déclaration de conformité conformément à la directive relative aux machines / directive basse tension / directive CEM

Fabricant : 	Magnetic Autocontrol GmbH

Type : 	mSwing FMSW-GL

Largeur de passage : …………..			Hauteur vantail : …………..

Matériau vantail (verre/ acrylique): …………..

Quantité : …………..      Unité : pièce(s) 		PU : …………..	Prix total : …………..

Options pour le portillon à vantaux Magnetic FlowMotion® mSwing FMSW-GL

[Poste : …………..]

Option couleurs dédiées client  SL100

couleur dédiées client en côtés latéraux

Fabricant :	Magnetic Autocontrol GmbH

Type : 	SL100

Coloris caisson : ………  Quantité : …………..    Unité : pièce(s) 	PU : …………..	Prix total : …………..

[Poste : …………..]

Option éclairage LED de la borne RLED103
Éclairage LED sur la borne centrale du portillon avec illumination du bord de la vitrée inclus en rouge et vert pour affichage de la possibilité de passage. Pouvant être allumé ou éteint.

Fabricant :	Magnetic Autocontrol GmbH

Type : 	RLED103 – Éclairage LED borne FlowMotion® 178 mm

Quantité : …………..      Unité : pièce(s) 		PU : …………..	Prix total : …………..

[Poste : …………..]

Option éclairage au sol BOLED103
Éclairage au sol LED comme éclairage design. Pouvant être allumé ou éteint.

Fabricant :	Magnetic Autocontrol GmbH

Type : 	BOLED103 – Éclairage au sol FlowMotion® 178 mm

Quantité : …………..      Unité : pièce(s) 		PU : …………..	Prix total : …………..

[Poste : …………..]

Option borne pour lecteurs FlowMotion® mPost
Bonre pour accomoder des lecteurs différents pour valider le passage en combinaison avec le portillon mSwing. Élégant coloris ton basalte-anthracite ou couleurs dédiées client. Dimensions caisson : 1092 x 178 mm (H x D).

Fabricant : 	Magnetic Autocontrol GmbH

Typ: 	mPost – Borne pour lecteurs FlowMotion®

Coloris caisson : …………..

Quantité : …………..      Unité : pièce(s) 		PU : …………..	Prix total : …………..

[Poste : …………..]

Option protection de bord de la vitrée GKS103
Couvercle métallique pour la protection du bord supérieure de la vitrée. Longueur adaptée à la largeur du vantail.

Fabricant : 	Magnetic Autocontrol GmbH

Type : 	GKS103 – Protection de bord de la vitrée mSwing

Quantité : …………..      Unité : pièce(s) 		PU : …………..	Prix total : …………..

[Poste : …………..]

Option Verrouillage VERH103
Verrouillage mécanique en cas de passage forcé sans impulsion de déblocage. Réinitialisation automatique après temps programmé.

Fabricant : 	Magnetic Autocontrol GmbH

Type : 	VERH103 – Verrouillage FlowMotion® 178 mm

Quantité : …………..      Unité : pièce(s) 		PU : …………..	Prix total : …………..

[Poste : …………..]

Option Avertisseur intégré ESU01
Avertisseur acoustique intégré au choix pour signaler un passage forcé, une notification du générateur aléatoire ou une erreur de fonctionnement.

Fabricant : 	Magnetic Autocontrol GmbH

Type : 	ESU01 – Avertisseur intégré

Quantité : …………..      Unité : pièce(s) 		PU : …………..	 Prix total : …………..

[Poste : …………..]

Option module Ethernet EM01
Paramétrage et traitement du signal d'un obstacle pour piétons FlowMotion® via le réseau ou internet.

Fabricant : 	Magnetic Autocontrol GmbH

Type : 	EM01 – Interface Ethernet

Quantité : …………..      Unité : pièce(s) 		PU : …………..	Prix total : …………..

[Poste : …………..]

Option Forfait montage EP
Somme forfaitaire pour le prémontage de toutes les options choisies dans l'obstacle pour piétons FlowMotion®.

Fabricant : 	Magnetic Autocontrol GmbH

Type : 	EP – Forfait montage

Quantité : …………..      Unité : pièce(s) 		PU : …………..	Prix total : …………..

Accessoires pour le portillon à vantaux Magnetic FlowMotion® mSwing FMSW-GL

[Poste : …………..]

Kit de fixation BSS103
Matériel d'installation pour la fixation par vissage d'une borne ou d’une colonne centrale FlowMotion® sur le sol préparé, comprenant cartouches de colle et visserie avec taraudage.

Fabricant : 	Magnetic Autocontrol GmbH

Type : 	BSS103 – Kit de fixation FlowMotion® 178 mm

Quantité : …………..      Unité : pièce(s) 		PU : …………..	Prix total : …………..

[Poste : …………..]

Socle de base FURA103
Kit de fixation BSSFURA103
Pour le montage d'une borne ou d’une colonne centrale FlowMotion® sur le sol brut.

Fabricant : 	Magnetic Autocontrol GmbH

Type : 	FURA103 – Socle de base FlowMotion® 178 mm

Quantité : …………..      Unité : pièce(s) 		PU : …………..	 Prix total : …………..

Fabricant : 	Magnetic Autocontrol GmbH

Type : 	BSSFURA103 – Kit de fixation pour socle de base FlowMotion®

Quantité : …………..      Unité : pièce(s) 		PU: …………..	Prix total : …………..

[Poste : …………..]

Système d'arrêt d'urgence NT100
Pour déclencher un signal d'alarme. Débloque le portillon mSwing dans les deux sens de passage et ou conduit le vantail en position sécurisée prédéfinie. En réinitialisant l'alarme, le portillon mSwing reprend la position de référence prédéfinie et il est remis dans son état de fonctionnement normal.

Fabricant : 	Magnetic Autocontrol GmbH

Type : 	NT100 – Système d'arrêt d'urgence FlowMotion®

Quantité : …………..      Unité : pièce(s) 		PU : …………..	Prix total : …………..

[Poste : …………..]

Garde-corps mGuide
Élément de guidage des personnes, à monter en parallèle avec le tourniquet mTripod ou pour délimiter les zones d'accès contrôlé et en accès libre. 
- Cadre en inox
- Élément de barrage en verre de sécurité trempé, verre de sécurité feuilleté ou verre acrylique
- Largeur au choix entre 40 et 1300 mm
- Dimensions (H x P) : 1000 x 10 mm (diamètre 105 mm au niveau du socle)

Fabricant : 	Magnetic Autocontrol GmbH

Type : 	mGuide – Système de garde-corps

Longueur : …………..

Quantité : …………..      Unité : pièce(s) 		PU: …………..	Prix total : …………..