[Position: …………..]

mPost

Kartenlesersäule FlowMotion® mPost 
Kartenlesersäule für die Validierung eines Durchgangs in Kombination mit zum Beispiel der Schwenktür mSwing.

Design

mPost:

- Design-Gehäuse mit fließenden Linien, schlanker Silhouette und weichen Formen

- Keine sichtbaren Verbindungselemente

- Elegante Farbgestaltung in Basalt-Anthrazit

- Optional: Kundenspezifische Lackierungen

mPost klein:

- Schlanke Silhouette aus Edelstahl, ideale Ergänzung zu mGuide

Material:

- Gehäuse: Aluminium lackiert, kleiner Pfosten: Edelstahl

- Hohe Schlag-, Kratz- und Abriebfestigkeit

- Beständig gegen Korrosion, UV-Strahlung sowie Desinfektions- und Reinigungsmittel

- Recyclingfähig

- Schutzart: IP54

Abmessungen:

- Gehäuseabmessung:

  - FMPO_ES: 1090 x 183 mm

  - FMPO_SM: 1030 x 42,4 mm (H x D Rohr)

- Einbauraum für Kartenleser in Kartenlesersäule bei FMPO_ES: ca. 100 x 90 x 50 mm (B x T x H)

Montage

- Verschraubung auf tragfähigem Fußboden

- Alternative Montage auf dem Rohfußboden mit einstellbarem Fundamentrahmen (siehe Zubehör)

- Alternative Montage auf klebbarer Metallplatte (siehe Zubehör)

- Pflastersteinmontage (siehe Zubehör)

Temperaturbereich: 		-30 bis +55 °C

Gewicht:				mPost ca. 20 kg pro Modul

mPost klein ca. 5 kg pro Modul

Installation durch vom Hersteller geschulten Monteur, Montageanleitung

[Position: …………..]

Kartenlesersäule FlowMotion® mPost 
Kartenlesersäule für die Validierung eines Durchgangs in Kombination mit zum Beispiel der Schwenktür mSwing. Elegante Farbgestaltung in Basalt-Anthrazit oder kundenspezifischen Lackierungen. Gehäuseabmessung: 1090 x 183 mm (H x D).

Hersteller:	Magnetic Autocontrol GmbH

Typ: 	FMPO_ES

Menge: …………..      Einheit: St		EP: …………..	GP: …………..

[Position: …………..]

Kartenlesersäule FlowMotion®  mPost klein
Kartenlesersäule für die Validierung eines Durchgangs in Kombination mit zum Beispiel der Schwenktür mSwing in Edelstahl 1030 x 42,4 mm (H x D Rohr).

Hersteller:	Magnetic Autocontrol GmbH

Typ: 	FMPO_SM

Menge: …………..      Einheit: St		EP: …………..	GP: …………..

Sonderfarbe

[Position: …………..]

Option Sonderfarbe für Außenrohr FMPO_ES, sonstige Elemente in Anthrazit

Hersteller:	Magnetic Autocontrol GmbH

Typ: 	SL104

Menge: …………..      Einheit: St		EP: …………..	GP: …………..

Frontplatten/Montagerahmen

[Position: …………..]

Option Haube mPost mit weißem RFID-Symbol (1 Stück)

Hersteller:	Magnetic Autocontrol GmbH

Typ: 	FP113

Menge: …………..      Einheit: St		EP: …………..	GP: …………..

[Position: …………..]

Option Haube mPost mit weißem RFID-Symbol, Sonderfarbe (1 Stück)

Hersteller:	Magnetic Autocontrol GmbH

Typ: 	FP1X3

Menge: …………..      Einheit: St		EP: …………..	GP: …………..

[Position: …………..]

Option Haube mPost mit Ausschnitt für NT104 inkl. Montagerahmen (1 Stück)

Hersteller:	Magnetic Autocontrol GmbH

Typ: 	FP106

Menge: …………..      Einheit: St		EP: …………..	GP: …………..

[Position: …………..]

Option Haube mPost mit Ausschnitt für NT104 inkl. Montagerahmen, Sonderfarbe (1 Stück)

Hersteller:	Magnetic Autocontrol GmbH

Typ: 	FP1X6

Menge: …………..      Einheit: St		EP: …………..	GP: …………..

Not-Aus-Schalter

[Position: …………..]

Option Montagesatz Not-Aus-Schalter, inkl. Not-Aus-Schalter, ohne Kabelzuleitungen 230 V AC / 24 V DC inkl. Baumusterprüfbescheinigung (TÜV) für Flucht- und Rettungswegezulassung mWing und mSwing (nicht für mTwing)

Hersteller:	Magnetic Autocontrol GmbH

Typ: 	NT103

Menge: …………..      Einheit: St		EP: …………..	GP: …………..

[Position: …………..]

Option Not-Aus-Schalter für Unterputzinstallation, ohne Kabelzuleitungen 230 V AC / 24 V DC inkl. Baumusterprüfbescheinigung (TÜV) für Flucht- und Rettungswegezulassung mWing und mSwing (nicht für mTwing)

Hersteller:	Magnetic Autocontrol GmbH

Typ: 	NT104

Menge: …………..      Einheit: St		EP: …………..	GP: …………..

Fundamentoptionen

Option 1: direkte Montage

[Position: …………..]

Option Befestigungssatz je Geländerpfosten für Fertigfußboden

Hersteller:	Magnetic Autocontrol GmbH

Typ: 	BSS101

Menge: …………..      Einheit: St		EP: …………..	GP: …………..

[Position: …………..]

Option Befestigungssatz zur Montage auf dem für Fertigfußboden

Hersteller:	Magnetic Autocontrol GmbH

Typ: 	BSS103

Menge: …………..      Einheit: St		EP: …………..	GP: …………..

Option 2: Montage an Rohfussboden

[Position: …………..]

Option Fundamentrahmen FlowMotion® zur Montage unter Fußbodenheizung/Strich und verkleben

Hersteller:	Magnetic Autocontrol GmbH

Typ: 	FURA103

Menge: …………..      Einheit: St		EP: …………..	GP: …………..

[Position: …………..]

Option Befestigungssatz FlowMotion® zur Montage auf dem Fundamentrahmen

Hersteller:	Magnetic Autocontrol GmbH

Typ: 	BSSFURA103

Menge: …………..      Einheit: St		EP: …………..	GP: …………..

Option 3: Klebeplatte

[Position: …………..]

Option Fundamentrahmen FlowMotion® zur Montage unter Fußbodenheizung/Strich und verkleben

Hersteller:	Magnetic Autocontrol GmbH

Typ: 	FURA103

Menge: …………..      Einheit: St		EP: …………..	GP: …………..

[Position: …………..]

Option Kleberkartuschen FlowMotion® zum Verkleben auf einem Fertigfußboden

Hersteller:	Magnetic Autocontrol GmbH

Typ: 	BSSKL100

Menge: …………..      Einheit: St		EP: …………..	GP: …………..

Optionen 4: Pflastersteinmontage

[Position: …………..]

Option Fundamentrahmen zur Verwendung für Pflastersteine, H = 150 mm

Hersteller:	Magnetic Autocontrol GmbH

Typ: 	FURA113

Menge: …………..      Einheit: St		EP: …………..	GP: …………..

[Position: …………..]

Option Befestigungssatz zur Montage auf dem Fertigfußboden

Hersteller:	Magnetic Autocontrol GmbH

Typ: 	BSS103

Menge: …………..      Einheit: St		EP: …………..	GP: …………..