[Position: …………..]

mGuide

Geländer mGuide
Personenleitelement zur Montage parallel zur Dreiarmdrehsperre mTripod oder als Abgrenzung zwischen kontrolliertem und frei zugänglichem Bereich.

Design:

Leergehäuse:

- Design-Gehäuse mit fließenden Linien, schlanker Silhouette und weichen Formen

- Keine sichtbaren Verbindungselemente

- Elegante Farbgestaltung in Basalt-Anthrazit

- Optional: Kundenspezifische Lackierungen

Geländer:

Elegante Rahmen aus Edelstahl, wahlweise mit Glaselementen

- Gehäuse aus 2-Komponenten-Polyurethan mDure

oder:

- Rahmen aus Edelstahl
- Sperrelement aus Einscheibensicherheitsglas (ESG), Verbundsicherheitsglas (VSG) oder Acrylglas
- Breite frei wählbar im Bereich 40 bis 1300 mm
- Abmessungen (H x T): 1000/1200/1500/1800 x 10 mm (Durchmesser 105 mm am Sockel)

Montage

- Verschraubung auf tragfähigem Fußboden

- Alternative Montage auf dem Rohfußboden mit einstellbarem Fundamentrahmen (siehe Zubehör)

- Alternative Montage auf klebbarer Metallplatte (siehe Zubehör)

Temperaturbereich: 		-30 bis +55 °C

Gewicht:				abhängig von Konfiguration

Installation durch vom Hersteller geschulten Monteur, Montageanleitung

FlowMotion® Gehäuse, ohne BSS100

[Position: …………..]

Option mGuide FlowMotion® Gehäuse lang, als Leitelement inklusive BP100 (Befestigungsprofile) in Standardfarbe (passend zu Design mTripod)

Hersteller:	Magnetic Autocontrol GmbH

Typ: 	GFM100

Menge: …………..      Einheit: St		EP: …………..	GP: …………..

[Position: …………..]

Option mGuide FlowMotion® Gehäuse lang, als Leitelement inklusive BP100 (Befestigungsprofile) in Sonderfarbe (passend zu Design mTripod)

Hersteller:	Magnetic Autocontrol GmbH

Typ: 	GFM1X0

Menge: …………..      Einheit: St		EP: …………..	GP: …………..

Geländer fixe Länge, montiert, ohne BSS101

[Position: …………..]

Option mGuide Geländer mit Handlauf und Knieholm, montiert

L = 1300 mm / H = 870 mm / M = 1258 mm

Hersteller:	Magnetic Autocontrol GmbH

Typ: 	GBK100

Menge: …………..      Einheit: St		EP: …………..	GP: …………..

[Position: …………..]

Option mGuide Geländer mit Handlauf und Knieholm, montiert

L = 1300 mm / H = 1000 mm / M = 1258 mm

Hersteller:	Magnetic Autocontrol GmbH

Typ: 	GBK101

Menge: …………..      Einheit: St		EP: …………..	GP: …………..

Nutrohr (ohne Glas), bauseitiges Zusammensetzen, ohne BSS101

[Position: …………..]

Option Anfangs- / Endpfosten (1 Stück) für mGuide mit Glas / H = 1000 mm

Hersteller:	Magnetic Autocontrol GmbH

Typ: 	GGPA100

Menge: …………..      Einheit: St		EP: …………..	GP: …………..

[Position: …………..]

Option Anfangs- / Endpfosten (1 Stück) für mGuide mit Glas / H > 1000 mm

Hersteller:	Magnetic Autocontrol GmbH

Typ: 	GGPA101

Menge: …………..      Einheit: St		EP: …………..	GP: …………..

[Position: …………..]

Option Mittelpfosten für mGuide mit Glas / H = 1000 mm

Hersteller:	Magnetic Autocontrol GmbH

Typ: 	GGPM100

Menge: …………..      Einheit: St		EP: …………..	GP: …………..

[Position: …………..]

Option Mittelpfosten für mGuide mit Glas / H > 1000 mm

Hersteller:	Magnetic Autocontrol GmbH

Typ: 	GGPM101

Menge: …………..      Einheit: St		EP: …………..	GP: …………..

Glasscheiben für Nutrohre

[Position: …………..]

Option mGuide Einscheibensicherheitsglas mit  L = 1300 mm / H = 1000 mm

Hersteller:	Magnetic Autocontrol GmbH

Typ: 	GGE100

Menge: …………..      Einheit: St		EP: …………..	GP: …………..

[Position: …………..]

Option mGuide Verbundsicherheitsglas mit  L = 1300 mm / H = 1000 mm

Hersteller:	Magnetic Autocontrol GmbH

Typ: 	GGV100

Menge: …………..      Einheit: St		EP: …………..	GP: …………..

[Position: …………..]

Option mGuide Einscheibensicherheitsglas mit  L = 1300 mm / H = 1200 mm

Hersteller:	Magnetic Autocontrol GmbH

Typ: 	GGE101

Menge: …………..      Einheit: St		EP: …………..	GP: …………..

[Position: …………..]

Option mGuide Verbundsicherheitsglas mit  L = 1300 mm / H = 1200 mm

Hersteller:	Magnetic Autocontrol GmbH

Typ: 	GGV101

Menge: …………..      Einheit: St		EP: …………..	GP: …………..

[Position: …………..]

Option mGuide Einscheibensicherheitsglas mit  L = 1300 mm / H = 1500 mm

Hersteller:	Magnetic Autocontrol GmbH

Typ: 	GGE102

Menge: …………..      Einheit: St		EP: …………..	GP: …………..

[Position: …………..]

Option mGuide Verbundsicherheitsglas mit  L = 1300 mm / H = 1500 mm

Hersteller:	Magnetic Autocontrol GmbH

Typ: 	GGV102

Menge: …………..      Einheit: St		EP: …………..	GP: …………..

[Position: …………..]

Option mGuide Einscheibensicherheitsglas mit  L = 1300 mm / H = 1800 mm

Hersteller:	Magnetic Autocontrol GmbH

Typ: 	GGE103

Menge: …………..      Einheit: St		EP: …………..	GP: …………..

[Position: …………..]

Option mGuide Verbundsicherheitsglas mit  L = 1300 mm / H = 1800 mm

Hersteller:	Magnetic Autocontrol GmbH

Typ: 	GGV103

Menge: …………..      Einheit: St		EP: …………..	GP: …………..

[Position: …………..]

Option mGuide Einscheibensicherheitsglas mit  L = X mm / H = X mm (max. H = 1800 mm / max. L = 1300 mm)

Hersteller:	Magnetic Autocontrol GmbH

Typ: 	GGE10X

Menge: …………..      Einheit: St		EP: …………..	GP: …………..

[Position: …………..]

Option mGuide Verbundsicherheitsglas mit  L = X mm / H = X mm (max. H = 1800 mm / max. L = 1300 mm)

Hersteller:	Magnetic Autocontrol GmbH

Typ: 	GGV10X

Menge: …………..      Einheit: St		EP: …………..	GP: …………..

Geländerteile mit Knieholm zur eigenen Konfiguration, bauseitige Montage, ohne BSS101 / KLBG100 / UR01

[Position: …………..]

Option Anfangs- / Endpfosten (1 Stück) für mGuide mit Handlauf und Knieholm / H = 870 mm

Hersteller:	Magnetic Autocontrol GmbH

Typ: 	GBAK100

Menge: …………..      Einheit: St		EP: …………..	GP: …………..

[Position: …………..]

Option Mittelpfosten für mGuide mit Handlauf und Knieholm / H = 870 mm

Hersteller:	Magnetic Autocontrol GmbH

Typ: 	GBMK100

Menge: …………..      Einheit: St		EP: …………..	GP: …………..

[Position: …………..]

Option Anfangs- / Endpfosten (1 Stück) für mGuide mit Handlauf und Knieholm / H = 1000 mm

Hersteller:	Magnetic Autocontrol GmbH

Typ: 	GBAK101

Menge: …………..      Einheit: St		EP: …………..	GP: …………..

[Position: …………..]

Option Mittelpfosten für mGuide mit Handlauf und Knieholm / H = 870 mm

Hersteller:	Magnetic Autocontrol GmbH

Typ: 	GBMK101

Menge: …………..      Einheit: St		EP: …………..	GP: …………..

[Position: …………..]

Option Handlauf / Geländerrohr für mGuide / L = 1300 mm

Hersteller:	Magnetic Autocontrol GmbH

Typ: 	GBHL100

Menge: …………..      Einheit: St		EP: …………..	GP: …………..

Geländerteile für Glasfüllung zur eigenen Konfiguration, bauseitige Montage, ohne BSS101 / KLBG100 / UR01

[Position: …………..]

Option Anfangs- / Endpfosten (1 Stück) für mGuide mit Handlauf und Glasfüllung / H = 870 mm

Hersteller:	Magnetic Autocontrol GmbH

Typ: 	GBAF100

Menge: …………..      Einheit: St		EP: …………..	GP: …………..

[Position: …………..]

Option Mittelpfosten für mGuide mit Handlauf und Glasfüllung / H = 870 mm

Hersteller:	Magnetic Autocontrol GmbH

Typ: 	GBMF100

Menge: …………..      Einheit: St		EP: …………..	GP: …………..

[Position: …………..]

Option Anfangs- / Endpfosten (1 Stück) für mGuide mit Handlauf und Glasfüllung / H = 1000 mm

Hersteller:	Magnetic Autocontrol GmbH

Typ: 	GBAF101

Menge: …………..      Einheit: St		EP: …………..	GP: …………..

[Position: …………..]

Option Mittelpfosten für mGuide mit Handlauf und Glasfüllung / H = 1000 mm

Hersteller:	Magnetic Autocontrol GmbH

Typ: 	GBMF101

Menge: …………..      Einheit: St		EP: …………..	GP: …………..

[Position: …………..]

Option Handlauf / Geländerrohr für mGuide / L = 1300 mm

Hersteller:	Magnetic Autocontrol GmbH

Typ: 	GBHL100

Menge: …………..      Einheit: St		EP: …………..	GP: …………..

[Position: …………..]

Option Eckpfosten (1 Stück) für mGuide mit Handlauf und Glasfüllung / H = 870 mm

Hersteller:	Magnetic Autocontrol GmbH

Typ: 	GBCF100

Menge: …………..      Einheit: St		EP: …………..	GP: …………..

[Position: …………..]

Option Eckpfosten (1 Stück) für mGuide mit Handlauf und Glasfüllung / H = 1000 mm

Hersteller:	Magnetic Autocontrol GmbH

Typ: 	GBCF101

Menge: …………..      Einheit: St		EP: …………..	GP: …………..

Glasscheiben für Geländer

[Position: …………..]

Option Einscheibensicherheitsglas für Füllung mGuide / H = 870 mm L = 1300 mm

Hersteller:	Magnetic Autocontrol GmbH

Typ: 	GBEF100

Menge: …………..      Einheit: St		EP: …………..	GP: …………..

[Position: …………..]

Option Verbundsicherheitsglas für Füllung mGuide / H = 870 mm L = 1300 mm

Hersteller:	Magnetic Autocontrol GmbH

Typ: 	GBVF100

Menge: …………..      Einheit: St		EP: …………..	GP: …………..

[Position: …………..]

Option Einscheibensicherheitsglas für Füllung mGuide / H = 1000 mm L = 1300 mm

Hersteller:	Magnetic Autocontrol GmbH

Typ: 	GBEF101

Menge: …………..      Einheit: St		EP: …………..	GP: …………..

[Position: …………..]

Option Verbundsicherheitsglas für Füllung mGuide / H = 1000 mm L = 1300 mm

Hersteller:	Magnetic Autocontrol GmbH

Typ: 	GBVF101

Menge: …………..      Einheit: St		EP: …………..	GP: …………..

[Position: …………..]

Option Einscheibensicherheitsglas für Füllung mGuide / H = 870 mm L = X mm (max. L = 1300 mm)

Hersteller:	Magnetic Autocontrol GmbH

Typ: 	GBEF100X

Menge: …………..      Einheit: St		EP: …………..	GP: …………..

[Position: …………..]

Option Verbundsicherheitsglas für Füllung mGuide / H = 870 mm L = X mm (max. L = 1300 mm)

Hersteller:	Magnetic Autocontrol GmbH

Typ: 	GBVF100X

Menge: …………..      Einheit: St		EP: …………..	GP: …………..

[Position: …………..]

Option Einscheibensicherheitsglas für Füllung mGuide / H = 1000 mm L = X mm (max. L = 1300 mm)

Hersteller:	Magnetic Autocontrol GmbH

Typ: 	GBEF101X

Menge: …………..      Einheit: St		EP: …………..	GP: …………..

[Position: …………..]

Option Verbundsicherheitsglas für Füllung mGuide / H = 1000 mm L = X mm (max. L = 1300 mm)

Hersteller:	Magnetic Autocontrol GmbH

Typ: 	GBVF101X

Menge: …………..      Einheit: St		EP: …………..	GP: …………..

Zubehör

[Position: …………..]

Option Befestigungsset zur Montage auf dem Fertigfußboden

Hersteller:	Magnetic Autocontrol GmbH

Typ: 	BSS100

Menge: …………..      Einheit: St		EP: …………..	GP: …………..

[Position: …………..]

Option Befestigungssatz je Geländerpfosten auf dem Fertigfußboden

Hersteller:	Magnetic Autocontrol GmbH

Typ: 	BSS101

Menge: …………..      Einheit: St		EP: …………..	GP: …………..

[Position: …………..]

Option Klebstoff LOXEAL 83-21, 10 ml

Hersteller:	Magnetic Autocontrol GmbH

Typ: 	KLBG100

Menge: …………..      Einheit: St		EP: …………..	GP: …………..

[Position: …………..]

Option Universalreiniger

Hersteller:	Magnetic Autocontrol GmbH

Typ: 	UR01

Menge: …………..      Einheit: St		EP: …………..	GP: …………..