Drehkreuze Magnetic mit Optionen und Zubehör

[Position: …………..]

Mechanisches Drehkreuz Magnetic, MPT350CZ300

Mechanische Drehkreuz für die Zutrittskontrolle und Personenvereinzelung als Doppeldurchgang.

Funktion:

- Das Drehkreuz MPT350* dient zur Kontrolle von Fußgänger hauptsächlich im Außenbereich mit relativ hohem Sicherheitsanspruch.

- Leichtgängige Mechanik für komfortablen Durchgang

- Federngestützte Drehbewegung nach leichter Handberührung

- Richtungsbetrieb in Eingangs- und Ausgangsrichtung frei wählbar und manuell (via Schloss) wählbar

- Komplettes Drehkreuz kann auch manuell (via Schloss) gesperrt werden

- Schloss ist im Lieferumfang enthalten

- Durchgangszyklen (MCBF) min. 10 Millionen

- Sicherheit.- und Mindestabstände gemäß EN17352

Menge: …………..      Einheit: St		EP: …………..	GP: …………..

[Position: …………..]

Elektromechanisches Drehkreuz Magnetic, MPT353CA300

Elektromechanische Drehkreuz für die Zutrittskontrolle und Personenvereinzelung als Doppeldurchgang.

Funktion:

- Das Drehkreuz MPT353* dient zur Kontrolle von Fußgänger hauptsächlich im Außenbereich mit relativ hohem Sicherheitsanspruch

- Leichtgängige Elektromechanik für komfortablen Durchgang

- Federngestützte Drehbewegung nach Freigabeimpuls und leichte Handberührung

- 2-Richtungsbetrieb in Eingangs- und Ausgangsrichtung

- Standardmäßig wird das Drehkreuz „Verriegelung spannungslos freidrehend“ geliefert.

- Die Konfigurationen „Verriegelung spannungslos verriegelt“ kann bei der Bestellung berücksichtigt werden oder der Umbau einfach im Feld erfolgen.

- Signallöschung bei Nichtbenutzung nach eingestellter Zeit

- Pulszählung in beide Durchgangsrichtungen

- Fehler-Historie (logs) für den technischen Service

- Integrierter Zufallsgenerator für die Personen- und Taschenkontrolle

- Standardmäßig wird die Ausführung „Eingangsseitig rechts“ geliefert, „Eingangsseitig“ links ist auf der Bestellung zu vermerken

- Bei forciertem Durchgang sendet die Sperre eine Warnmeldung

- Bei Netzausfall oder bei Alarmsignal ist die Sperre in beide Richtungen frei drehbar

- Einschaltdauer S1 (Dauerbetrieb), 100% gemäß DIN EN60034-1

- Durchgangszyklen (MCBF) min. 10 Millionen

- Sicherheit.- und Mindestabstände gemäß EN17352

Elektrik/Software:

- Integrierte MGC-Steuerung mit Display zur Parametrierung und Inbetriebnahme

- Funktionen und Parameter aktivierbar und einstellbar und über digitale Eingänge und Ausgänge schaltbar: Durchgangsrichtung, Offenhaltezeit, Durchgangsrichtungsanzeige, Zufallsgenerator

- Anschluss für 100 – 240 VAC, 50/60 Hz

- Ansteuerung mit Freischaltung durch Rezeption (PULT02) sowie mit allen gängigen Kartenlesern

- 8 digitale Eingänge mit frei belegbaren Funktionen

- 4 digitale Ausgänge und 6 Ausgangsrelais für Zustandsmeldung (frei belegbar)

- 5 Steckkarten-Plätze für Erweiterungsmodule

- Vernetzbar über Ethernet-Schnittstelle

Menge: …………..      Einheit: St		EP: …………..	GP: …………..

[Position: …………..]

Motorisches Drehkreuz Magnetic, MPT352CA300

Motorisches Drehkreuz für die Zutrittskontrolle und Personenvereinzelung als Doppeldurchgang.

Funktion:

- Das Drehkreuz MPT352* dient zur Kontrolle von Fußgänger hauptsächlich im Außenbereich mit relativ hohem Sicherheitsanspruch

- Nach einem Freigabeimpuls (z.B. Zutrittskontrolleinrichtung) zeigt das Drehkreuz durch ein kurzes andrehen der Mittelsäule (ca.2°) die Bereitschaft an

- Ein bürstenloser Elektromotor unterstütze die weitere Drehbewegung nach einer leichten Berührung und führ den Benutzer komfortabel weiter

- 2-Richtungsbetrieb in Eingangs- und Ausgangsrichtung

- Standardmäßig wird das Drehkreuz „Verriegelung spannungslos freidrehend“ geliefert.

- Die Konfigurationen „Verriegelung spannungslos verriegelt“ kann bei der Bestellung berücksichtigt werden oder der Umbau einfach im Feld erfolgen.

- Signallöschung bei Nichtbenutzung nach eingestellter Zeit

- Pulszählung in beide Durchgangsrichtungen

- Fehler-Historie (logs) für den technischen Service

- Integrierter Zufallsgenerator für die Personen- und Taschenkontrolle

- Standardmäßig wird die Ausführung „Eingangsseitig rechts“ geliefert, „Eingangsseitig“ links ist auf der Bestellung zu vermerken

- Bei forciertem Durchgang sendet die Sperre eine Warnmeldung

- Bei Netzausfall oder bei Alarmsignal ist die Sperre in beide Richtungen frei drehbar

- Im spannungslosen Zustand lässt dich die Mittelsäule nicht manuell aufdrehen, dies ist durch eine Risikobetrachtung bestätigt

- Einschaltdauer S1 (Dauerbetrieb), 100% gemäß DIN EN60034-1

- Durchgangszyklen (MCBF) min. 10 Millionen

- Sicherheit.- und Mindestabstände gemäß EN17352

Antriebssystem/Sicherheit

- Zertifizierter (TÜV SÜD) Niedrigenergieantrieb (für maximale Personensicherheit) bis max. 4J statische Kraft beim Öffnen und Schließen max 67N

(gemäß Anforderungen für Personensperren EN17352:2022, EN13849.1 		     Performance Level d cat.2)

- Integriertes MHTMTM-Antriebssystem (bürstenloser DC Motor mit Planetengetriebe) für mindestens 10 Millionen Durchgangszyklen (MCBF), zertifiziert gemäß EN 60335-2-103

Elektrik/Software:

- Integrierte MGC-Steuerung mit Display zur Parametrierung und Inbetriebnahme

- Funktionen und Parameter aktivierbar und einstellbar und über digitale Eingänge und Ausgänge schaltbar: Durchgangsrichtung, Offenhaltezeit, Durchgangsrichtungsanzeige, Zufallsgenerator

- Anschluss für 100 – 240 VAC, 50/60 Hz

- Ansteuerung mit Freischaltung durch Rezeption (PULT02) sowie mit allen gängigen Kartenlesern

- 8 digitale Eingänge mit frei belegbaren Funktionen

- 4 digitale Ausgänge und 6 Ausgangsrelais für Zustandsmeldung (frei belegbar)

- 5 Steckkarten-Plätze für Erweiterungsmodule

- Vernetzbar über Ethernet-Schnittstelle

Menge: …………..      Einheit: St		EP: …………..	GP: …………..

Typenübergreifende Produktinformationen für die Ausführung

mechanisch MPT350CZ300 /elektromechanisch MPT353CA300 /elektromotorisch MPT352CA300

Design / Material:

- Selbstragende Stahlkonstruktion (Trägerbalken, Servicetüre, Mittelsäule, Käfighälfte, Sperrkamm), feuerverzinkt und anschließen pulverbeschichtet in RAL7042 verkehrsgrau

- Andere RAL Töne sind als Option erhältlich

- Hohe Schlag-, Kratz- und Abriebfestigkeit

- Mittelsäule in Edelstahlqualität V4A (AISI316L; AISI316Ti) als Option erhältlich

- Käfighälfte, Sperrkamm in Edelstahlqualität V4A (AISI316L; AISI316Ti) als Option erhältlich

- Bodenlagerung der Mittelsäule mit einem wartungsarmen PTFE-Gleitlager, 		        nachschmieren nicht erforderlich

Abmessungen:

- MPT*5* mit 3x 120° Mittelsäule 	2210 x 1318 x 2235 mm, (L x B x H)

- MPT*5* mit 4x 90° Mittelsäule 	2071 x 1382 x 2235 mm, (L x B x H)

Temperaturbereich: 		-30 bis +55 °C

Gewicht:				ca. 450 kg (ohne Optionen und Zubehör)

Schutzklasse: 			IP 43 (IP54 als Option erhältlich)

Einschaltdauer (ED):		100%

Ausgelegt auf 10.000.000 Personendurchgänge

Durchsatz

(Abhängig von Lesegerät, Produktkonfiguration sowie Personenverhalten): ca. 30 Personen pro Min1

Platzsparende Doppelanlage für zwei voneinander unabhängigen Durchgängen

Montage

- Montage auf tragfähigem Fußboden/ Fundament, mittels im Lieferumfang enthaltenen Verbundanker

- Alternative Montage mittels Fundamentrahmen (als Zubehör erhältlich), erforderlich in Verbindung mit Verbund- oder Pflastersteinen

Installation durch vom Hersteller geschulten Monteur,

Einweisung und Übergabe der Dokumentation inklusive Prüfbuch, Bedienungsanleitungen, Konformitätserklärung nach Maschinenrichtlinie / Niederspannungsrichtlinie / EMV-Richtlinie

Optionen für Drehkreuz MPT *5* mit Doppeldurchgang

[Position: …………..]

Option Sonderfarbe

komplette Stahlkonstruktion des Drehkreuzes MPT*5* pulverbeschichtet in Sonderfarbe

Hersteller:	Magnetic Autocontrol GmbH

Farbtyp: …………..    Menge: …………..      Einheit: St		EP: …………..	GP: …………..

[Position: …………..]

Option Mittelsäule in Edelstahl

Mittelsäule in Edelstahl V4A (AISI316L; AISI316Ti), Stahlkonstruktion des Drehkreuzes MPT*5*  pulverbeschichtet in RAL7042

Hersteller:	Magnetic Autocontrol GmbH

Farbtyp: …………..    Menge: …………..      Einheit: St		EP: …………..	GP: …………..

[Position: …………..]

Option Mittelsäule in Edelstahl, Stahlkonstruktion in Sonderfarbe

Mittelsäule in Edelstahl V4A (AISI316L; AISI316Ti), Stahlkonstruktion des Drehkreuzes MPT*5*  pulverbeschichtet in Sonderfarbe

Hersteller:	Magnetic Autocontrol GmbH

Farbtyp: …………..    Menge: …………..      Einheit: St		EP: …………..	GP: …………..

[Position: …………..]

Option Drehkreuz in Edelstahl

Mittelsäule, Käfighälfte, Sperrkamm des Drehkreuzes MPT*5* in Edelstahl V4A (AISI316L; AISI316Ti),

Trägerbalken und Servicetüre als Stahlkonstruktion pulverbeschichtet RAL7042

Hersteller:	Magnetic Autocontrol GmbH

Farbtyp: …………..    Menge: …………..      Einheit: St		EP: …………..	GP: …………..

[Position: …………..]

Option Mittelsäule in 4x 90°

Drehkreuz MPT*5* mit Mittelsäule in 4x 90° Teilung als Stahlkonstruktion pulverbeschichtet RAL7042

Hersteller:	Magnetic Autocontrol GmbH

Menge: …………..      Einheit: St		EP: …………..	GP: …………..

[Position: …………..]

Option Profilhalbzylinder; PHZT5GBMP

Vorbereitung Profilhalbzylinder an Servicetüre des Trägerbalken (MPT*5*/MPG/MPB)

Hersteller:	Magnetic Autocontrol GmbH

Menge: …………..      Einheit: St		EP: …………..	GP: …………..

[Position: …………..]

Option Verriegelung (MPT353*); EP100

Umbaupauschale Eingang verriegelt bei Spannungsausfall

pro Durchgangsrichtung 1x erforderlich

Hersteller:	Magnetic Autocontrol GmbH

Menge: …………..      Einheit: St		EP: …………..	GP: …………..

[Position: …………..]

Option Verriegelung (MPT353*); EP101

Umbaupauschale Ausgang verriegelt bei Spannungsausfall

pro Durchgangsrichtung 1x erforderlich

Hersteller:	Magnetic Autocontrol GmbH

Menge: …………..      Einheit: St		EP: …………..	GP: …………..

[Position: …………..]

Option Verriegelung (MPT353*); MAENT101

Schloss mechanische Entriegelung MPT (je Richtung)

Hersteller:	Magnetic Autocontrol GmbH

Menge: …………..      Einheit: St		EP: …………..	GP: …………..

Zubehör für Drehkreuz MPT *5*

[Position: …………..]

Zubehör Durchgangsanzeige GED (Gate End Display); GED106MP

4 Stück Durchgangsanzeige GED (Gate End Display) für MPT*5*, grüner Pfeil, rotes X, jeweils ein Stück pro Seite im Trägerbalken/Haube integriert

Hersteller:	Magnetic Autocontrol GmbH

Menge: …………..      Einheit: St		EP: …………..	GP: …………..

[Position: …………..]

Zubehör Anbausäule für den Einbau von Zutrittskontrollen; ASMP

Anbausäule aus Chromstahl, pulverbeschichtet RAL7042, incl. Montageplatte

Abmessung:704x260x260mm, Einbaubereich max. 600x160mm

Hersteller:	Magnetic Autocontrol GmbH

Menge: …………..      Einheit: St		EP: …………..	GP: …………..

[Position: …………..]

Zubehör Anbausäule für den Einbau von Zutrittskontrollen; ASMPX

Anbausäule aus Chromstahl, pulverbeschichtet in RAL Sonderfarbe, incl. Montageplatte

Abmessung:704x260x260mm, Einbaubereich max. 600x160mm

Hersteller:	Magnetic Autocontrol GmbH

Farbtyp: …………..    Menge: …………..      Einheit: St		EP: …………..	GP: …………..

[Position: …………..]

Zubehör Anbausäule für den Einbau von Zutrittskontrollen; ASMPPHZ

Anbausäule aus Chromstahl, pulverbeschichtet RAL7042, incl. Montageplatte, vorbereitet für Profilhalbzylinder (PHZ)

Abmessung:704x260x260mm, Einbaubereich max. 600x160mm

Hersteller:	Magnetic Autocontrol GmbH

Menge: …………..      Einheit: St		EP: …………..	GP: …………..

[Position: …………..]

Zubehör Anbausäule für den Einbau von Zutrittskontrollen; ASMPPHZX

Anbausäule aus Chromstahl, pulverbeschichtet in RAL Sonderfarbe, incl. Montageplatte, vorbereitet für PHZ, Abmessung:704x260x260mm, Einbaubereich max. 600x160mm

Hersteller:	Magnetic Autocontrol GmbH

Farbtyp: …………..    Menge: …………..      Einheit: St		EP: …………..	GP: …………..

[Position: …………..]

Zubehör Abdeckung Leserhalter; AMWMPTR

Abdeckung Leserhalter Edelstahl, pulverbeschichtet in RAL7042, 1 Stück

Hersteller:	Magnetic Autocontrol GmbH

Menge: …………..      Einheit: St		EP: …………..	GP: …………..

[Position: …………..]

Zubehör Abdeckung Leserhalter; AMWMPTX

Abdeckung Leserhalter Edelstahl, pulverbeschichtet in Sonderfarbe Drehkreuz, 1 Stück

Hersteller:	Magnetic Autocontrol GmbH

Farbtyp: …………..    Menge: …………..      Einheit: St		EP: …………..	GP: …………..

[Position: …………..]

Zubehör Abdeckung Leserhalter; AMWMPT

Abdeckung Leserhalter Edelstahl, unbeschichtet, 1 Stück

Hersteller:	Magnetic Autocontrol GmbH

Menge: …………..      Einheit: St		EP: …………..	GP: …………..

[Position: …………..]

Zubehör Taster; DT101

Beleuchteter Drucktaster für die Freigabe eines Durchgangs durch Tastendruck

(pro Durchgangsrichtung)

Hersteller:	Magnetic Autocontrol GmbH

Menge: …………..      Einheit: St		EP: …………..	GP: …………..

[Position: …………..]

Zubehör Taster; DT102

Aufputz-Taster IP67 für freien Ausgang

Hersteller:	Magnetic Autocontrol GmbH

Menge: …………..      Einheit: St		EP: …………..	GP: …………..

[Position: …………..]

Zubehör Beleuchtung; BE2LED

Beleuchtung LED beidseitig für MPT*5*/MPG/MPB, mit 4 Leuchten, pulverbeschichtet in RAL7042, ohne Dämmerungsschalter (nicht für mechanische hohe Drehkreuze, nur für 230V/50Hz)

Hersteller:	Magnetic Autocontrol GmbH

Menge: …………..      Einheit: St		EP: …………..	GP: …………..

[Position: …………..]

Zubehör Beleuchtung; BE2LEDDS

Beleuchtung LED beidseitig für MPT*5*/MPG/MPB, mit 4 Leuchten, pulverbeschichtet in RAL7042, mit Dämmerungsschalter (nicht für mechanische hohe Drehkreuze, nur für 230V/50Hz)

Hersteller:	Magnetic Autocontrol GmbH

Menge: …………..      Einheit: St		EP: …………..	GP: …………..

[Position: …………..]

Zubehör Premium Dach; ADACHT5R

Aufbaudach für MPT*5*, pulverbeschichtet in RAL 7042

Hersteller:	Magnetic Autocontrol GmbH

Menge: …………..      Einheit: St		EP: …………..	GP: …………..

[Position: …………..]

Zubehör Premium Dach; ADACHT5FX

Aufbaudach für MPT*5*, pulverbeschichtet in Sonderfarbe

Hersteller:	Magnetic Autocontrol GmbH

Farbtyp: …………..    Menge: …………..      Einheit: St		EP: …………..	GP: …………..

[Position: …………..]

Zubehör Premium Dach; PDACHT5R

Pultdach freistehend für MPT*5*, pulverbeschichtet in RAL7042 (4 Pfosten)

Hersteller:	Magnetic Autocontrol GmbH

Menge: …………..      Einheit: St		EP: …………..	GP: …………..

[Position: …………..]

Zubehör Premium Dach; PDACHT5FX

Pultdach freistehend für MPT*5*, pulverbeschichtet in Sonderfarbe (4 Pfosten)

Hersteller:	Magnetic Autocontrol GmbH

Farbtyp: …………..    Menge: …………..      Einheit: St		EP: …………..	GP: …………..

[Position: …………..]

Zubehör Premium Dach; BSS104

Befestigungssatz Pultdach auf Fundamentrahmen, Set für 2 Pfosten

Hersteller:	Magnetic Autocontrol GmbH

Menge: …………..      Einheit: St		EP: …………..	GP: …………..

[Position: …………..]

Zubehör Premium Dach; BSS105

Befestigungssatz Pultdach auf Boden, Set für 2 Pfosten

Hersteller:	Magnetic Autocontrol GmbH

Menge: …………..      Einheit: St		EP: …………..	GP: …………..

[Position: …………..]

Zubehör Premium Fundamentrahmen; FURAT5

Fundamentrahmen für MPT*5* ohne Dach

Hersteller:	Magnetic Autocontrol GmbH

Menge: …………..      Einheit: St		EP: …………..	GP: …………..

[Position: …………..]

Zubehör Premium Fundamentrahmen; FURAT5D

Fundamentrahmen für MPT*5* mit Pultdach

Hersteller:	Magnetic Autocontrol GmbH

Menge: …………..      Einheit: St		EP: …………..	GP: …………..