Hohe Drehtore Magnetic mit Optionen und Zubehör

[Position: …………..]

Motorisches Drehtor Magnetic, MPG362CA100

Motorisches Drehtor für den barrierefreien Zugang und ist in Kombination mit eine Magnetic Drehkreuz MPT* einsetzbar.

Funktion:

- Das Drehtor MPG362* dient für den barrierefreien Zugang für hauptsächlich Benutzer mit Rollstühlen, Fahrräder und Warenanlieferungen

- Die Befestigung zum Magnetic Drehkreuz MPT* erfolgt über mitgeliefertes Befestigungsmaterial

- Nach einem Freigabeimpuls (z.B. Zutrittskontrolleinrichtung) öffnet der Drehflügel um 90° in Durchgangsrichtung

- Öffnungs.- und Schließzeit ca.3 Sekunden

- 2-Richtungsbetrieb in Eingangs- und Ausgangsrichtung

- Standardmäßig wird das Drehtor „Verriegelung spannungslos freidrehend“ geliefert.

- Die Konfigurationen „Verriegelung spannungslos verriegelt“ kann bei der Bestellung berücksichtigt werden oder der Umbau einfach im Feld erfolgen.

- Automatisches schließen nach eingestellter Zeit

- Pulszählung in beide Durchgangsrichtungen

- Fehler-Historie (logs) für den technischen Service

- Bei forciertem Durchgang sendet die Sperre eine Warnmeldung

- Bei Netzausfall oder bei Alarmsignal ist das Tor in beide Richtungen frei zu öffnen

- Einschaltdauer S1 (Dauerbetrieb), 100% gemäß DIN EN60034-1

- Durchgangszyklen (MCBF) min. 10 Millionen

- Sicherheit.- und Mindestabstände gemäß EN17352

Antriebssystem/Sicherheit

- Zertifizierter (TÜV SÜD) Niedrigenergieantrieb (für maximale Personensicherheit) bis max. 1,69J statische Kraft beim Öffnen und Schließen max 67N

(gemäß Anforderungen für Personensperren EN17352:2022, EN13849.1 		     Performance Level d cat.2)

- Integriertes MHTMTM-Antriebssystem (bürstenloser DC Motor mit Planetengetriebe) für mindestens 10 Millionen Durchgangszyklen (MCBF), zertifiziert gemäß EN 60335-2-103

Elektrik/Software:

- Integrierte MGC-Steuerung mit Display zur Parametrierung und Inbetriebnahme

- Funktionen und Parameter aktivierbar und einstellbar und über digitale Eingänge und Ausgänge schaltbar: Durchgangsrichtung, Offenhaltezeit, Durchgangsrichtungsanzeige, Zufallsgenerator

- Anschluss für 100 – 240 VAC, 50/60 Hz

- Ansteuerung mit Freischaltung durch Rezeption (PULT02) sowie mit allen gängigen Kartenlesern

- 8 digitale Eingänge mit frei belegbaren Funktionen

- 4 digitale Ausgänge und 6 Ausgangsrelais für Zustandsmeldung (frei belegbar)

- 5 Steckkarten-Plätze für Erweiterungsmodule

- Vernetzbar über Ethernet-Schnittstelle

Design / Material:

- Stahlkonstruktion zur Befestigung an Magnetic Drehkreuz MPT* (Trägerbalken, Servicetüre, Drehflügel, Fuß für Drehflügel), feuerverzinkt und anschließen pulverbeschichtet in RAL7042 verkehrsgrau

- Andere RAL Töne sind als Option erhältlich

- Hohe Schlag-, Kratz- und Abriebfestigkeit

- Drehflügel in Edelstahlqualität V4A (AISI316L; AISI316Ti) als Option erhältlich

- Beidseitige befestigte Leitbügel als Option erhältlich

- Beidseitige befestigte Leitbügel incl. Induktionsschleifen im Seitenpaneel als Option erhältlich

- Bodenlagerung des Drehflügel mit einem wartungsarmen PTFE-Gleitlager, 		        nachschmieren nicht erforderlich

Abmessungen (ohne Leitbügel):  1451 x 500 x 2235 mm, (L x B x H)

Durchgangsbreite:                        1087mm

Temperaturbereich: 		-30 bis +55 °C

Gewicht:				ca. 220 kg (ohne Optionen und Zubehör)

Schutzklasse: 			IP 43 (IP54 als Option erhältlich)

Einschaltdauer (ED):		100%

Ausgelegt auf 10.000.000 Personendurchgänge

Montage:

- Montage auf tragfähigem Fußboden/ Fundament, mittels im Lieferumfang enthaltenen Verbundanker

- Alternative Montage mittels Fundamentrahmen (als Zubehör erhältlich), erforderlich in Verbindung mit Verbund- oder Pflastersteinen

Installation durch vom Hersteller geschulten Monteur,

Einweisung und Übergabe der Dokumentation inklusive Prüfbuch, Bedienungsanleitungen, Konformitätserklärung nach Maschinenrichtlinie / Niederspannungsrichtlinie / EMV-Richtlinie

Menge: …………..      Einheit: St		EP: …………..	GP: …………..

Optionen für Drehtor MPG362

[Position: …………..]

Option Sonderfarbe

komplette Stahlkonstruktion des Drehtor MPG362 pulverbeschichtet in Sonderfarbe

Hersteller:	Magnetic Autocontrol GmbH

Farbtyp: …………..    Menge: …………..      Einheit: St		EP: …………..	GP: …………..

[Position: …………..]

Option Drehflügel in Edelstahl

Drehflügel in Edelstahl V4A (AISI316L; AISI316Ti), Stahlkonstruktion des Drehtor MPT362 pulverbeschichtet in RAL7042

Hersteller:	Magnetic Autocontrol GmbH

Farbtyp: …………..    Menge: …………..      Einheit: St		EP: …………..	GP: …………..

[Position: …………..]

Option Drehflügel in Edelstahl, Stahlkonstruktion in Sonderfarbe

Drehflügel in Edelstahl V4A (AISI316L; AISI316Ti), Stahlkonstruktion des Drehtor MPG362  pulverbeschichtet in Sonderfarbe

Hersteller:	Magnetic Autocontrol GmbH

Farbtyp: …………..    Menge: …………..      Einheit: St		EP: …………..	GP: …………..

[Position: …………..]

Option Drehtor mit beidseitigen Leitbügel zur Benutzerführung

Hersteller:	Magnetic Autocontrol GmbH

Farbtyp: …………..    Menge: …………..      Einheit: St		EP: …………..	GP: …………..

[Position: …………..]

Option Drehtor mit beidseitigen Leitbügel zur Benutzerführung, incl. Induktionsschleifen in beiden Seitenpaneelen

Hersteller:	Magnetic Autocontrol GmbH

Farbtyp: …………..    Menge: …………..      Einheit: St		EP: …………..	GP: …………..

[Position: …………..]

Option Profilhalbzylinder; PHZT3GBMP

Vorbereitung Profilhalbzylinder an Servicetüre des Trägerbalken (MPT*3*/MPG/MPB)

Hersteller:	Magnetic Autocontrol GmbH

Menge: …………..      Einheit: St		EP: …………..	GP: …………..

Zubehör für Drehtor MPG362

[Position: …………..]

Zubehör Durchgangsanzeige GED (Gate End Display); GED105MP

2 Stück Durchgangsanzeige GED (Gate End Display) für MPT*3*/MPG/MPB, grüner Pfeil, rotes X, jeweils ein Stück pro Seite im Trägerbalken/Haube integriert

Hersteller:	Magnetic Autocontrol GmbH

Menge: …………..      Einheit: St		EP: …………..	GP: …………..

Zubehör Beleuchtung; BE2LED

Beleuchtung LED beidseitig für MPT*3* mit MPG362/MPT*5*, mit 4 Leuchten, pulverbeschichtet in RAL7042, ohne Dämmerungsschalter (nicht für mechanische hohe Drehkreuze, nur für 230V/50Hz)

Hersteller:	Magnetic Autocontrol GmbH

Menge: …………..      Einheit: St		EP: …………..	GP: …………..

[Position: …………..]

Zubehör Beleuchtung; BE2LEDDS

Beleuchtung LED beidseitig für MPT*3*/MPG362/MPT*5*, mit 4 Leuchten, pulverbeschichtet in RAL7042, mit Dämmerungsschalter (nicht für mechanische hohe Drehkreuze, nur für 230V/50Hz)

Hersteller:	Magnetic Autocontrol GmbH

Menge: …………..      Einheit: St		EP: …………..	GP: …………..

[Position: …………..]

Zubehör Premium Dach; ADACHT3G16R

Aufbaudach für MPT*3* mit MPG362, pulverbeschichtet in RAL 7042

Hersteller:	Magnetic Autocontrol GmbH

Menge: …………..      Einheit: St		EP: …………..	GP: …………..

[Position: …………..]

Zubehör Premium Dach; ADACHT3G16FX

Aufbaudach für MPT*3* mit MPG362, pulverbeschichtet in Sonderfarbe

Hersteller:	Magnetic Autocontrol GmbH

Farbtyp: ………   Menge: …………..      Einheit: St		EP: …………..	GP: …………..

[Position: …………..]

Zubehör Premium Dach; PDACHT3G16R

Pultdach freistehend für MPT*3* mit MPG362, pulverbeschichtet in RAL7042 (6 Pfosten)

Hersteller:	Magnetic Autocontrol GmbH

Menge: …………..      Einheit: St		EP: …………..	GP: …………..

[Position: …………..]

Zubehör Premium Dach; PDACHT3G16FX

Pultdach freistehend für MPT*3* mit MPG362, pulverbeschichtet in Sonderfarbe (6 Pfosten)

Hersteller:	Magnetic Autocontrol GmbH

Farbtyp: ………   Menge: …………..      Einheit: St		EP: …………..	GP: …………..

[Position: …………..]

Zubehör Premium Dach; BSS104

Befestigungssatz Pultdach auf Fundamentrahmen, Set für 2 Pfosten

Hersteller:	Magnetic Autocontrol GmbH

Menge: …………..      Einheit: St		EP: …………..	GP: …………..

[Position: …………..]

Zubehör Premium Dach; BSS105

Befestigungssatz Pultdach auf Boden, Set für 2 Pfosten

Hersteller:	Magnetic Autocontrol GmbH

Menge: …………..      Einheit: St		EP: …………..	GP: …………..

[Position: …………..]

Zubehör Premium Fundamentrahmen; FURAT3G160

Fundamentrahmen für MPT*3* mit MPG362 ohne Dach

Hersteller:	Magnetic Autocontrol GmbH

Menge: …………..      Einheit: St		EP: …………..	GP: …………..

[Position: …………..]

Zubehör Premium Fundamentrahmen; FURAADT3G160

Fundamentrahmen für MPT*3* mit MPG362 mit Aufbaudach

Hersteller:	Magnetic Autocontrol GmbH

Menge: …………..      Einheit: St		EP: …………..	GP: …………..

[Position: …………..]

Zubehör Premium Fundamentrahmen; FURAT3G160D

Fundamentrahmen für MPT*3* mit MPG362 mit Pultdach

Hersteller:	Magnetic Autocontrol GmbH

Menge: …………..      Einheit: St		EP: …………..	GP: …………..

[Position: …………..]

Motorisches Drehtor Magnetic, MPG372CA100

Motorisches Drehtor für den barrierefreien Zugang und als Einzelausführung (stand alone) einsetzbar.

Funktion:

- Das Drehtor MPG372* dient für den barrierefreien Zugang für hauptsächlich Benutzer mit Rollstühlen, Fahrräder und Warenanlieferungen

- Als freistehende Einzelausführung (stand alone) vorgesehen

- Nach einem Freigabeimpuls (z.B. Zutrittskontrolleinrichtung) öffnet der Drehflügel um 90° in Durchgangsrichtung

- Öffnungs.- und Schließzeit ca.3 Sekunden

- 2-Richtungsbetrieb in Eingangs- und Ausgangsrichtung

- Standardmäßig wird das Drehtor „Verriegelung spannungslos freidrehend“ geliefert.

- Die Konfigurationen „Verriegelung spannungslos verriegelt“ kann bei der Bestellung berücksichtigt werden oder der Umbau einfach im Feld erfolgen.

- Automatisches schließen nach eingestellter Zeit

- Pulszählung in beide Durchgangsrichtungen

- Fehler-Historie (logs) für den technischen Service

- Bei forciertem Durchgang sendet die Sperre eine Warnmeldung

- Bei Netzausfall oder bei Alarmsignal ist das Tor in beide Richtungen frei zu öffnen

- Einschaltdauer S1 (Dauerbetrieb), 100% gemäß DIN EN60034-1

- Durchgangszyklen (MCBF) min. 10 Millionen

- Sicherheit.- und Mindestabstände gemäß EN17352

Antriebssystem/Sicherheit

- Zertifizierter (TÜV SÜD) Niedrigenergieantrieb (für maximale Personensicherheit) bis max. 1,69J statische Kraft beim Öffnen und Schließen max 67N

(gemäß Anforderungen für Personensperren EN17352:2022, EN13849.1 		     Performance Level d cat.2)

- Integriertes MHTMTM-Antriebssystem (bürstenloser DC Motor mit Planetengetriebe) für mindestens 10 Millionen Durchgangszyklen (MCBF), zertifiziert gemäß EN 60335-2-103

Elektrik/Software:

- Integrierte MGC-Steuerung mit Display zur Parametrierung und Inbetriebnahme

- Funktionen und Parameter aktivierbar und einstellbar und über digitale Eingänge und Ausgänge schaltbar: Durchgangsrichtung, Offenhaltezeit, Durchgangsrichtungsanzeige, Zufallsgenerator

- Anschluss für 100 – 240 VAC, 50/60 Hz

- Ansteuerung mit Freischaltung durch Rezeption (PULT02) sowie mit allen gängigen Kartenlesern

- 8 digitale Eingänge mit frei belegbaren Funktionen

- 4 digitale Ausgänge und 6 Ausgangsrelais für Zustandsmeldung (frei belegbar)

- 5 Steckkarten-Plätze für Erweiterungsmodule

- Vernetzbar über Ethernet-Schnittstelle

Design / Material:

- Stahlkonstruktion als freistehenden Einzelaufstellung (Trägerbalken, Servicetüre, Drehflügel, Fuß für Drehflügel, Fuß für Trägerbalken), feuerverzinkt und anschließen pulverbeschichtet in RAL7042 verkehrsgrau

- Andere RAL Töne sind als Option erhältlich

- Hohe Schlag-, Kratz- und Abriebfestigkeit

- Drehflügel in Edelstahlqualität V4A (AISI316L; AISI316Ti) als Option erhältlich

- Beidseitige befestigte Leitbügel als Option erhältlich

- Beidseitige befestigte Leitbügel incl. Induktionsschleifen im Seitenpaneel als Option erhältlich

- Bodenlagerung des Drehflügel mit einem wartungsarmen PTFE-Gleitlager, 		        nachschmieren nicht erforderlich

Abmessungen (ohne Leitbügel):  1623 x 500 x 2235 mm, (L x B x H)

Durchgangsbreite:                        1070 mm

Temperaturbereich: 		-30 bis +55 °C

Gewicht:				ca. 250 kg (ohne Optionen und Zubehör)

Schutzklasse: 			IP 43 (IP54 als Option erhältlich)

Einschaltdauer (ED):		100%

Ausgelegt auf 10.000.000 Personendurchgänge

Montage:

- Montage auf tragfähigem Fußboden/ Fundament, mittels im Lieferumfang enthaltenen Verbundanker

- Alternative Montage mittels Fundamentrahmen (als Zubehör erhältlich), erforderlich in Verbindung mit Verbund- oder Pflastersteinen

Installation durch vom Hersteller geschulten Monteur,

Einweisung und Übergabe der Dokumentation inklusive Prüfbuch, Bedienungsanleitungen, Konformitätserklärung nach Maschinenrichtlinie / Niederspannungsrichtlinie / EMV-Richtlinie

Menge: …………..      Einheit: St		EP: …………..	GP: …………..

Optionen für Drehtor MPG372

[Position: …………..]

Option Sonderfarbe

komplette Stahlkonstruktion des Drehtor MPG372 pulverbeschichtet in Sonderfarbe

Hersteller:	Magnetic Autocontrol GmbH

Farbtyp: …………..    Menge: …………..      Einheit: St		EP: …………..	GP: …………..

[Position: …………..]

Option Drehflügel in Edelstahl

Drehflügel in Edelstahl V4A (AISI316L; AISI316Ti), Stahlkonstruktion des Drehtor MPG372 pulverbeschichtet in RAL7042

Hersteller:	Magnetic Autocontrol GmbH

Farbtyp: …………..    Menge: …………..      Einheit: St		EP: …………..	GP: …………..

[Position: …………..]

Option Drehflügel in Edelstahl, Stahlkonstruktion in Sonderfarbe

Drehflügel in Edelstahl V4A (AISI316L; AISI316Ti), Stahlkonstruktion des Drehtor MPG372  pulverbeschichtet in Sonderfarbe

Hersteller:	Magnetic Autocontrol GmbH

Farbtyp: …………..    Menge: …………..      Einheit: St		EP: …………..	GP: …………..

[Position: …………..]

Option Drehtor mit beidseitigen Leitbügel zur Benutzerführung

Hersteller:	Magnetic Autocontrol GmbH

Farbtyp: …………..    Menge: …………..      Einheit: St		EP: …………..	GP: …………..

[Position: …………..]

Option Drehtor mit beidseitigen Leitbügel zur Benutzerführung, incl. Induktionsschleifen in beiden Seitenpaneelen

Hersteller:	Magnetic Autocontrol GmbH

Farbtyp: …………..    Menge: …………..      Einheit: St		EP: …………..	GP: …………..

[Position: …………..]

Option Profilhalbzylinder; PHZT3GBMP

Vorbereitung Profilhalbzylinder an Servicetüre des Trägerbalken (MPT*3*/MPG/MPB)

Hersteller:	Magnetic Autocontrol GmbH

Menge: …………..      Einheit: St		EP: …………..	GP: …………..

Zubehör für Drehtor MPG372

[Position: …………..]

Zubehör Durchgangsanzeige GED (Gate End Display); GED105MP

2 Stück Durchgangsanzeige GED (Gate End Display) für MPT*3*/MPG/MPB, grüner Pfeil, rotes X, jeweils ein Stück pro Seite im Trägerbalken/Haube integriert

Hersteller:	Magnetic Autocontrol GmbH

Menge: …………..      Einheit: St		EP: …………..	GP: …………..

Zubehör Beleuchtung; BELED

Beleuchtung LED beidseitig für MPT*3*/MPG/MPB, mit 2 Leuchten, pulverbeschichtet in RAL7042, ohne Dämmerungsschalter (nicht für mechanische hohe Drehkreuze, nur für 230V/50Hz)

Hersteller:	Magnetic Autocontrol GmbH

Menge: …………..      Einheit: St		EP: …………..	GP: …………..

[Position: …………..]

Zubehör Beleuchtung; BELEDDS

Beleuchtung LED beidseitig für MPT*3*/MPG/MPB*, mit 2 Leuchten, pulverbeschichtet in RAL7042, mit Dämmerungsschalter (nicht für mechanische hohe Drehkreuze, nur für 230V/50Hz)

Hersteller:	Magnetic Autocontrol GmbH

Menge: …………..      Einheit: St		EP: …………..	GP: …………..

[Position: …………..]

Zubehör Premium Dach; ADACHG17R

Aufbaudach für MPG372, pulverbeschichtet in RAL 7042

Hersteller:	Magnetic Autocontrol GmbH

Menge: …………..      Einheit: St		EP: …………..	GP: …………..

[Position: …………..]

Zubehör Premium Dach; ADACHG17FX

Aufbaudach für MPG372, pulverbeschichtet in Sonderfarbe

Hersteller:	Magnetic Autocontrol GmbH

Farbtyp: ………   Menge: …………..      Einheit: St		EP: …………..	GP: …………..

[Position: …………..]

Zubehör Premium Dach; PDACHG17R

Pultdach freistehend für MPG372, pulverbeschichtet in RAL7042 (4 Pfosten)

Hersteller:	Magnetic Autocontrol GmbH

Menge: …………..      Einheit: St		EP: …………..	GP: …………..

[Position: …………..]

Zubehör Premium Dach; PDACHG17FX

Pultdach freistehend für MPG372, pulverbeschichtet in Sonderfarbe (4 Pfosten)

Hersteller:	Magnetic Autocontrol GmbH

Farbtyp: ………   Menge: …………..      Einheit: St		EP: …………..	GP: …………..

[Position: …………..]

Zubehör Premium Dach; BSS104

Befestigungssatz Pultdach auf Fundamentrahmen, Set für 2 Pfosten

Hersteller:	Magnetic Autocontrol GmbH

Menge: …………..      Einheit: St		EP: …………..	GP: …………..

[Position: …………..]

Zubehör Premium Dach; BSS105

Befestigungssatz Pultdach auf Boden, Set für 2 Pfosten

Hersteller:	Magnetic Autocontrol GmbH

Menge: …………..      Einheit: St		EP: …………..	GP: …………..

[Position: …………..]

Zubehör Premium Fundamentrahmen; FURAT3G160

Fundamentrahmen für MPT*3* mit MPG362 ohne Dach

Hersteller:	Magnetic Autocontrol GmbH

Menge: …………..      Einheit: St		EP: …………..	GP: …………..

[Position: …………..]

Zubehör Premium Fundamentrahmen; FURAG170

Fundamentrahmen für MPG372 ohne Dach

Hersteller:	Magnetic Autocontrol GmbH

Menge: …………..      Einheit: St		EP: …………..	GP: …………..

[Position: …………..]

Zubehör Premium Fundamentrahmen; FURAG170D

Fundamentrahmen für MPG372 mit Pultdach

Hersteller:	Magnetic Autocontrol GmbH

Menge: …………..      Einheit: St		EP: …………..	GP: …………..