Drehkreuze (elektromechanisch) mit Fahrradtür (motorisch) Magnetic mit Optionen und Zubehör

[Position: …………..]

Elektromechanisches Drehkreuz mit motorischer Fahrradtüre Magnetic, MPB411*

Elektromechanische Drehkreuz für die Zutrittskontrolle und Personenvereinzelung als Einzeldurchgang in Kombination mit einer Fahrradtüre (motorisch) zum Mitführen eines Fahrrades.

Funktion:

- Das Drehkreuz dient zur Kontrolle von Fußgänger hauptsächlich im Außenbereich mit relativ hohem Sicherheitsanspruch

- Leichtgängige Elektromechanik für komfortablen Durchgang

- Federngestützte Drehbewegung nach Freigabeimpuls und leichte Handberührung

- 2-Richtungsbetrieb in Eingangs- und Ausgangsrichtung

- Standardmäßig wird das Drehkreuz „Verriegelung spannungslos freidrehend“ geliefert.

- Die Konfigurationen „Verriegelung spannungslos verriegelt“ kann bei der Bestellung berücksichtigt werden oder der Umbau einfach im Feld erfolgen.

- Signallöschung bei Nichtbenutzung nach eingestellter Zeit

- Pulszählung in beide Durchgangsrichtungen

- Fehler-Historie (logs) für den technischen Service

- Integrierter Zufallsgenerator für die Personen- und Taschenkontrolle

- Bei forciertem Durchgang sendet die Sperre eine Warnmeldung

- Bei Netzausfall oder bei Alarmsignal ist die Sperre in beide Richtungen frei drehbar

- Einschaltdauer S1 (Dauerbetrieb), 100% gemäß DIN EN60034-1

- Durchgangszyklen (MCBF) min. 10 Millionen

- Sicherheit.- und Mindestabstände gemäß EN17352

- Die Fahrradtür dient zur Mitnahme eines Fahrrads bei der Benutzung des Drehkreuzes

- Die Trennung von Drehkreuzseite und Fahrradtürseite geschieht durch ein Leitelement aus Edelstahl V4A (AISI316L; AISI316Ti)

- Die Anwesenheit eines Fahrrads kann durch bauseitig vorhanden Induktionsschleifen (bodenverlegt) erfolgen oder die Fahrradtüre wird durch einen zusätzlichen Taster freigegeben

Elektrik/Software:

- Integrierte MGC-Steuerung mit Display zur Parametrierung und Inbetriebnahme

- Funktionen und Parameter aktivierbar und einstellbar und über digitale Eingänge und Ausgänge schaltbar: Durchgangsrichtung, Offenhaltezeit, Durchgangsrichtungsanzeige, Zufallsgenerator

- Anschluss für 100 – 240 VAC, 50/60 Hz

- Ansteuerung mit Freischaltung durch Rezeption (PULT02) sowie mit allen gängigen Kartenlesern

- 8 digitale Eingänge mit frei belegbaren Funktionen

- 4 digitale Ausgänge und 6 Ausgangsrelais für Zustandsmeldung (frei belegbar)

- 5 Steckkarten-Plätze für Erweiterungsmodule

- Vernetzbar über Ethernet-Schnittstelle

Antriebssystem/Sicherheit (Fahrradtüre)

- Zertifizierter (TÜV SÜD) Niedrigenergieantrieb (für maximale Personensicherheit) bis max. 1,69J statische Kraft beim Öffnen und Schließen max 67N

(gemäß Anforderungen für Personensperren EN17352:2022, EN13849.1 		     Performance Level d cat.2)

- Integriertes MHTMTM-Antriebssystem (bürstenloser DC Motor mit Planetengetriebe) für mindestens 10 Millionen Durchgangszyklen (MCBF), zertifiziert gemäß EN 60335-2-103

Design / Material:

- Selbstragende Stahlkonstruktion (Trägerbalken, Servicetüre, Mittelsäule, Käfighälfte, Sperrkamm, Fahrradtüre), feuerverzinkt und anschließen pulverbeschichtet in RAL7042 verkehrsgrau

- Leitelement in Edelstahlqualität V4A (AISI316L; AISI316Ti)

- Andere RAL Töne sind als Option erhältlich

- Hohe Schlag-, Kratz- und Abriebfestigkeit

- Mittelsäule und Fahrradtür in Edelstahlqualität V4A (AISI316L; AISI316Ti) als Option erhältlich

- Bodenlagerung der Mittelsäule und Fahrradtüre mit einem wartungsarmen PTFE-Gleitlager, nachschmieren nicht erforderlich

Abmessungen:                             2500 x 2458 x 2235 mm, (L x B x H)

Temperaturbereich: 		-30 bis +55 °C

Gewicht:				ca. 550 kg (ohne Optionen und Zubehör)

Schutzklasse: 			IP 43 (IP54 als Option erhältlich)

Einschaltdauer (ED):		100%

Ausgelegt auf 10.000.000 Personendurchgänge

Durchsatz

(Abhängig von Lesegerät, Produktkonfiguration sowie Personenverhalten): ca. 10 Personen pro Min1

Montage

- Montage auf tragfähigem Fußboden/ Fundament, Verbundanker (als Zubehör erhältlich)

- Alternative Montage mittels Fundamentrahmen (als Zubehör erhältlich), erforderlich in Verbindung mit Verbund- oder Pflastersteinen

Installation durch vom Hersteller geschulten Monteur,

Einweisung und Übergabe der Dokumentation inklusive Prüfbuch, Bedienungsanleitungen, Konformitätserklärung nach Maschinenrichtlinie / Niederspannungsrichtlinie / EMV-Richtlinie

Menge: …………..      Einheit: St		EP: …………..	GP: …………..

Optionen für Drehkreuz mit Fahrradtür MPB411*

[Position: …………..]

Option linke Ausführung MPB411A*

Vom öffentlichen Bereich betrachtet befindet sich die Fahrradtüre auf der linken Seite (Drehkreuz mit Durchgang links)

Hersteller:	Magnetic Autocontrol GmbH

Menge: …………..      Einheit: St		EP: …………..	GP: …………..

[Position: …………..]

Option rechte Ausführung MPB411B*

Vom öffentlichen Bereich betrachtet befindet sich die Fahrradtüre auf der rechten Seite (Drehkreuz mit Durchgang rechts)

Hersteller:	Magnetic Autocontrol GmbH

Menge: …………..      Einheit: St		EP: …………..	GP: …………..

[Position: …………..]

Option Sonderfarbe

Alle Teile pulverbeschichtet in Sonderfarbe, Leitelement in Edelstahl (V4A/AISI316L; AISI316Ti), vorbereitet für bauseitige Induktionsschleifen

Hersteller:	Magnetic Autocontrol GmbH

Farbtyp: …………..    Menge: …………..      Einheit: St		EP: …………..	GP: …………..

[Position: …………..]

Option Edelstahl

Alle Teile pulverbeschichtet in RAL7042, Mittelsäule, Fahrradtür und Leitelement in Edelstahl (V4A/AISI316L; AISI316Ti), vorbereitet für bauseitige Induktionsschleifen

Hersteller:	Magnetic Autocontrol GmbH

Menge: …………..      Einheit: St		EP: …………..	GP: …………..

Option Sonderfarbe / Edelstahl

Alle Teile pulverbeschichtet in Sonderfarbe, Mittelsäule, Fahrradtür und Leitelement in Edelstahl (V4A/AISI316L; AISI316Ti), vorbereitet für bauseitige Induktionsschleifen

Hersteller:	Magnetic Autocontrol GmbH

Farbtyp: …………..    Menge: …………..      Einheit: St		EP: …………..	GP: …………..

[Position: …………..]

Option Profilhalbzylinder; PHZT3GBMP

Vorbereitung Profilhalbzylinder an Servicetüre des Trägerbalken (MPT*3*/MPG/MPB)

Hersteller:	Magnetic Autocontrol GmbH

Menge: …………..      Einheit: St		EP: …………..	GP: …………..

[Position: …………..]

Option Verriegelung (MPT333*); EP100

Umbaupauschale Eingang verriegelt bei Spannungsausfall

pro Durchgangsrichtung 1x erforderlich

Hersteller:	Magnetic Autocontrol GmbH

Menge: …………..      Einheit: St		EP: …………..	GP: …………..

[Position: …………..]

Option Verriegelung (MPT333*); EP101

Umbaupauschale Ausgang verriegelt bei Spannungsausfall

pro Durchgangsrichtung 1x erforderlich

Hersteller:	Magnetic Autocontrol GmbH

Menge: …………..      Einheit: St		EP: …………..	GP: …………..

[Position: …………..]

Option Verriegelung (MPT333*); MAENT101

Schloss mechanische Entriegelung MPT (je Richtung)

Hersteller:	Magnetic Autocontrol GmbH

Menge: …………..      Einheit: St		EP: …………..	GP: …………..

Zubehör für Drehkreuz MPB411*

[Position: …………..]

Zubehör Durchgangsanzeige GED (Gate End Display); GED105MP

2 Stück Durchgangsanzeige GED (Gate End Display) für MPT*3*/MPG/MPB, grüner Pfeil, rotes X, jeweils ein Stück pro Seite im Trägerbalken/Haube integriert

Hersteller:	Magnetic Autocontrol GmbH

Menge: …………..      Einheit: St		EP: …………..	GP: …………..

[Position: …………..]

Zubehör Anbausäule für den Einbau von Zutrittskontrollen; ASMP

Anbausäule aus Chromstahl, pulverbeschichtet RAL7042, incl. Montageplatte

Abmessung:704x260x260mm, Einbaubereich max. 600x160mm

Hersteller:	Magnetic Autocontrol GmbH

Menge: …………..      Einheit: St		EP: …………..	GP: …………..

[Position: …………..]

Zubehör Anbausäule für den Einbau von Zutrittskontrollen; ASMPX

Anbausäule aus Chromstahl, pulverbeschichtet in RAL Sonderfarbe, incl. Montageplatte

Abmessung:704x260x260mm, Einbaubereich max. 600x160mm

Hersteller:	Magnetic Autocontrol GmbH

Farbtyp: …………..    Menge: …………..      Einheit: St		EP: …………..	GP: …………..

[Position: …………..]

Zubehör Anbausäule für den Einbau von Zutrittskontrollen; ASMPPHZ

Anbausäule aus Chromstahl, pulverbeschichtet RAL7042, incl. Montageplatte, vorbereitet für Profilhalbzylinder (PHZ)

Abmessung:704x260x260mm, Einbaubereich max. 600x160mm

Hersteller:	Magnetic Autocontrol GmbH

Menge: …………..      Einheit: St		EP: …………..	GP: …………..

[Position: …………..]

Zubehör Anbausäule für den Einbau von Zutrittskontrollen; ASMPPHZX

Anbausäule aus Chromstahl, pulverbeschichtet in RAL Sonderfarbe, incl. Montageplatte, vorbereitet für PHZ, Abmessung:704x260x260mm, Einbaubereich max. 600x160mm

Hersteller:	Magnetic Autocontrol GmbH

Farbtyp: …………..    Menge: …………..      Einheit: St		EP: …………..	GP: …………..

[Position: …………..]

Zubehör Anbausatz Montagewinkel; AMWMPB

Anbausatz Montagewinkel für Käfighälfte MPB in Edelstahl unbeschichtet, 1 Stück

Hersteller:	Magnetic Autocontrol GmbH

Menge: …………..      Einheit: St		EP: …………..	GP: …………..

[Position: …………..]

Zubehör Anbausatz Montagewinkel; AMWMPBR

Anbausatz Montagewinkel für Käfighälfte MPB in Edelstahl, beschichtet in RAL 7042, 1 Stück

Hersteller:	Magnetic Autocontrol GmbH

Menge: …………..      Einheit: St		EP: …………..	GP: …………..

[Position: …………..]

Zubehör Anbausatz Montagewinkel; AMWMPBX

Anbausatz Montagewinkel für Käfighälfte MPB in Edelstahl, wie Drehkreuzfarbe, 1Stück

Hersteller:	Magnetic Autocontrol GmbH

Menge: …………..      Einheit: St		EP: …………..	GP: …………..

[Position: …………..]

Zubehör Taster; DT101

Beleuchteter Drucktaster für die Freigabe eines Durchgangs durch Tastendruck

(pro Durchgangsrichtung)

Hersteller:	Magnetic Autocontrol GmbH

Menge: …………..      Einheit: St		EP: …………..	GP: …………..

[Position: …………..]

Zubehör Beleuchtung; BELED

Beleuchtung LED beidseitig für MPT*3*/MPG/MPB, mit 2 Leuchten, pulverbeschichtet in RAL7042, ohne Dämmerungsschalter (nicht für mechanische hohe Drehkreuze, nur für 230V/50Hz)

Hersteller:	Magnetic Autocontrol GmbH

Menge: …………..      Einheit: St		EP: …………..	GP: …………..

[Position: …………..]

Zubehör Beleuchtung; BELEDDS

Beleuchtung LED beidseitig für MPT*3*/MPG/MPB, mit 2 Leuchten, pulverbeschichtet in RAL7042, mit Dämmerungsschalter (nicht für mechanische hohe Drehkreuze, nur für 230V/50Hz)

Hersteller:	Magnetic Autocontrol GmbH

Menge: …………..      Einheit: St		EP: …………..	GP: …………..

[Position: …………..]

Zubehör Premium Dach; ADACHBAR

Aufbaudach für MPB (linke Ausführung), pulverbeschichtet in RAL 7042

Hersteller:	Magnetic Autocontrol GmbH

Menge: …………..      Einheit: St		EP: …………..	GP: …………..

[Position: …………..]

Zubehör Premium Dach; ADACHBAFX

Aufbaudach für MPB (linke Ausführung), pulverbeschichtet in Sonderfarbe

Hersteller:	Magnetic Autocontrol GmbH

Farbtyp: …………..    Menge: …………..      Einheit: St		EP: …………..	GP: …………..

[Position: …………..]

Zubehör Premium Dach; ADACHBBR

Aufbaudach für MPB (rechte Ausführung), pulverbeschichtet in RAL 7042

Hersteller:	Magnetic Autocontrol GmbH

Menge: …………..      Einheit: St		EP: …………..	GP: …………..

[Position: …………..]

Zubehör Premium Dach; ADACHBBFX

Aufbaudach für MPB (rechte Ausführung), pulverbeschichtet in Sonderfarbe

Hersteller:	Magnetic Autocontrol GmbH

Farbtyp: …………..    Menge: …………..      Einheit: St		EP: …………..	GP: …………..

[Position: …………..]

Zubehör Premium Dach; PDACHBR

Pultdach freistehend für MPB, pulverbeschichtet in RAL7042 (4 Pfosten)

Hersteller:	Magnetic Autocontrol GmbH

Menge: …………..      Einheit: St		EP: …………..	GP: …………..

[Position: …………..]

Zubehör Premium Dach; PDACHBFX

Pultdach freistehend für MPB, pulverbeschichtet in Sonderfarbe (4 Pfosten)

Hersteller:	Magnetic Autocontrol GmbH

Farbtyp: …………..    Menge: …………..      Einheit: St		EP: …………..	GP: …………..

[Position: …………..]

Zubehör Premium Dach; PDACH2BR

Pultdach freistehend für 2 MPB, pulverbeschichtet in RAL7042 (6 Pfosten)

Hersteller:	Magnetic Autocontrol GmbH

Menge: …………..      Einheit: St		EP: …………..	GP: …………..

[Position: …………..]

Zubehör Premium Dach; PDACH2BFX

Pultdach freistehend für 2 MPB, pulverbeschichtet in Sonderfarbe (6 Pfosten)

Hersteller:	Magnetic Autocontrol GmbH

Farbtyp: …………..    Menge: …………..      Einheit: St		EP: …………..	GP: …………..

[Position: …………..]

Zubehör Premium Dach; BSS104

Befestigungssatz Pultdach auf Fundamentrahmen, Set für 2 Pfosten

Hersteller:	Magnetic Autocontrol GmbH

Menge: …………..      Einheit: St		EP: …………..	GP: …………..

[Position: …………..]

Zubehör Premium Dach; BSS105

Befestigungssatz Pultdach auf Boden, Set für 2 Pfosten

Hersteller:	Magnetic Autocontrol GmbH

Menge: …………..      Einheit: St		EP: …………..	GP: …………..

[Position: …………..]

Zubehör Premium Fundamentrahmen; FURAB

Fundamentrahmensatz für MPB ohne Dach

Hersteller:	Magnetic Autocontrol GmbH

Menge: …………..      Einheit: St		EP: …………..	GP: …………..

[Position: …………..]

Zubehör Premium Fundamentrahmen; FURABD

Fundamentrahmensatz für MPB mit Pultdach

Hersteller:	Magnetic Autocontrol GmbH

Menge: …………..      Einheit: St		EP: …………..	GP: …………..

[Position: …………..]

Zubehör Premium Fundamentrahmen; FURA2B

Fundamentrahmensatz für 2x MPB ohne Dach

Hersteller:	Magnetic Autocontrol GmbH

Menge: …………..      Einheit: St		EP: …………..	GP: …………..

[Position: …………..]

Zubehör Premium Fundamentrahmen; FURA2BD

Fundamentrahmensatz für 2x MPB mit Pultdach

Hersteller:	Magnetic Autocontrol GmbH

Menge: …………..      Einheit: St		EP: …………..	GP: …………..

[Position: …………..]

Zubehör Premium Fundamentrahmen; MPBBS

Befestigungssatz auf Fundamentrahmen (1xMPB)

Hersteller:	Magnetic Autocontrol GmbH

Menge: …………..      Einheit: St		EP: …………..	GP: …………..

Zubehör Befestigungssatz; MPBBSOF

Befestigungssatz für Montage auf Betonfundament (1xMPB)

Hersteller:	Magnetic Autocontrol GmbH

Menge: …………..      Einheit: St		EP: …………..	GP: …………..