[Position: …………..]

Parkhausschranke Magnetic MHTM™ MicroDrive, Typ Parking Pro

Elektromotorisch angetriebene Verkehrsschranke für die Zufahrtskontrolle in Parkhäusern, Ein-/Ausfahrt für PKW, Sperrbreite bis 3,5 m, Öffnungs- und Schließzeiten ab 1,3 s, für stark frequentierte Anlagen

Antrieb:

Integriertes MHTM™ MicroDrive-Antriebssystem für mindestens 10 Millionen Durchfahrtszyklen (MCBF)

Hochdynamischer und energieeffizienter BLDC-Antrieb 24 V

Zusätzliche Hebelmechanik zur Verriegelung des Schrankenbaums in beiden Endlagen

Wartungsarm und nahezu geräuschlos

Kleinste dynamische und statische Aufschlagkräfte

Höchste Positioniergenauigkeit ohne Nachwippen in den Endlagen

Design:

Formschönes und international prämiertes Gehäuse aus Aluminium, chromatiert und pulverbeschichtet

Sockelrahmen aus Edelstahl

Erhältlich in drei Standardfarbvarianten: Seitenwände und Haube in Gelborange (RAL 2000), in Weißaluminium (ähnlich RAL 9006) oder in Graualuminium (ähnlich RAL 9007), Türen jeweils in Schwarzgrau (RAL 7021)

Optional in RAL-Farbkombinationen nach Wunsch des Auftraggebers

Sicherheit:

Sichere Steuerung nach EN 13849, Performance Level C

Testbarer Eingang für Sicherheitslichtschranke oder Laserscanner als Personenschutz, Funktionsprüfung vor jeder Schließbewegung

Integrierter 2-Kanal-Schleifendetektor, Ausführung steckbares Modul, Multiplexbetrieb, Frequenzbereich (high / low) per Menü umschaltbar, Anzeige von aktueller Frequenz und Frequenzänderung bei Überfahrt

Serviceschalter für Monteure / Techniker zum sicheren Blockieren des Schrankenbaums in den beiden Endlagen, Bewegung des Schrankenbaums über 2 Tasten am Steuergerät weiterhin möglich

Elektronische Aufschlagserkennung mit einstellbarem Reversierverhalten

Hebelmechanik weitgehend geschützt vor Quetsch- und Scherstellen

Weicher Kantenschutz unter dem Schrankenbaum

Steuerung:

Steuergerät MGC Pro mit erweitertem Funktionsumfang

Große Graphik- und Klartextanzeige

4 Bedientasten

Konfiguration über selbsterklärende Menüsteuerung

8 digitale Eingänge 24 V / 10 mA

4 digitale Ausgänge 24 V / 100 mA

6 Relaisausgänge 30 V / 1 A

4 freie Modul-Steckplätze zur optionalen Installation von: zweitem Schleifendetektormodul 2-Kanal zur Erweiterung auf 4 Schleifen, Funkmodul, Ethernet-Modul, RS485-Modul, CAN-Modul (mit Fahrzeugzählung)

Einstellbare Funktionen:

8 Betriebsarten (4 manuelle, 4 automatische)

Öffnungs- und Schließzeiten in 3 Stufen

Freie Konfiguration der digitalen Ein- und Ausgänge und der Relaisausgänge mit einer Vielzahl an vorhandenen Funktionen

Schleifendetektorfunktionalität

Reaktion bei Spannungsausfall: verriegelt, entriegelt, automatisches Öffnen

Reversieren nach Aufschlag und anschließende Reaktion

Anlaufverhalten (8 Optionen)

Schließverzögerung

Offenhaltezeit bis 60 s

Diverse Abkopplungswinkel

Öffnungsimpulsspeicher

Anlagenerweiterung Master-/Slave-Betrieb

Ampelsteuerung

Reaktion auf unberechtigt nachfahrende Fahrzeuge (Tailgating)

Lieferumfang:

Verbotsschilder Personendurchgang und Durchfahrtsverbot für motorisierte und nicht motorisierte Zweiräder, Dokumentation, U-Profile zur Befestigung

erfüllte Normen:

EN ISO 12100, EN 60204, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN ISO 13849, EN 13241, EN 12453, Prüfung gemäß Bauproduktenverordnung

Technische Daten:

| Spannungsversorgung: | 85 – 264 AC, 50/60 Hz |
| --- | --- |
| Leistungsaufnahme max.: | 95 W |
| Einschaltdauer: | 100 % (Betriebsart: S1) |
| Spezifizierte Zyklenzahl: | 10 Mio. Öffnungen / Schließungen |
| Öffnungszeiten: | 1,3 s / 1,8 s / 2,5 s |
| Schließzeiten: | 1,3 s / 1,8 s / 2,5 s |
| Temperaturbereich: | –30° C bis +55° C |
| Abmessungen (B x T x H): | 315 mm x 360 mm x 915 mm |
| Schutzart: | IP 54 |
| Gewicht: | 40 kg |

Montage:

Auf bauseitigem Betonfundament mittels U-Profilen (im Lieferumfang) und 4 Klebeankern (separat bestellbar)

Installation durch vom Hersteller zertifizierten Monteur

Einweisung und Übergabe der Dokumentation inklusive Prüfbuch, Konformitätserklärung nach Maschinenrichtlinie / Niederspannungsrichtlinie / EMV-Richtlinie und Leistungserklärung gemäß Bauproduktenverordnung

| Hersteller: | MAGNETIC AUTOCONTROL GMBH |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Typ: | Parking Pro, Gelborange (RAL 2000) |  |  |  |
| Menge: | ……………. | Stück | EP: …………… | GP: …………… |

| Typ: | Parking Pro, Weißaluminium (ähnlich RAL 9006) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Menge: | ……………… | Stück | EP: …………… | GP: …………… |

| Typ: | Parking Pro, Graualuminium (ähnlich RAL 9007) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Menge: | ……………… | Stück | EP: …………… | GP: …………… |

[Position: …………….]

Schrankenbaum VarioBoom mit Sperrbreite ……… m (max. 3,5 m)

Schrankenbaum aus Achtkant-Aluminiumprofil 100 x 55 mm mit weichem Kantenschutz und integrierter Soll-Knickstelle, beidseitig rote Reflexionsstreifen alle 500 mm

| Hersteller: | MAGNETIC AUTOCONTROL GMBH |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Typ: | SBV-Nxxx |  |  |  |
| Menge: | ……………… | Stück | EP: …………… | GP: …………… |

Optionen für Parkhausschranke Magnetic MHTM™ MicroDrive, Typ Parking Pro

[Position: …………….]

Option Sonderfarbe SL01

Schrankengehäuse und Haube in gleicher frei wählbarer Farbe: RAL ……………. (bitte eintragen)

Türen in Standardfarbe (Schwarzgrau, ähnlich RAL 7021)

| Hersteller: | MAGNETIC AUTOCONTROL GMBH |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Typ: | SL01 |  |  |  |
| Menge: | ……………… | Stück | EP: …………… | GP: …………… |

[Position: …………….]

Option Sonderfarbe SL02

Schrankengehäuse, Haube und Türen in gleicher frei wählbarer Farbe: RAL ……………. (bitte eintragen)

| Hersteller: | MAGNETIC AUTOCONTROL GMBH |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Typ: | SL02 |  |  |  |
| Menge: | ……………… | Stück | EP: …………… | GP: …………… |

[Position: …………….]

Option Sonderfarbe SL03

Schrankengehäuse und Haube in frei wählbarer Farbe: RAL ……………. (bitte eintragen)

Türen in anderer frei wählbarer Farbe: RAL ……………. (bitte eintragen)

| Hersteller: | MAGNETIC AUTOCONTROL GMBH |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Typ: | SL03 |  |  |  |
| Menge: | ……………… | Stück | EP: …………… | GP: …………… |

[Position: …………….]

Option Sonderfarbe SL04

Schrankengehäuse in frei wählbarer Farbe: RAL ……………. (bitte eintragen)

Haube in frei wählbarer Farbe: RAL ……………. (bitte eintragen)

Türen in frei wählbarer Farbe: RAL ……………. (bitte eintragen)

| Hersteller: | MAGNETIC AUTOCONTROL GMBH |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Typ: | SL04 |  |  |  |
| Menge: | ……………… | Stück | EP: …………… | GP: …………… |

[Position: …………….]

Option Knickbaum für VarioBoom KBS11

Bitte folgende Angaben eintragen:

Sperrbreite ……….. (max. 3,5 m)

Höhe der freien Durchfahrt ……….. (max. 2,5 m)

| Hersteller: | MAGNETIC AUTOCONTROL GMBH |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Typ: | KBS11 |  |  |  |
| Menge: | ……………… | Stück | EP: …………… | GP: …………… |

[Position: …………….]

Option Befestigungssatz BSS01

Installationsmaterial für die Verschraubung einer Schranke / eines Terminals / eines Pfostens auf dem Betonfundament, bestehend aus 4 Klebepatronen und Verschraubungsteilen.

| Hersteller: | MAGNETIC AUTOCONTROL GMBH |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Typ: | BSS01 |  |  |  |
| Menge: | ……………… | Stück | EP: …………… | GP: …………… |

[Position: …………….]

Option Baumabwurfoption FLVB02

Flanschset mit Baumabwurfoption

Wird der Schrankenbaum durch ein Fahrzeug angefahren, wird er komplett abgeworfen ohne anschließende Funktionsbeeinträchtigung. Der Schrankenbaum kann danach problemlos wieder montiert werden.

Nicht in Verbindung mit Knickbaum, Schrankenbaumbeleuchtung oder Verriegelung!

| Hersteller: | MAGNETIC AUTOCONTROL GMBH |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Typ: | FLVB02 |  |  |  |
| Menge: | ……………… | Stück | EP: …………… | GP: …………… |

[Position: …………….]

Option zweites Schleifendetektormodul 2-Kanal DM02

Einsteckbares Modul zur Erweiterung der Steuerung MGC (Pro) auf 4 Schleifenkanäle, Multiplex aller 4 Schleifen ohne gegenseitiges Übersprechen

| Hersteller: | MAGNETIC AUTOCONTROL GMBH |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Typ: | DM02 |  |  |  |
| Menge: | ……………… | Stück | EP: …………… | GP: …………… |

[Position: …………….]

Option Ethernet-Modul EM01

Steckbares Ethernet-Modul für Kommunikation über Modbus TCP/IP-Protokoll.

Ansteuerung und Parametrierung von MHTM™ MicroDrive-Schranken, sowie Auslesen von Parametern, Informationen und Betriebszuständen möglich.

| Hersteller: | MAGNETIC AUTOCONTROL GMBH |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Typ: | EM01 |  |  |  |
| Menge: | ……………… | Stück | EP: …………… | GP: …………… |

[Position: …………….]

Option RS485-Modul RSM01

Steckbares RS485-Modul für Kommunikation über Modbus-Protokoll.

Ansteuerung und Parametrierung von MHTM™ MicroDrive-Schranken, sowie Auslesen von Parametern, Informationen und Betriebszuständen möglich.

| Hersteller: | MAGNETIC AUTOCONTROL GMBH |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Typ: | RSM01 |  |  |  |
| Menge: | ……………… | Stück | EP: …………… | GP: …………… |

[Position: …………….]

Option CAN-Modul ECN01

Steckbares CAN-Modul für Kommunikation über CANOpen-Protokoll.

Verwendung für Zählung von Fahrzeugen im Master-Slave-Betrieb mehrerer Schranken.

Ansteuerung und Parametrierung von MHTM™ MicroDrive-Schranken, sowie Auslesen von Parametern, Informationen und Betriebszuständen möglich.

| Hersteller: | MAGNETIC AUTOCONTROL GMBH |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Typ: | ECN01 |  |  |  |
| Menge: | ……………… | Stück | EP: …………… | GP: …………… |

[Position: …………….]

Option Funkmodul FM02

Steckbares Empfängermodul, FM-moduliert, 433 MHz

Verwaltung von bis zu 500 Handsendern

Handsender einzeln löschbar bei Verlust oder Diebstahl eines Senders

| Hersteller: | MAGNETIC AUTOCONTROL GMBH |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Typ: | FM02 |  |  |  |
| Menge: | ……………… | Stück | EP: …………… | GP: …………… |

[Position: …………….]

Option Handsender 1-Kanal HS1K01

Handsender 1-Kanal, FM-moduliert, 433 MHz

Zum Öffnen / Schließen einer Schranke in Betriebsmode 3

| Hersteller: | MAGNETIC AUTOCONTROL GMBH |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Typ: | HS1K01 |  |  |  |
| Menge: | ……………… | Stück | EP: …………… | GP: …………… |

[Position: …………….]

Option Handsender 2-Kanal HS2K01

Handsender 2-Kanal, FM-moduliert, 433 MHz

Zum Öffnen / Schließen von bis zu zwei Schranken im Betriebsmode 3 oder einer Schranke im Betriebsmode 4

| Hersteller: | MAGNETIC AUTOCONTROL GMBH |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Typ: | HS2K01 |  |  |  |
| Menge: | ……………… | Stück | EP: …………… | GP: …………… |

[Position: …………….]

Option Handsender 4-Kanal HS4K01

Handsender 4-Kanal, FM-moduliert, 433 MHz

Zum Öffnen / Schließen von bis zu vier Schranken im Betriebsmode 3 oder von bis zu zwei Schranken im Betriebsmode 4

| Hersteller: | MAGNETIC AUTOCONTROL GMBH |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Typ: | HS4K01 |  |  |  |
| Menge: | ……………… | Stück | EP: …………… | GP: …………… |

[Position: …………….]

Option Mini-Handsender 2-Kanal MHS2K01

Handsender 2-Kanal, FM-moduliert, 433 MHz

Zum Öffnen / Schließen einer Schranke in Betriebsmode 4 oder zum Öffnen / Schließen von zwei Schranken im Betriebsmode 3

Mit Ring zum Tragen am Schlüsselbund

| Hersteller: | MAGNETIC AUTOCONTROL GMBH |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Typ: | MHS2K01 |  |  |  |
| Menge: | ……………… | Stück | EP: …………… | GP: …………… |

[Position: …………….]

Option LED-Leuchtstreifen Rot / Grün für Schrankenbaum LEDS

Inklusive Versorgungseinheit, Ansteuerungskomponenten und Montageplatte

Die LED-Leuchtstreifen (Rot / Grün) sind auf der kompletten Länge der Schrankenbaumunterseite montiert.

Die Ansteuerung erfolgt durch das Schrankensteuergerät:

Dauer-Grün: wenn Schranke offen, Rot blinkend: während des Öffnungs- bzw. Schließvorgangs, 
Dauer-Rot: wenn Schranke geschlossen

| Hersteller: | MAGNETIC AUTOCONTROL GMBH |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Typ: | LEDS |  |  |  |
| Menge: | ……………… | Stück | EP: …………… | GP: …………… |

[Position: …………….]

Option rote LED-Leuchten für Schrankenbaum LED02

Inklusive Versorgungseinheit, Ansteuerungskomponenten und Montageplatte

Es wird jeweils eine rote LED-Leuchte auf beiden Seiten des Schrankenbaums eingebaut.

Funktion am Steuergerät einstellbar.

| Hersteller: | MAGNETIC AUTOCONTROL GMBH |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Typ: | LED02 |  |  |  |
| Menge: | ……………… | Stück | EP: …………… | GP: …………… |

[Position: …………….]

Option Auflagepfosten für Schrankenbaum AP01

Galvanisch verzinkt, pulverbeschichtet RAL 7043 (Verkehrsgrau) mit stufenlos höhenverstellbarer 
(–40 mm / +160 mm) Einlaufgabel und Baumführung.

Auf bauseitigem Fundament zu montieren.

| Hersteller: | MAGNETIC AUTOCONTROL GMBH |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Typ: | AP01 |  |  |  |
| Menge: | ……………… | Stück | EP: …………… | GP: …………… |

[Position: …………….]

Option Befestigungssatz BSAP01

Installationsmaterial für die Verschraubung eines Auflagepfostens auf dem Betonfundament, bestehend aus  Klebepatronen und Verschraubungsteilen.

| Hersteller: | MAGNETIC AUTOCONTROL GMBH |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Typ: | BSAP01 |  |  |  |
| Menge: | ……………… | Stück | EP: …………… | GP: …………… |

[Position: …………….]

Option Schlüsselschalter SS01

Für Dauer-Auf / Tastfunktion ZU

Im Schrankengehäuse eingebaut. Ausführung für bauseitig gestellten Profilzylinder.

| Hersteller: | MAGNETIC AUTOCONTROL GMBH |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Typ: | SS01 |  |  |  |
| Menge: | ……………… | Stück | EP: …………… | GP: …………… |

[Position: …………….]

Option Feuerwehrschalter FWS01

Für "Dauer-Auf" mit Betätigungselement

Deutsche Ausführung, nach DIN 3223 (Dreikant-Hydrantenschlüssel) zum Öffnen der Schranke

Bei Brand oder Gefahr durch Feuerwehr, Rettungswagen, Notarzt, etc.

Im Schrankengehäuse eingebaut.

| Hersteller: | MAGNETIC AUTOCONTROL GMBH |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Typ: | FWS01 |  |  |  |
| Menge: | ……………… | Stück | EP: …………… | GP: …………… |

[Position: …………….]

Option Sicherheitslichtschranke für Personenschutz LS21

Mit Testeingang für Anschluss an Steuergerät MGC (Pro)

Wird vor jeder Schließbewegung getestet, um die ordnungsgemäße Funktion zu prüfen.

Bestehend aus Sender und Empfänger inkl. Anbauteilen

Montiert an Schrankengehäuse und Auflagepfosten (muss separat bestellt werden).

Als Personenschutz nur möglich in Verbindung mit Aufschlagkraftbegrenzung auf 400 N gemäß EN 12453. Betrieb Parking Pro daher nur bei Einstellung Schließgeschwindigkeit "langsam" (2,5 s).

Bei Geschwindigkeit "schnell" oder "mittel" wird ein Horizontal-Laserscanner benötigt.

| Hersteller: | MAGNETIC AUTOCONTROL GMBH |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Typ: | LS21 |  |  |  |
| Menge: | ……………… | Stück | EP: …………… | GP: …………… |

[Position: …………..]

Option Radarsensor als Ersatz für Überwachungs- und Öffnungsschleife RADS01

Mit Testeingang für Anschluss an Steuergerät MGC (Pro).

Wird vor jeder Schließbewegung getestet, um die ordnungsgemäße Funktion zu prüfen.

Sicherer Schutz für Fußgänger unter dem schließendem Schrankenbaum durch variabel einstellbare Größe des Überwachungsfeldes.

Sichere Erkennung von Fahrzeugen (PKW, LKW)

Ersatz von Induktionsschleifen durch einstellbare Feldgröße von Überwachungs- und separatem Öffnungsfeld. Zeitersparnis gegenüber Verlegung von Induktionsschleifen, da keine Bodenverlegung nötig.

Sichere Erkennung von beweglichen und stillstehenden Objekten und Personen. Automatisches Einlernen der Umgebung.

Ausblendung von Fußgängern im Öffnungsfeld einstellbar.

Berührungslos wirkende Schutzeinrichtung für Personenschutz nach EN 12453 (Gerät mit Mindestschutz-niveau D). Nur möglich in Verbindung mit MicroDrive-Schranken mit einer Schließzeit größer als 2,2 s (dynamische Aufschlagkräfte < 400 N = Mindestschutzniveau C). Bei Schranken vom Typ Parking Pro nur bei Einstellung Schließgeschwindigkeit „langsam“ (2,5 s) zulässig.

Horizontale Feldgröße bis 6,0 m x 6,0 m. Montage mittels Anbaugehäuse und optionalem Montagekeil 30° am Schrankengehäuse.

| Hersteller: | MAGNETIC AUTOCONTROL GMBH |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Typ: | RADS01 |  |  |  |
| Menge: | ……………… | Stück | EP: …………… | GP: …………… |

[Position: …………..]

Option Anbaugehäuse Radarsensor RADG01

Zur Befestigung des Radarsensors RADS01 am Schrankengehäuse.

Kabelführung geschützt im Inneren des Anbaugehäuses.

Ausführung Aluminium mit Pulverbeschichtung RAL 7043.

Montage links oder rechts am Schrankengehäuse möglich.

| Hersteller: | MAGNETIC AUTOCONTROL GMBH |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Typ: | RADG01 |  |  |  |
| Menge: | ……………… | Stück | EP: …………… | GP: …………… |

[Position: …………..]

Option Montagekeil 30° für Radarsensor RADMK01

Verwendung empfohlen, wenn Radarsensor auch für Öffnungs- oder Präsenzfeld eingesetzt wird.

Ausführung Alu-Druckguss

| Hersteller: | MAGNETIC AUTOCONTROL GMBH |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Typ: | RADMK01 |  |  |  |
| Menge: | ……………… | Stück | EP: …………… | GP: …………… |

[Position: …………….]

Option Horizontal-Laserscanner für Personenschutz MLSHOR01

oder als Ersatz für Überwachungs- und Öffnungsschleife

Mit Testeingang für Anschluss an Steuergerät MGC (Pro)

Wird vor jeder Schließbewegung getestet, um die ordnungsgemäße Funktion zu prüfen.

Sicherer Schutz für Fußgänger unter schließendem Schrankenbaum durch variabel einstellbare Größe des Überwachungsfeldes.

Sichere Erkennung von Fahrzeugen in Verbindung mit Referenzpunkt (z. B. Wand, Gebäude, separater Pfosten).

Ersatz von Induktionsschleifen durch einstellbare Feldgröße von Überwachungs- und separatem Öffnungsfeld. Zeitersparnis gegenüber Verlegung von Induktionsschleifen, da keine Bodenverlegung nötig.

Sichere Erkennung von beweglichen und stillstehenden Objekten und Personen. Automatisches Einlernen der Umgebung.

Ausblendung von Fußgängern im Öffnungsfeld einstellbar.

TÜV-geprüft nach EN 12453 als berührungslos wirkende Schutzeinrichtung für Personenschutz (Gerät mit Mindestschutzniveau E).

Horizontale Feldgröße bis 9,9 m x 9,9 m. Montage in Anbaugehäuse zur Befestigung am Schrankengehäuse oder alternative Montage in separatem Einbaupfosten.

| Hersteller: | MAGNETIC AUTOCONTROL GMBH |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Typ: | MLSHOR01 |  |  |  |
| Menge: | ……………… | Stück | EP: …………… | GP: …………… |

[Position: …………….]

Option Anbaugehäuse Laserscanner MLGHOR01

Zur Befestigung des Laserscanners MLSHOR01 am Schrankengehäuse

Abdeckung des Laserscanners zum Schutz vor Vandalismus, Kabelführung geschützt im Inneren des

Anbaugehäuses

Ausführung Edelstahl mit Pulverbeschichtung RAL 7043

| Hersteller: | MAGNETIC AUTOCONTROL GMBH |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Typ: | MLGHOR01 |  |  |  |
| Menge: | ……………… | Stück | EP: …………… | GP: …………… |

[Position: …………….]

Option Einbaupfosten für Laserscanner MLPEIN01

Zur separaten Montage des Laserscanners MLSHOR01 neben der Schranke

Abdeckung des Laserscanners zum Schutz vor Vandalismus, hoch belastbar

Ausführung Edelstahl mit Pulverbeschichtung RAL 7043

Montage auf bauseitigem Betonfundament mittels 2 Klebeankern

| Hersteller: | MAGNETIC AUTOCONTROL GMBH |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Typ: | MLPEIN01 |  |  |  |
| Menge: | ……………… | Stück | EP: …………… | GP: …………… |

[Position: …………….]

Option Referenzpfosten für Laserscanner MLPREF01

Zur Verwendung als Referenzpunkt für den Laserscanner MLSHOR01, wenn keine Mauer oder ein sonstiger Gegenstand als Referenzpunkt verwendet werden kann.

Ausführung Edelstahl mit Pulverbeschichtung RAL 7043

Montage auf bauseitigem Betonfundament mittels 2 Klebeankern

| Hersteller: | MAGNETIC AUTOCONTROL GMBH |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Typ: | MLPREF01 |  |  |  |
| Menge: | ……………… | Stück | EP: …………… | GP: …………… |

[Position: …………….]

Option Befestigungssatz BSS01

Installationsmaterial für die Verschraubung einer Schranke / eines Terminals / eines Pfostens auf dem Betonfundament, bestehend aus 4 Klebepatronen und Verschraubungsteilen.

| Hersteller: | MAGNETIC AUTOCONTROL GMBH |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Typ: | BSS01 |  |  |  |
| Menge: | ……………… | Stück | EP: …………… | GP: …………… |

[Position: …………….]

Option Vertikal-Laserscanner für Fahrzeugschutz MLSVER01

Sicherer Schutz auch für spezielle Fahrzeuge, die mittels Induktionsschleifen nicht zuverlässig erkannt werden können. Beispiel: LKW oder landwirtschaftliche Fahrzeuge mit hohem Überstand oder Erkennung von Deichseln zwischen Zugfahrzeug und Anhänger. Verhindert das Schließen des Schrankenbaums, solange sich noch ein Objekt im vertikalen Erfassungsfeld befindet.

Einstellbare Breite des Erfassungsfeldes. Einlernen des Erdbodens als Referenz, kein separater Referenzpunkt nötig.

Mit Testeingang für Anschluss an Steuergerät MGC (Pro)

Wird vor jeder Schließbewegung getestet, um die ordnungsgemäße Funktion zu prüfen.

Sichere Erkennung von beweglichen und stillstehenden Objekten und Personen. Kann daher auch anstatt einer Sicherheitslichtschranke eingesetzt werden. TÜV-geprüft nach EN 12453 als berührungslos wirkende Schutzeinrichtung für Personenschutz.

Als Personenschutz nur möglich in Verbindung mit Aufschlagkraftbegrenzung auf 400 N gemäß EN 12453 (Nov. 2017). Betrieb Parking Pro daher nur in Einstellung Geschwindigkeit "langsam" (2,5 s).

Bei Geschwindigkeit "schnell" oder "mittel" wird ein Horizontal-Laserscanner benötigt.

Vertikale Feldgröße bis 9,9 m x 9,9 m. Montage in Einbaugehäuse zur Wandbefestigung oder zur Montage an separatem Pfosten möglich.

| Hersteller: | MAGNETIC AUTOCONTROL GMBH |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Typ: | MLSVER01 |  |  |  |
| Menge: | ……………… | Stück | EP: …………… | GP: …………… |

[Position: …………….]

Option Einbaugehäuse Laserscanner MLGVER_0000

Zur Befestigung des Laserscanners MLSVER01 an einer Wand oder zur Montage am separaten Pfosten MLPF01. Montage des Laserscanners kann links oder rechts im Gehäuse erfolgen, daher Einsatz links oder rechts vom Schrankenbaum möglich.

Abdeckung des Laserscanners zum Schutz vor Vandalismus.

Ausführung Edelstahl mit Pulverbeschichtung RAL 7043

| Hersteller: | MAGNETIC AUTOCONTROL GMBH |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Typ: | MLGVER_0000 |  |  |  |
| Menge: | ……………… | Stück | EP: …………… | GP: …………… |

[Position: …………….]

Option Pfosten für Laserscanner MLPF01

Zur separaten Montage des Laserscanners MLSVER01 mittels Einbaugehäuses MLGVER_0000 neben der Schranke.

Montage auf bauseitigem Betonfundament mittels 2 Klebeankern.

| Hersteller: | MAGNETIC AUTOCONTROL GMBH |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Typ: | MLPF01 |  |  |  |
| Menge: | ……………… | Stück | EP: …………… | GP: …………… |

[Position: …………….]

Option Befestigungssatz BSS01

Installationsmaterial für die Verschraubung einer Schranke / eines Terminals / eines Pfostens auf dem Betonfundament, bestehend aus 4 Klebepatronen und Verschraubungsteilen.

| Hersteller: | MAGNETIC AUTOCONTROL GMBH |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Typ: | BSS01 |  |  |  |
| Menge: | ……………… | Stück | EP: …………… | GP: …………… |

[Position: …………….]

Option Induktionsschleife IS06

als Sicherheitsschleife für PKW

Umfang 6 m inkl. wasserdichter Anschlussdose und 15 m Zuleitung, Schleifen verlegen und Anschluss an zuvor beschriebene Schrankensteuerung, inkl. Messungen und Dokumentation

| Hersteller: | MAGNETIC AUTOCONTROL GMBH |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Typ: | IS06 |  |  |  |
| Menge: | ……………… | Stück | EP: …………… | GP: …………… |

[Position: …………….]

Option Induktionsschleife IS06

als Öffnungsschleife für PKW

Umfang 6 m inkl. wasserdichter Anschlussdose und 15 m Zuleitung, Schleifen verlegen und Anschluss an zuvor beschriebene Schrankensteuerung, inkl. Messungen und Dokumentation

| Hersteller: | MAGNETIC AUTOCONTROL GMBH |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Typ: | IS06 |  |  |  |
| Menge: | ……………… | Stück | EP: …………… | GP: …………… |