[Position: …………..]

Zufahrtsschranke Magnetic MHTM™ MicroDrive, Typ Access XXL

Elektromotorisch angetriebene Verkehrsschranke für die Zufahrtskontrolle von Fahrzeugen, 
Ein-/Ausfahrt für PKW / LKW, Sperrbreite bis 10,0 m, Öffnungs- und Schließzeiten ab 8,0 s.

Gerader Schrankenbaum, geeignet für Schrankenbaumgitter ohne / mit Übersteigschutz.

Antrieb:

Integriertes MHTM™ MicroDrive-Antriebssystem für mindestens 3 Millionen Durchfahrtszyklen (MCBF)

Hochdynamischer und energieeffizienter BLDC-Antrieb 24 V

Zusätzliche Hebelmechanik zur Verriegelung des Schrankenbaums in beiden Endlagen

Wartungsarm und nahezu geräuschlos

Kleinste dynamische und statische Aufschlagkräfte

Höchste Positioniergenauigkeit ohne Nachwippen in den Endlagen

Design:

Formschönes Gehäuse aus Aluminium, chromatiert und pulverbeschichtet

Innerer Trägerrahmen zinkphosphatiert und kathodisch tauchlackiert

Sockelrahmen aus Edelstahl

Standardfarbvariante Seitenwände und Haube in Gelborange (RAL 2000), Türen in Schwarzgrau (RAL 7021)

Optional in RAL-Farbkombinationen nach Wunsch des Auftraggebers

Sicherheit:

Sichere Steuerung nach EN 13849, Performance Level C

Testbarer Eingang für Sicherheitslichtschranke oder Laserscanner als Personenschutz, 
Funktionsprüfung vor jeder Schließbewegung

Integrierter 2-Kanal-Schleifendetektor, Ausführung steckbares Modul, Multiplexbetrieb, Frequenzbereich (high / low) per Menü umschaltbar, Anzeige von aktueller Frequenz und Frequenzänderung bei Überfahrt

Serviceschalter für Monteure / Techniker zum sicheren Blockieren des Schrankenbaums in den beiden Endlagen, Bewegung des Schrankenbaums über 2 Tasten am Steuergerät weiterhin möglich

Elektronische Aufschlagserkennung mit einstellbarem Reversierverhalten

Hebelmechanik weitgehend geschützt vor Quetsch- und Scherstellen

Weicher Kantenschutz unter dem Schrankenbaum

Steuerung:

Steuergerät MGC Pro mit erweitertem Funktionsumfang

Große Graphik- und Klartextanzeige

4 Bedientasten

Konfiguration über selbsterklärende Menüsteuerung

8 digitale Eingänge 24 V / 10 mA

4 digitale Ausgänge 24 V / 100 mA

6 Relaisausgänge 30 V / 1 A

4 freie Modul-Steckplätze zur optionalen Installation von: zweitem Schleifendetektormodul 2-Kanal zur Erweiterung auf 4 Schleifen, Funkmodul, Ethernet-Modul, RS485-Modul, CAN-Modul (mit Fahrzeugzählung)

Einstellbare Funktionen:

8 Betriebsarten (4 manuelle, 4 automatische)

Öffnungs- und Schließzeiten in 3 Stufen

Freie Konfiguration der digitalen Ein- und Ausgänge und der Relaisausgänge mit einer Vielzahl an vorhandenen Funktionen

Schleifendetektorfunktionalität

Reaktion bei Spannungsausfall: verriegelt, entriegelt

Reversieren nach Aufschlag und anschließende Reaktion

Anlaufverhalten (8 Optionen)

Schließverzögerung

Offenhaltezeit bis 60 s

Diverse Abkopplungswinkel

Öffnungsimpulsspeicher

Anlagenerweiterung Master- / Slave-Betrieb

Ampelsteuerung

Lieferumfang:

Verbotsschilder Personendurchgang und Durchfahrtsverbot für motorisierte und nicht motorisierte Zweiräder, Dokumentation, U-Profile zur Befestigung.

erfüllte Normen:

EN ISO 12100, EN 60204, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN ISO 13849, EN 13241, EN 12453, 
Prüfung gemäß Bauproduktenverordnung

Technische Daten:

| Spannungsversorgung: | 85 – 264 AC, 50/60 Hz |
| --- | --- |
| Leistungsaufnahme max.: | 30 W |
| Einschaltdauer: | 100 % (Betriebsart: S1) |
| Spezifizierte Zyklenzahl: | 10 Mio. Öffnungen / Schließungen |
| Öffnungszeiten: | 8,0 s / 10,0 s / 12,0 s |
| Schließzeiten: | 8,0 s / 10,0 s / 12,0 s |
| Temperaturbereich: | –30° C bis +55° C |
| Abmessungen (B x T x H): | 435 mm x 360 mm x 1.164 mm |
| Schutzart: | IP 54 |
| Gewicht: | 112 kg |

Montage:

Auf bauseitigem Betonfundament mittels U-Profilen (im Lieferumfang) und 4 Klebeankern (separat bestellbar)

Es ist immer eine Pendelstütze oder ein Auflagepfosten erforderlich

Installation durch vom Hersteller zertifizierten Monteur

Einweisung und Übergabe der Dokumentation inklusive Prüfbuch, Konformitätserklärung 
nach Maschinenrichtlinie / Niederspannungsrichtlinie / EMV-Richtlinie und Leistungserklärung 
gemäß Bauproduktenverordnung

| Hersteller: | MAGNETIC AUTOCONTROL GMBH |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Typ: | Access XXL, Gelborange (RAL 2000) |  |  |  |
| Menge: | ……………. | Stück | EP: …………… | GP: …………… |

[Position: …………..]

Schrankenbaum MicroBoom-XL mit Sperrbreite ……… m (max. 10,0 m)

Schrankenbäume bis 6 m Sperrbreite: Achtkant-Aluminiumprofil 121 x 86 mm mit weichem Kantenschutz, beidseitig rote Reflektionsstreifen alle 500 mm.

Schrankenbäume mit Sperrbreite größer als 6 m: Hinteres Baumstück auf 5 m Länge mit Achtkant-Aluminiumprofil 121 x 86 mm, danach Verjüngung auf vorderes Baumstück mit Achtkant-Aluminiumprofil 100 x 55 mm, durchgängig mit weichem Kantenschutz, beidseitig rote Reflektionsstreifen alle 500 mm.

| Hersteller: | MAGNETIC AUTOCONTROL GMBH |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Typ: | MicroBoom-XLxxx |  |  |  |
| Menge: | ……………. | Stück | EP: …………… | GP: …………… |

Optionen für Zufahrtsschranke Magnetic MHTM™ MicroDrive, Typ Access XXL

[Position: …………..]

Option Sonderfarbe SL01

Schrankengehäuse und Haube in gleicher frei wählbarer Farbe: RAL ………….. (bitte eintragen).

Türen in Standardfarbe (Schwarzgrau, ähnlich RAL 7021).

| Hersteller: | MAGNETIC AUTOCONTROL GMBH |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Typ: | SL01 |  |  |  |
| Menge: | ……………. | Stück | EP: …………… | GP: …………… |

[Position: …………..]

Option Sonderfarbe SL02

Schrankengehäuse, Haube und Türen in gleicher frei wählbarer Farbe: RAL ………….. (bitte eintragen).

| Hersteller: | MAGNETIC AUTOCONTROL GMBH |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Typ: | SL02 |  |  |  |
| Menge: | ……………. | Stück | EP: …………… | GP: …………… |

[Position: …………..]

Option Sonderfarbe SL03

Schrankengehäuse und Haube in frei wählbarer Farbe: RAL ………….. (bitte eintragen).

Türen in anderer frei wählbarer Farbe: RAL ………….. (bitte eintragen).

| Hersteller: | MAGNETIC AUTOCONTROL GMBH |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Typ: | SL03 |  |  |  |
| Menge: | ……………. | Stück | EP: …………… | GP: …………… |

[Position: …………..]

Option Sonderfarbe SL04

Schrankengehäuse in frei wählbarer Farbe: RAL ………….. (bitte eintragen).

Haube in frei wählbarer Farbe: RAL ………….. (bitte eintragen).

Türen in frei wählbarer Farbe: RAL ………….. (bitte eintragen).

| Hersteller: | MAGNETIC AUTOCONTROL GMBH |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Typ: | SL04 |  |  |  |
| Menge: | ……………. | Stück | EP: …………… | GP: …………… |

[Position: …………..]

Option Befestigungssatz BSS50

Installationsmaterial für die Verschraubung einer Schranke auf dem Betonfundament, bestehend aus 4 Klebepatronen und Verschraubung M12 mit Innengewinde.

| Hersteller: | MAGNETIC AUTOCONTROL GMBH |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Typ: | BSS50 |  |  |  |
| Menge: | ……………. | Stück | EP: …………… | GP: …………… |

[Position: …………..]

Option Befestigungssatz BSS51

Installationsmaterial für die Verschraubung einer Schranke auf dem Betonfundament, bestehend aus 4 Klebepatronen und Verschraubung M12 mit Außengewinde.

| Hersteller: | MAGNETIC AUTOCONTROL GMBH |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Typ: | BSS51 |  |  |  |
| Menge: | ……………. | Stück | EP: …………… | GP: …………… |

[Position: …………..]

Standard-Schrankengitter zur Montage unter dem Schrankenbaum GSxx000_2000

Montage des Schrankengitters unter dem Schrankenbaum als Unterkriechschutz. Faltet sich bei geöffneter Schranke zusammen. Patentiertes Gitter ist frei von Scher- und Quetschstellen. Die Gitterstäbe sind einzeln austauschbar. Ein weicher Kantenschutz ist unter dem Gitter montiert und leicht austauschbar.

Maximale Sperrbreite ist 10,0 m.

| Hersteller: | MAGNETIC AUTOCONTROL GMBH |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Typ: | GSxx000_2000 |  |  |  |
| Menge: | ……………. | Stück | EP: …………… | GP: …………… |

[Position: …………..]

Schrankengitter mit Übersteigschutz 1,3 m Höhe zur Montage seitlich am Schrankenbaum 
GUE0x000_2000

Montage des Schrankengitters seitlich am Schrankenbaum als Unterkriechschutz und Übersteigschutz. Faltet sich bei geöffneter Schranke zusammen. Patentiertes Gitter ist frei von Scher- und Quetschstellen. Die Gitterstäbe sind einzeln austauschbar. Ein weicher Kantenschutz ist unter dem Gitter montiert und leicht austauschbar.

Maximale Sperrbreite ist 6,0 m.

| Hersteller: | MAGNETIC AUTOCONTROL GMBH |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Typ: | GUE0x000_2000 |  |  |  |
| Menge: | ……………. | Stück | EP: …………… | GP: …………… |

[Position: …………..]

Schrankengitter mit Übersteigschutz 1,8 m Höhe zur Montage seitlich am Schrankenbaum 
GUE0x000_2001

Montage des Schrankengitters seitlich am Schrankenbaum als Unterkriechschutz und Übersteigschutz. Faltet sich bei geöffneter Schranke zusammen. Patentiertes Gitter ist frei von Scher- und Quetschstellen. Die Gitterstäbe sind einzeln austauschbar. Ein weicher Kantenschutz ist unter dem Gitter montiert und leicht austauschbar.

Maximale Sperrbreite ist 6,0 m.

| Hersteller: | MAGNETIC AUTOCONTROL GMBH |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Typ: | GUE0x000_2001 |  |  |  |
| Menge: | ……………. | Stück | EP: …………… | GP: …………… |

[Position: …………..]

Option zweites Schleifendetektormodul 2-Kanal DM02

Einsteckbares Modul zur Erweiterung der Steuerung MGC (Pro) auf 4 Schleifenkanäle, 
Multiplex aller 4 Schleifen ohne gegenseitiges Übersprechen

| Hersteller: | MAGNETIC AUTOCONTROL GMBH |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Typ: | DM02 |  |  |  |
| Menge: | ……………. | Stück | EP: …………… | GP: …………… |

[Position: …………..]

Option Ethernet-Modul EM01

Steckbares Ethernet-Modul für Kommunikation über Modbus TCP/IP-Protokoll.

Ansteuerung und Parametrierung von MHTM™ MicroDrive-Schranken, sowie Auslesen von Parametern, Informationen und Betriebszuständen möglich.

| Hersteller: | MAGNETIC AUTOCONTROL GMBH |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Typ: | EM01 |  |  |  |
| Menge: | ……………. | Stück | EP: …………… | GP: …………… |

[Position: …………..]

Option RS485-Modul RSM01

Steckbares RS485-Modul für Kommunikation über Modbus-Protokoll.

Ansteuerung und Parametrierung von MHTM™ MicroDrive-Schranken, sowie Auslesen von Parametern, Informationen und Betriebszuständen möglich.

| Hersteller: | MAGNETIC AUTOCONTROL GMBH |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Typ: | RSM01 |  |  |  |
| Menge: | ……………. | Stück | EP: …………… | GP: …………… |

[Position: …………..]

Option CAN-Modul ECN01

Steckbares CAN-Modul für Kommunikation über CANOpen-Protokoll.

Verwendung für Zählung von Fahrzeugen im Master-Slave-Betrieb mehrerer Schranken.

Ansteuerung und Parametrierung von MHTM™ MicroDrive-Schranken, sowie Auslesen von Parametern, Informationen und Betriebszuständen möglich.

| Hersteller: | MAGNETIC AUTOCONTROL GMBH |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Typ: | ECN01 |  |  |  |
| Menge: | ……………. | Stück | EP: …………… | GP: …………… |

[Position: …………..]

Option Funkmodul FM02

Steckbares Empfängermodul, FM-moduliert, 433 MHz.

Verwaltung von bis zu 500 Handsendern.

Handsender einzeln löschbar bei Verlust oder Diebstahl eines Senders.

| Hersteller: | MAGNETIC AUTOCONTROL GMBH |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Typ: | FM02 |  |  |  |
| Menge: | ……………. | Stück | EP: …………… | GP: …………… |

[Position: …………..]

Option Handsender 1-Kanal HS1K01

Handsender 1-Kanal, FM-moduliert, 433 MHz.

Zum Öffnen / Schließen einer Schranke in Betriebsmode 3.

| Hersteller: | MAGNETIC AUTOCONTROL GMBH |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Typ: | HS1K01 |  |  |  |
| Menge: | ……………. | Stück | EP: …………… | GP: …………… |

[Position: …………..]

Option Handsender 2-Kanal HS2K01

Handsender 2-Kanal, FM-moduliert, 433 MHz.

Zum Öffnen / Schließen von bis zu zwei Schranken im Betriebsmode 3 oder einer Schranke im Betriebsmode 4.

| Hersteller: | MAGNETIC AUTOCONTROL GMBH |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Typ: | HS2K01 |  |  |  |
| Menge: | ……………. | Stück | EP: …………… | GP: …………… |

[Position: …………..]

Option Handsender 4-Kanal HS4K01

Handsender 4-Kanal, FM-moduliert, 433 MHz.

Zum Öffnen / Schließen von bis zu vier Schranken im Betriebsmode 3 oder von bis zu zwei Schranken im Betriebsmode 4.

| Hersteller: | MAGNETIC AUTOCONTROL GMBH |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Typ: | HS4K01 |  |  |  |
| Menge: | ……………. | Stück | EP: …………… | GP: …………… |

[Position: …………..]

Option Mini-Handsender 2-Kanal MHS2K01

Handsender 2-Kanal, FM-moduliert, 433 MHz.

Zum Öffnen / Schließen einer Schranke in Betriebsmode 4 oder zum Öffnen / Schließen von zwei Schranken im Betriebsmode 3.

Mit Ring zum Tragen am Schlüsselbund.

| Hersteller: | MAGNETIC AUTOCONTROL GMBH |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Typ: | MHS2K01 |  |  |  |
| Menge: | ……………. | Stück | EP: …………… | GP: …………… |

[Position: …………..]

Option LED-Leuchtstreifen Rot / Grün für Schrankenbaum LEDS60/61

Inklusive Versorgungseinheit, Ansteuerungskomponenten und Montageplatte.

Die LED-Leuchtstreifen (Rot / Grün) sind auf der kompletten Länge der Schrankenbaumunterseite montiert.

Die Ansteuerung erfolgt durch das Schrankensteuergerät:

Dauer-Grün, wenn Schranke offen, Rot blinkend während des Öffnungs- bzw. Schließvorgangs, Dauer-Rot wenn Schranke geschlossen.

Nicht möglich in Verbindung mit Standard-Schrankengittern GS0x000_2000!

| Hersteller: | MAGNETIC AUTOCONTROL GMBH |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Typ: | LEDS60/61 |  |  |  |
| Menge: | ……………. | Stück | EP: …………… | GP: …………… |

[Position: …………..]

Option rote LED-Leuchten für Schrankenbaum LEDX04

Inklusive Versorgungseinheit, Ansteuerungskomponenten und Montageplatte.

Es werden jeweils zwei rote LED-Leuchten auf beiden Seiten des Schrankenbaums eingebaut.

Funktion am Steuergerät einstellbar.

Nicht möglich in Verbindung mit Schrankengittern mit Übersteigschutz GUE0x000_2000 oder GUE0x000_2001!

| Hersteller: | MAGNETIC AUTOCONTROL GMBH |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Typ: | LEDX04 |  |  |  |
| Menge: | ……………. | Stück | EP: …………… | GP: …………… |

[Position: …………..]

Option rote LED-Leuchten für Schrankenbaum LEDX06

Inklusive Versorgungseinheit, Ansteuerungskomponenten und Montageplatte.

Es werden jeweils drei rote LED-Leuchten auf beiden Seiten des Schrankenbaums eingebaut.

Funktion am Steuergerät einstellbar.

Nicht möglich in Verbindung mit Schrankengittern mit Übersteigschutz GUE0x000_2000 oder GUE0x000_2001!

| Hersteller: | MAGNETIC AUTOCONTROL GMBH |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Typ: | LEDX06 |  |  |  |
| Menge: | ……………. | Stück | EP: …………… | GP: …………… |

[Position: …………..]

Option rote LED-Leuchten für Schrankenbaum LEDX10

Inklusive Versorgungseinheit, Ansteuerungskomponenten und Montageplatte.

Es werden jeweils fünf rote LED-Leuchten auf beiden Seiten des Schrankenbaums eingebaut.

Funktion am Steuergerät einstellbar.

Nicht möglich in Verbindung mit Schrankengittern mit Übersteigschutz GUE0x000_2000 oder GUE0x000_2001!

| Hersteller: | MAGNETIC AUTOCONTROL GMBH |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Typ: | LEDX10 |  |  |  |
| Menge: | ……………. | Stück | EP: …………… | GP: …………… |

[Position: …………..]

Option Pendelstütze für Schrankenbaum PS01

Aluminium, pulverbeschichtet RAL 9010 (Weiß), stufenlos höhenverstellbar (–50 mm / +145 mm).

An Schrankenbaum montiert.

| Hersteller: | MAGNETIC AUTOCONTROL GMBH |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Typ: | PS01 |  |  |  |
| Menge: | ……………. | Stück | EP: …………… | GP: …………… |

[Position: …………..]

Option Auflagepfosten für Schrankenbaum AP51

Für Sperrbreiten bis 6,0 m

Galvanisch verzinkt, pulverbeschichtet RAL 7043 (Verkehrsgrau) mit stufenlos höhenverstellbarer 
(–40 mm / +160 mm) Einlaufgabel und Baumführung.

Auf bauseitigem Fundament zu montieren.

| Hersteller: | MAGNETIC AUTOCONTROL GMBH |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Typ: | AP51 |  |  |  |
| Menge: | ……………. | Stück | EP: …………… | GP: …………… |

[Position: …………..]

Option Auflagepfosten für Schrankenbaum AP01

Für Sperrbreiten > 6,0 m

Galvanisch verzinkt, pulverbeschichtet RAL 7043 (Verkehrsgrau) mit stufenlos höhenverstellbarer 
(–40 mm / +160 mm) Einlaufgabel und Baumführung.

Auf bauseitigem Fundament zu montieren.

| Hersteller: | MAGNETIC AUTOCONTROL GMBH |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Typ: | AP01 |  |  |  |
| Menge: | ……………. | Stück | EP: …………… | GP: …………… |

[Position: …………..]

Option Elektromechanische Schrankenbaumverriegelung BV50/51

Verriegelung des Schrankenbaums bei geschlossener Schranke über elektromagnetisch betätigten Riegel, eingebaut in Schrankenbaum. Versorgungseinheit und Ansteuerungskomponenten sind enthalten.

Zusätzlich wird ein Auflagepfosten für Schrankenbaum mit Verriegelung APV01 bzw. APV51 benötigt.

| Hersteller: | MAGNETIC AUTOCONTROL GMBH |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Typ: | BV50/51 |  |  |  |
| Menge: | ……………. | Stück | EP: …………… | GP: …………… |

[Position: …………..]

Option Auflagepfosten für Schrankenbaum mit Verriegelung APV51

Für Sperrbreiten bis 6,0 m

Galvanisch verzinkt, pulverbeschichtet RAL 7043 (Verkehrsgrau) mit stufenlos höhenverstellbarer Einlaufgabel (–40 mm / +160 mm) und Baumführung. Vorbereitet für elektromechanische Verriegelung.

Auf bauseitigem Fundament montiert.

| Hersteller: | MAGNETIC AUTOCONTROL GMBH |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Typ: | APV51 |  |  |  |
| Menge: | ……………. | Stück | EP: …………… | GP: …………… |

[Position: …………..]

Option Auflagepfosten für Schrankenbaum mit Verriegelung APV01

Für Sperrbreiten > 6,0 m

Galvanisch verzinkt, pulverbeschichtet RAL 7043 (Verkehrsgrau) mit stufenlos höhenverstellbarer Einlaufgabel (–40 mm / +160 mm) und Baumführung. Vorbereitet für elektromechanische Verriegelung.

Auf bauseitigem Fundament montiert.

| Hersteller: | MAGNETIC AUTOCONTROL GMBH |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Typ: | APV01 |  |  |  |
| Menge: | ……………. | Stück | EP: …………… | GP: …………… |

[Position: …………..]

Option Befestigungssatz BSAP01

Installationsmaterial für die Verschraubung eines Auflagepfostens auf dem Betonfundament, bestehend aus Klebepatronen und Verschraubungsteilen.

| Hersteller: | MAGNETIC AUTOCONTROL GMBH |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Typ: | BSAP01 |  |  |  |
| Menge: | ……………. | Stück | EP: …………… | GP: …………… |

[Position: …………..]

Option Schlüsselschalter SS51

Für Dauer-Auf / Tastfunktion ZU.

Im Schrankengehäuse eingebaut. Ausführung für bauseitig gestellten Profilzylinder.

| Hersteller: | MAGNETIC AUTOCONTROL GMBH |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Typ: | SS51 |  |  |  |
| Menge: | ……………. | Stück | EP: …………… | GP: …………… |

[Position: …………..]

Option Feuerwehrschalter FWS51

Für "Dauer-Auf" mit Betätigungselement.

Deutsche Ausführung, nach DIN 3223 (Dreikant-Hydrantenschlüssel) zum Öffnen der Schranke.

Bei Brand oder Gefahr durch Feuerwehr, Rettungswagen, Notarzt, etc.

Im Schrankengehäuse eingebaut.

| Hersteller: | MAGNETIC AUTOCONTROL GMBH |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Typ: | FWS51 |  |  |  |
| Menge: | ……………. | Stück | EP: …………… | GP: …………… |

[Position: …………..]

Option Sicherheitslichtschranke für Personenschutz LS21

Mit Testeingang für Anschluss an Steuergerät MGC (Pro).

Wird vor jeder Schließbewegung getestet, um die ordnungsgemäße Funktion zu prüfen.

Bestehend aus Sender und Empfänger inkl. Anbauteilen.

Montiert an Schrankengehäuse und Auflagepfosten (muss separat bestellt werden).

| Hersteller: | MAGNETIC AUTOCONTROL GMBH |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Typ: | LS21 |  |  |  |
| Menge: | ……………. | Stück | EP: …………… | GP: …………… |

[Position: …………..]

Option Radarsensor als Ersatz für Überwachungs- und Öffnungsschleife RADS01

Mit Testeingang für Anschluss an Steuergerät MGC (Pro).

Wird vor jeder Schließbewegung getestet, um die ordnungsgemäße Funktion zu prüfen.

Sicherer Schutz für Fußgänger unter dem schließendem Schrankenbaum durch variabel einstellbare Größe des Überwachungsfeldes.

Sichere Erkennung von Fahrzeugen (PKW, LKW)

Ersatz von Induktionsschleifen durch einstellbare Feldgröße von Überwachungs- und separatem Öffnungsfeld. Zeitersparnis gegenüber Verlegung von Induktionsschleifen, da keine Bodenverlegung nötig.

Sichere Erkennung von beweglichen und stillstehenden Objekten und Personen. Automatisches Einlernen der Umgebung.

Ausblendung von Fußgängern im Öffnungsfeld einstellbar.

Berührungslos wirkende Schutzeinrichtung für Personenschutz nach EN 12453 (Gerät mit Mindestschutz-niveau D). Nur möglich in Verbindung mit MicroDrive-Schranken mit einer Schließzeit größer als 2,2 s (dynamische Aufschlagkräfte < 400 N = Mindestschutzniveau C).

Horizontale Feldgröße bis 6,0 m x 6,0 m. Montage mittels Anbaugehäuse und optionalem Montagekeil 30° am Schrankengehäuse. Bei Einsatz mit ACCESS XXL nur bis zu einer Sperrbreite von 6,0 m möglich.

| Hersteller: | MAGNETIC AUTOCONTROL GMBH |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Typ: | RADS01 |  |  |  |
| Menge: | ……………… | Stück | EP: …………… | GP: …………… |

[Position: …………..]

Option Anbaugehäuse Radarsensor RADG01

Zur Befestigung des Radarsensors RADS01 am Schrankengehäuse.

Kabelführung geschützt im Inneren des Anbaugehäuses.

Ausführung Aluminium mit Pulverbeschichtung RAL 7043.

Montage links oder rechts am Schrankengehäuse möglich.

| Hersteller: | MAGNETIC AUTOCONTROL GMBH |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Typ: | RADG01 |  |  |  |
| Menge: | ……………… | Stück | EP: …………… | GP: …………… |

[Position: …………..]

Option Montagekeil 30° für Radarsensor RADMK01

Verwendung empfohlen, wenn Radarsensor auch für Öffnungs- oder Präsenzfeld eingesetzt wird.

Ausführung Alu-Druckguss

| Hersteller: | MAGNETIC AUTOCONTROL GMBH |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Typ: | RADMK01 |  |  |  |
| Menge: | ……………… | Stück | EP: …………… | GP: …………… |

[Position: …………..]

Option Horizontal-Laserscanner für Personenschutz MLSHOR01

oder als Ersatz für Überwachungs- und Öffnungsschleife.

Mit Testeingang für Anschluss an Steuergerät MGC (Pro).

Wird vor jeder Schließbewegung getestet, um die ordnungsgemäße Funktion zu prüfen.

Sicherer Schutz für Fußgänger unter schließendem Schrankenbaum durch variabel einstellbare Größe des Überwachungsfeldes.

Sichere Erkennung von Fahrzeugen in Verbindung mit Referenzpunkt (z. B. Wand, Gebäude, separater Pfosten).

Ersatz von Induktionsschleifen durch einstellbare Feldgröße von Überwachungs- und separatem Öffnungsfeld. Zeitersparnis gegenüber Verlegung von Induktionsschleifen, da keine Bodenverlegung nötig.

Sichere Erkennung von beweglichen und stillstehenden Objekten und Personen. Automatisches Einlernen der Umgebung.

Ausblendung von Fußgängern im Öffnungsfeld einstellbar.

TÜV-geprüft nach EN 12453 als berührungslos wirkende Schutzeinrichtung für Personenschutz (Gerät mit Mindestschutzniveau E).

Horizontale Feldgröße bis 9,9 m x 9,9 m. Montage in Anbaugehäuse zur Befestigung am Schrankengehäuse oder alternative Montage in separatem Einbaupfosten.

Bei Verwendung mit Schrankengittern muss je ein Laserscanner rechts und links vom Schrankenbaum montiert werden mit Feldrichtung vom Schrankenbaum weg, da der Laserscanner ein Schrankengitter als Hindernis erkennt.

| Hersteller: | MAGNETIC AUTOCONTROL GMBH |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Typ: | MLSHOR01 |  |  |  |
| Menge: | ……………. | Stück | EP: …………… | GP: …………… |

[Position: …………..]

Option Anbaugehäuse Laserscanner MLGHOR01

Zur Befestigung des Laserscanners MLSHOR01 am Schrankengehäuse.

Abdeckung des Laserscanners zum Schutz vor Vandalismus, Kabelführung geschützt im Inneren des Anbaugehäuses.

Ausführung Edelstahl mit Pulverbeschichtung RAL 7043.

Nicht in Verbindung mit Schrankengittern!

| Hersteller: | MAGNETIC AUTOCONTROL GMBH |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Typ: | MLGHOR01 |  |  |  |
| Menge: | ……………. | Stück | EP: …………… | GP: …………… |

[Position: …………..]

Option Einbaupfosten für Laserscanner MLPEIN01

Zur separaten Montage des Laserscanners MLSHOR01 neben der Schranke.

Abdeckung des Laserscanners zum Schutz vor Vandalismus, hoch belastbar.

Ausführung Edelstahl mit Pulverbeschichtung RAL 7043.

Montage auf bauseitigem Betonfundament mittels 2 Klebeankern.

| Hersteller: | MAGNETIC AUTOCONTROL GMBH |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Typ: | MLPEIN01 |  |  |  |
| Menge: | ……………. | Stück | EP: …………… | GP: …………… |

[Position: …………..]

Option Referenzpfosten für Laserscanner MLPREF01

Zur Verwendung als Referenzpunkt für den Laserscanner MLSHOR01, wenn keine Mauer oder ein sonstiger Gegenstand als Referenzpunkt verwendet werden kann.

Ausführung Edelstahl mit Pulverbeschichtung RAL 7043.

Montage auf bauseitigem Betonfundament mittels 2 Klebeankern.

| Hersteller: | MAGNETIC AUTOCONTROL GMBH |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Typ: | MLPREF01 |  |  |  |
| Menge: | ……………. | Stück | EP: …………… | GP: …………… |

[Position: …………..]

Option Befestigungssatz BSS01

Installationsmaterial für die Verschraubung eines Terminals / eines Pfostens auf dem Betonfundament, bestehend aus 4 Klebepatronen und Verschraubungsteilen.

| Hersteller: | MAGNETIC AUTOCONTROL GMBH |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Typ: | BSS01 |  |  |  |
| Menge: | ……………. | Stück | EP: …………… | GP: …………… |

[Position: …………..]

Option Vertikal-Laserscanner für Fahrzeugschutz MLSVER01

Sicherer Schutz auch für spezielle Fahrzeuge, die mittels Induktionsschleifen nicht zuverlässig erkannt werden können. Beispiel: LKW oder landwirtschaftliche Fahrzeuge mit hohem Überstand oder Erkennung von Deichseln zwischen Zugfahrzeug und Anhänger. Verhindert das Schließen des Schrankenbaums, solange sich noch ein Objekt im vertikalen Erfassungsfeld befindet.

Einstellbare Breite des Überwachungsfeldes. Einlernen des Erdbodens als Referenz, kein separater Referenzpunkt nötig.

Mit Testeingang für Anschluss an Steuergerät MGC (Pro).

Wird vor jeder Schließbewegung getestet, um die ordnungsgemäße Funktion zu prüfen.

Sichere Erkennung von beweglichen und stillstehenden Objekten und Personen. Kann daher auch anstatt einer Sicherheitslichtschranke eingesetzt werden. Bei Verwendung mit Schrankengittern muss dann je ein Laserscanner rechts und links vom Schrankenbaum montiert werden.

TÜV-geprüft nach EN 12453 als berührungslos wirkende Schutzeinrichtung für Personenschutz.

Vertikale Feldgröße bis 9,9 m x 9,9 m. Montage in Einbaugehäuse zur Wandbefestigung oder zur Montage an separatem Pfosten möglich.

| Hersteller: | MAGNETIC AUTOCONTROL GMBH |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Typ: | MLSVER01 |  |  |  |
| Menge: | ……………. | Stück | EP: …………… | GP: …………… |

[Position: …………..]

Option Einbaugehäuse Laserscanner MLGVER_0000

Zur Befestigung des Laserscanners MLSVER01 an einer Wand oder zur Montage am separaten Pfosten MLPF01. Montage des Laserscanners kann links oder rechts im Gehäuse erfolgen, daher Einsatz links oder rechts vom Schrankenbaum möglich.

Abdeckung des Laserscanners zum Schutz vor Vandalismus.

Ausführung Edelstahl mit Pulverbeschichtung RAL 7043.

| Hersteller: | MAGNETIC AUTOCONTROL GMBH |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Typ: | MLGVER_0000 |  |  |  |
| Menge: | ……………. | Stück | EP: …………… | GP: …………… |

[Position: …………..]

Option Pfosten für Laserscanner MLPF01

Zur separaten Montage des Laserscanners MLSVER01 mittels Einbaugehäuses MLGVER_0000 neben der Schranke.

Montage auf bauseitigem Betonfundament mittels 2 Klebeankern.

| Hersteller: | MAGNETIC AUTOCONTROL GMBH |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Typ: | MLPF01 |  |  |  |
| Menge: | ……………. | Stück | EP: …………… | GP: …………… |

[Position: …………..]

Option Befestigungssatz BSS01

Installationsmaterial für die Verschraubung eines Terminals / eines Pfostens auf dem Betonfundament, bestehend aus 4 Klebepatronen und Verschraubungsteilen.

| Hersteller: | MAGNETIC AUTOCONTROL GMBH |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Typ: | BSS01 |  |  |  |
| Menge: | ……………. | Stück | EP: …………… | GP: …………… |

[Position: …………..]

Option Induktionsschleife IS12
als Sicherheitsschleife für PKW

Umfang 12 m inkl. wasserdichter Anschlussdose und 15 m Zuleitung, Schleifen verlegen und Anschluss an zuvor beschriebene Schrankensteuerung, inkl. Messungen und Dokumentation.

| Hersteller: | MAGNETIC AUTOCONTROL GMBH |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Typ: | IS12 |  |  |  |
| Menge: | ……………. | Stück | EP: …………… | GP: …………… |

[Position: …………..]

Option Induktionsschleife IS15
als Sicherheitsschleife für LKW

Umfang 15 m inkl. wasserdichter Anschlussdose und 15 m Zuleitung, Schleifen verlegen und Anschluss an zuvor beschriebene Schrankensteuerung, inkl. Messungen und Dokumentation.

| Hersteller: | MAGNETIC AUTOCONTROL GMBH |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Typ: | IS15 |  |  |  |
| Menge: | ……………. | Stück | EP: …………… | GP: …………… |

[Position: …………..]

Option Induktionsschleife IS21
als Sicherheitsschleife für LKW

Umfang 21 m inkl. wasserdichter Anschlussdose und 15 m Zuleitung, Schleifen verlegen und Anschluss an zuvor beschriebene Schrankensteuerung, inkl. Messungen und Dokumentation.

| Hersteller: | MAGNETIC AUTOCONTROL GMBH |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Typ: | IS21 |  |  |  |
| Menge: | ……………. | Stück | EP: …………… | GP: …………… |

[Position: …………..]

Option Induktionsschleife IS12
als Öffnungsschleife für PKW

Umfang 12 m inkl. wasserdichter Anschlussdose und 15 m Zuleitung, Schleifen verlegen und Anschluss an zuvor beschriebene Schrankensteuerung, inkl. Messungen und Dokumentation.

| Hersteller: | MAGNETIC AUTOCONTROL GMBH |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Typ: | IS12 |  |  |  |
| Menge: | ……………. | Stück | EP: …………… | GP: …………… |

[Position: …………..]

Option Induktionsschleife IS15
als Öffnungsschleife für LKW

Umfang 15 m inkl. wasserdichter Anschlussdose und 15 m Zuleitung, Schleifen verlegen und Anschluss an zuvor beschriebene Schrankensteuerung, inkl. Messungen und Dokumentation.

| Hersteller: | MAGNETIC AUTOCONTROL GMBH |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Typ: | IS15 |  |  |  |
| Menge: | ……………. | Stück | EP: …………… | GP: …………… |

[Position: …………..]

Option Induktionsschleife IS21
als Öffnungsschleife für LKW

Umfang 21 m inkl. wasserdichter Anschlussdose und 15 m Zuleitung, Schleifen verlegen und Anschluss an zuvor beschriebene Schrankensteuerung, inkl. Messungen und Dokumentation.

| Hersteller: | MAGNETIC AUTOCONTROL GMBH |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Typ: | IS21 |  |  |  |
| Menge: | ……………. | Stück | EP: …………… | GP: …………… |