[Position: …………..]

Mautschranke Magnetic MHTM™ MicroDrive, Typ Toll

Elektromotorisch angetriebene Verkehrsschranke für die Abfertigung von Fahrzeugen auf Autobahnen, Sperrbreite bis 3,5 m, Öffnungs- und Schließzeiten ab 1,3 s.

Antrieb:

Integriertes MHTM™ MicroDrive-Antriebssystem für mindestens 10 Millionen Durchfahrtszyklen (MCBF)

Hochdynamischer und energieeffizienter BLDC-Antrieb 24 V

Zusätzliche Hebelmechanik zur Verriegelung des Schrankenbaums in beiden Endlagen

Wartungsarm und nahezu geräuschlos

Kleinste dynamische und statische Aufschlagkräfte

Höchste Positioniergenauigkeit ohne Nachwippen in den Endlagen

Design:

Formschönes und international prämiertes Gehäuse aus Aluminium, chromatiert und pulverbeschichtet

Sockelrahmen aus Edelstahl

Standardfarbvariante Seitenwände und Haube in Gelborange (RAL 2000), Türen in Schwarzgrau (RAL 7021)

Optional in RAL-Farbkombinationen nach Wunsch des Auftraggebers

Sicherheit:

Sichere Steuerung nach EN 13849, Performance Level C

Testbarer Eingang für Sicherheitslichtschranke oder Laserscanner als Personenschutz, 
Funktionsprüfung vor jeder Schließbewegung

Integrierter 2-Kanal-Schleifendetektor, Ausführung steckbares Modul, Multiplexbetrieb, Frequenzbereich (high / low) per Menü umschaltbar, Anzeige von aktueller Frequenz und Frequenzänderung bei Überfahrt

Serviceschalter für Monteure / Techniker zum sicheren Blockieren des Schrankenbaums in den beiden Endlagen, Bewegung des Schrankenbaums über 2 Tasten am Steuergerät weiterhin möglich

Elektronische Aufschlagserkennung mit einstellbarem Reversierverhalten

Hebelmechanik weitgehend geschützt vor Quetsch- und Scherstellen

Steuerung:

Große Graphik- und Klartextanzeige

4 Bedientasten

Konfiguration über selbsterklärende Menüsteuerung

8 digitale Eingänge 24 V / 10 mA

4 digitale Ausgänge 24 V / 100 mA

6 Relaisausgänge 30 V / 1 A

4 freie Modul-Steckplätze zur optionalen Installation von: zweitem Schleifendetektormodul 2-Kanal zur Erweiterung auf 4 Schleifen, Funkmodul, Ethernet-Modul, RS485-Modul, CAN-Modul (mit Fahrzeugzählung)

Hinweis für Planer: Es stehen 3 verschiedene Alternativen für das Steuergerät zur Verfügung. In der nachfolgenden Beschreibung sind die Unterschiede herausgestellt. Alternative 1: Steuergerät MGC ohne Schleifendetektor Alternative 2: Steuergerät MGC mit 2-Kanal-Schleifendetektor Alternative 3: Steuergerät MGC Pro mit 2-Kanal-Schleifendetektor und erweitertem Funktionsumfang

Einstellbare Funktionen:

8 Betriebsarten (4 manuelle, 4 automatische)

Mit MGC: Öffnungszeit fest / mit MGC Pro: Öffnungszeiten in 3 Stufen

Schließzeiten in 3 Stufen

Nur mit MGC Pro: Freie Konfiguration der digitalen Ein- und Ausgänge und der Relaisausgänge mit einer Vielzahl an vorhandenen Funktionen / Bei MGC sind die Funktionen der Ein- und Ausgänge fest zugewiesen

Schleifendetektorfunktionalität (nicht bei MGC ohne Detektor)

Reaktion bei Spannungsausfall: verriegelt, entriegelt, automatisches Öffnen

Reversieren nach Aufschlag und anschließende Reaktion

Anlaufverhalten (8 Optionen)

Schließverzögerung

Offenhaltezeit bis 60 s

Diverse Abkopplungswinkel

Öffnungsimpulsspeicher

Anlagenerweiterung Master- / Slave-Betrieb

Ampelsteuerung

Reaktion auf unberechtigt nachfahrende Fahrzeuge (Tailgating)

Lieferumfang:

Verbotsschilder Personendurchgang und Durchfahrtsverbot für motorisierte und nicht motorisierte Zweiräder, Dokumentation, U-Profile zur Befestigung.

erfüllte Normen:

EN ISO 12100, EN 60204, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN ISO 13849, EN 13241, EN 12453, 
Prüfung gemäß Bauproduktenverordnung

Technische Daten:

| Spannungsversorgung: | 85 – 264 AC, 50/60 Hz |
| --- | --- |
| Leistungsaufnahme max.: | 55 W |
| Einschaltdauer: | 100 % (Betriebsart: S1) |
| Spezifizierte Zyklenzahl: | 10 Mio. Öffnungen / Schließungen |
| Öffnungszeiten: | mit MGC: 1,3 s fest |
|  | mit MGC Pro: 1,3 s / 1,8 s / 2,5 s einstellbar |
| Schließzeiten: | 1,3 s / 1,8 s / 2,5 s |
| Temperaturbereich: | –30° C bis +55° C |
| Abmessungen (B x T x H): | 315 mm x 360 mm x 1.115 mm |
| Schutzart: | IP 54 |
| Gewicht: | 42 kg |

Montage:

Auf bauseitigem Betonfundament mittels U-Profilen (im Lieferumfang) und 4 Klebeankern (separat bestellbar)

Installation durch vom Hersteller zertifizierten Monteur

Einweisung und Übergabe der Dokumentation inklusive Prüfbuch, Konformitätserklärung nach Maschinenrichtlinie / Niederspannungsrichtlinie / EMV-Richtlinie und Leistungserklärung gemäß Bauproduktenverordnung

| Hersteller: | MAGNETIC AUTOCONTROL GMBH |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Typ: | Toll mit Steuergerät MGC ohne Schleifendetektor |  |  |  |
| Menge: | ……………. | Stück | EP: …………… | GP: …………… |

| Typ: | Toll mit Steuergerät MGC mit 2-Kanal-Schleifendetektor |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Menge: | ……………… | Stück | EP: …………… | GP: …………… |

| Typ: | Toll mit Steuergerät MGC Pro mit 2-Kanal-Schleifendetektor und erweitertem Funktionsumfang |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Menge: | ……………… | Stück | EP: …………… | GP: …………… |

Hinweis für Planer: Es stehen 4 verschiedene Alternativen für Schrankenbaum und Baumflansch zur Verfügung.

Schrankenbaum Alternative 1:

[Position: …………..]

Schrankenbaum MicroBoom-T mit Sperrbreite ……… m (max. 3,0 m)

Schrankenbaum aus rundem Aluminiumprofil Durchmesser 75 mm, beidseitig rote Reflexionsstreifen alle 500 mm.

| Hersteller: | MAGNETIC AUTOCONTROL GMBH |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Typ: | MICROBOOM-Txxx |  |  |  |
| Menge: | ……………. | Stück | EP: …………… | GP: …………… |

[Position: …………..]

Swing-Away-Flansch für Rundbaum MicroBoom-T

Schrankenbaum wird bei horizontalem Anprall durch ein Fahrzeug ausgeklinkt und schwenkt in Fahrtrichtung aus zum Schutz des Schrankenbaums und zur Reduktion von Schäden am Fahrzeug. Schrankenbaum kann anschließend wieder von Hand in den Baumflansch eingeklinkt werden.

Hinweis: Option Baumkontakt BAK01 ist zwingend erforderlich für die Funktion.

| Hersteller: | MAGNETIC AUTOCONTROL GMBH |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Typ: | FLSAMBT |  |  |  |
| Menge: | ……………. | Stück | EP: …………… | GP: …………… |

Schrankenbaum Alternative 2:

[Position: …………..]

Schrankenbaum MicroBoom-AT030 mit Sperrbreite 3,0 m

Weicher Schrankenbaum aus rundem Aluminiumkern Durchmesser 38 mm, ummantelt mit Schaummaterial, Außendurchmesser ca. 80 mm, umwickelt mit roten Reflexionsstreifen alle 500 mm.

Feste Baumlänge für Sperrbreite 3,0 m, kann nicht gekürzt werden.

| Hersteller: | MAGNETIC AUTOCONTROL GMBH |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Typ: | MICROBOOM-AT030 |  |  |  |
| Menge: | ……………. | Stück | EP: …………… | GP: …………… |

[Position: …………..]

Swing-Away-Flansch für weichen Rundbaum MicroBoom-AT030

Schrankenbaum wird bei horizontalem Anprall durch ein Fahrzeug ausgeklinkt und schwenkt in Fahrtrichtung aus zum Schutz des Schrankenbaums und zur Reduktion von Schäden am Fahrzeug. Schrankenbaum kann anschließend wieder von Hand in den Baumflansch eingeklinkt werden.

Hinweis: Option Baumkontakt BAK01 ist zwingend erforderlich für die Funktion.

| Hersteller: | MAGNETIC AUTOCONTROL GMBH |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Typ: | FLSAMBXT |  |  |  |
| Menge: | ……………. | Stück | EP: …………… | GP: …………… |

Schrankenbaum Alternative 3:

[Position: …………..]

Schrankenbaum MicroBoom-AT030 mit Sperrbreite 3,0 m

Weicher Schrankenbaum aus rundem Aluminiumkern Durchmesser 38 mm, ummantelt mit Schaummaterial, Außendurchmesser ca. 80 mm, umwickelt mit roten Reflexionsstreifen alle 500 mm.

Feste Baumlänge für Sperrbreite 3,0 m, kann nicht gekürzt werden.

| Hersteller: | MAGNETIC AUTOCONTROL GMBH |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Typ: | MICROBOOM-AT030 |  |  |  |
| Menge: | ……………. | Stück | EP: …………… | GP: …………… |

[Position: …………..]

Automatischer Swing-Away-Flansch für weichen Rundbaum MicroBoom-AT030

Schrankenbaum wird bei horizontalem Anprall durch ein Fahrzeug ausgeklinkt und schwenkt in Fahrtrichtung aus zum Schutz des Schrankenbaums und zur Reduktion von Schäden am Fahrzeug. Nach Auslenkung des Schrankenbaums öffnet die Schranke langsam und schwenkt den Schrankenbaum aus der Gefahrenzone. Mittels einer Feder wird der Schrankenbaum automatisch wieder zurückgeholt. Die anschließende Schließung der Schranke erfolgt je nach Parametereinstellung automatisch oder nach separatem Schließsignal.

Hinweis: Option Baumkontakt BAK01 ist zwingend erforderlich für die Funktion.

| Hersteller: | MAGNETIC AUTOCONTROL GMBH |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Typ: | FLSAUTOMBXT |  |  |  |
| Menge: | ……………. | Stück | EP: …………… | GP: …………… |

Schrankenbaum Alternative 4:

[Position: …………..]

Schrankenbaum MicroBoom-S mit Sperrbreite ……… m (max. 3,5 m)

Schrankenbaum aus Achtkant-Aluminiumprofil 100 x 55 mm mit weichem Kantenschutz, beidseitig rote Reflexionsstreifen alle 500 mm.

| Hersteller: | MAGNETIC AUTOCONTROL GMBH |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Typ: | MICROBOOM-Sxxx |  |  |  |
| Menge: | ……………. | Stück | EP: …………… | GP: …………… |

[Position: …………..]

Swing-Away-Flansch für Achtkant-Baum MicroBoom-S

Schrankenbaum wird bei horizontalem Anprall durch ein Fahrzeug ausgeklinkt und schwenkt in Fahrtrichtung aus zum Schutz des Schrankenbaums und zur Reduktion von Schäden am Fahrzeug. Schrankenbaum kann anschließend wieder von Hand in den Baumflansch eingeklinkt werden.

Hinweis: Option Baumkontakt BAK01 ist zwingend erforderlich für die Funktion.

| Hersteller: | MAGNETIC AUTOCONTROL GMBH |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Typ: | FLSAMBS |  |  |  |
| Menge: | ……………. | Stück | EP: …………… | GP: …………… |

Zusätzlich wird für alle Schrankenbaum-Alternativen folgendes Zubehör benötigt:

[Position: …………..]

Baumkontakt BAK01

Gibt eine Rückmeldung an das Steuergerät MGC / MGC Pro, wenn der Schrankenbaum ausgeklinkt wurde. Die Schranke dreht dann den Baumflansch in die geöffnete Stellung, sodass der Schrankenbaum aus dem Fahrbahnbereich geschwenkt wird.

Bei Verwendung des Steuergerätes MGC Pro kann zusätzlich ein Alarm vom Steuergerät an einem Ausgang ausgegeben werden.

Optionen für Mautschranke Magnetic MHTM™ MicroDrive, Typ Toll

[Position: …………..]

Option Sonderfarbe SL01

Schrankengehäuse und Haube in gleicher frei wählbarer Farbe: RAL ………….. (bitte eintragen).

Türen in Standardfarbe (Schwarzgrau, ähnlich RAL 7021).

| Hersteller: | MAGNETIC AUTOCONTROL GMBH |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Typ: | SL01 |  |  |  |
| Menge: | ……………. | Stück | EP: …………… | GP: …………… |

[Position: …………..]

Option Sonderfarbe SL02

Schrankengehäuse, Haube und Türen in gleicher frei wählbarer Farbe: RAL ………….. (bitte eintragen).

| Hersteller: | MAGNETIC AUTOCONTROL GMBH |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Typ: | SL02 |  |  |  |
| Menge: | ……………. | Stück | EP: …………… | GP: …………… |

[Position: …………..]

Option Sonderfarbe SL03

Schrankengehäuse und Haube in frei wählbarer Farbe: RAL ………….. (bitte eintragen).

Türen in anderer frei wählbarer Farbe: RAL ………….. (bitte eintragen).

| Hersteller: | MAGNETIC AUTOCONTROL GMBH |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Typ: | SL03 |  |  |  |
| Menge: | ……………. | Stück | EP: …………… | GP: …………… |

[Position: …………..]

Option Sonderfarbe SL04

Schrankengehäuse in frei wählbarer Farbe: RAL ………….. (bitte eintragen).

Haube in frei wählbarer Farbe: RAL ………….. (bitte eintragen).

Türen in frei wählbarer Farbe: RAL ………….. (bitte eintragen).

| Hersteller: | MAGNETIC AUTOCONTROL GMBH |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Typ: | SL04 |  |  |  |
| Menge: | ……………. | Stück | EP: …………… | GP: …………… |

[Position: …………..]

Option Befestigungssatz BSS01

Installationsmaterial für die Verschraubung einer Schranke auf dem Betonfundament, bestehend aus 4 Klebepatronen und Verschraubungsteilen.

| Hersteller: | MAGNETIC AUTOCONTROL GMBH |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Typ: | BSS01 |  |  |  |
| Menge: | ……………. | Stück | EP: …………… | GP: …………… |

[Position: …………..]

Option zweites Schleifendetektormodul 2-Kanal DM02

Einsteckbares Modul zur Erweiterung der Steuerung MGC (Pro) auf 4 Schleifenkanäle, 
Multiplex aller 4 Schleifen ohne gegenseitiges Übersprechen

| Hersteller: | MAGNETIC AUTOCONTROL GMBH |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Typ: | DM02 |  |  |  |
| Menge: | ……………. | Stück | EP: …………… | GP: …………… |

[Position: …………..]

Option Ethernet-Modul EM01

Steckbares Ethernet-Modul für Kommunikation über Modbus TCP/IP-Protokoll.

Ansteuerung und Parametrierung von MHTM™ MicroDrive-Schranken, sowie Auslesen von Parametern, Informationen und Betriebszuständen möglich.

| Hersteller: | MAGNETIC AUTOCONTROL GMBH |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Typ: | EM01 |  |  |  |
| Menge: | ……………. | Stück | EP: …………… | GP: …………… |

[Position: …………..]

Option RS485-Modul RSM01

Steckbares RS485-Modul für Kommunikation über Modbus-Protokoll.

Ansteuerung und Parametrierung von MHTM™ MicroDrive-Schranken, sowie Auslesen von Parametern, Informationen und Betriebszuständen möglich.

| Hersteller: | MAGNETIC AUTOCONTROL GMBH |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Typ: | RSM01 |  |  |  |
| Menge: | ……………. | Stück | EP: …………… | GP: …………… |

[Position: …………..]

Option CAN-Modul ECN01

Steckbares CAN-Modul für Kommunikation über CANOpen-Protokoll.

Verwendung für Zählung von Fahrzeugen im Master-Slave-Betrieb mehrerer Schranken.

Ansteuerung und Parametrierung von MHTM™ MicroDrive-Schranken, sowie Auslesen von Parametern, Informationen und Betriebszuständen möglich.

| Hersteller: | MAGNETIC AUTOCONTROL GMBH |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Typ: | ECN01 |  |  |  |
| Menge: | ……………. | Stück | EP: …………… | GP: …………… |

[Position: …………..]

Option Schlüsselschalter SS01

Für Dauer-Auf / Tastfunktion ZU.

Im Schrankengehäuse eingebaut. Ausführung für bauseitig gestellten Profilzylinder.

| Hersteller: | MAGNETIC AUTOCONTROL GMBH |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Typ: | SS01 |  |  |  |
| Menge: | ……………. | Stück | EP: …………… | GP: …………… |

[Position: …………..]

Option Feuerwehrschalter FWS01

Für "Dauer-Auf" mit Betätigungselement.

Deutsche Ausführung, nach DIN 3223 (Dreikant-Hydrantenschlüssel) zum Öffnen der Schranke.

Bei Brand oder Gefahr durch Feuerwehr, Rettungswagen, Notarzt, etc.

Im Schrankengehäuse eingebaut.

| Hersteller: | MAGNETIC AUTOCONTROL GMBH |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Typ: | FWS01 |  |  |  |
| Menge: | ……………. | Stück | EP: …………… | GP: …………… |

[Position: …………..]

Option Sicherheitslichtschranke für Personenschutz LS21

Mit Testeingang für Anschluss an Steuergerät MGC (Pro).

Wird vor jeder Schließbewegung getestet, um die ordnungsgemäße Funktion zu prüfen.

Bestehend aus Sender und Empfänger inkl. Anbauteilen.

Montiert an Schrankengehäuse und Auflagepfosten (muss separat bestellt werden).

| Hersteller: | MAGNETIC AUTOCONTROL GMBH |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Typ: | LS21 |  |  |  |
| Menge: | ……………. | Stück | EP: …………… | GP: …………… |

[Position: …………..]

Option Induktionsschleife IS06
als Sicherheitsschleife für PKW

Umfang 6 m inkl. wasserdichter Anschlussdose und 15 m Zuleitung, Schleifen verlegen und Anschluss an zuvor beschriebene Schrankensteuerung, inkl. Messungen und Dokumentation.

| Hersteller: | MAGNETIC AUTOCONTROL GMBH |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Typ: | IS06 |  |  |  |
| Menge: | ……………. | Stück | EP: …………… | GP: …………… |

[Position: …………..]

Option Induktionsschleife IS06
als Öffnungsschleife für PKW

Umfang 6 m inkl. wasserdichter Anschlussdose und 15 m Zuleitung, Schleifen verlegen und Anschluss an zuvor beschriebene Schrankensteuerung, inkl. Messungen und Dokumentation.

| Hersteller: | MAGNETIC AUTOCONTROL GMBH |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Typ: | IS06 |  |  |  |
| Menge: | ……………. | Stück | EP: …………… | GP: …………… |